- 附件2

- 金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系

- 建设实施指南（试用版）

目  录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

3.1  风险点	2

3.2  风险	2

3.3  风险评估	2

3.4 重大风险	2

3.5 金属非金属地下开采矿山	2

3.6 选矿	2

3.7 选矿厂	2

3.8  尾矿库	2

3.9 文件	2

3.10 记录	3

3.11 相关方	3

3.12 安全生产标准化	3

3.13 职业健康安全	3

3.14 职业健康安全管理体系	3

3.15 系统	3

3.16 内部审核	3

4 准备	3

4.1 总则	4

4.2 组织保障	4

4.3 资源保障	4

4.4 信息收集	6

5 风险分级管控	6

5.1.总则	6

5.2风险点（危险源）辨识	7

5.3 风险评估	11

5.4.风险管控	13

6 变更管理	17

7持续改进	18

8其他要求	18

8.1总则	18

8.2 文件管理	18

8.3 记录管理	18

8.4 信息交流	19

8.4.1交流管理	19

8.4.2公告警示	19

8.4.2信息系统	19

附录	19

1 范围

本指南规定了金属非金属地下开采矿山企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指南及指导性方法和实施建议。旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。

本指南适用于各种金属非金属地下开采矿山企业（包括矿石开采、矿石洗选及尾矿库管理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）

山东省安全生产条例

山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）

山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文）

山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发﹝2016﹞16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）

关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（鲁安办发〔2016〕11号）

关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号）

GB6441 企业伤亡事故分类

GB18218  危险化学品重大危险源辨识

AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范

AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范 导则

金属非金属矿山安全标准化规范  地下矿山实施指南

金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法

选矿厂安全生产标准化评分办法

尾矿库安全生产标准化评分办法

GBl6423金属非金属矿山安全规程

AQ2006尾矿库安全技术规程

GB18152选矿安全规程

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1  风险点

可能导致人身伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。

注：风险点也被称为危险源。

3.2  风险

发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的组合。

3.3  风险评估

对风险点（危险源）导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.4 重大风险

指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

3.5 金属非金属地下开采矿山

以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出人口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

3.6 选矿

利用不同矿物的物理、物理化学或化学性质上的差异，在特定的工艺设备条件下使矿石中的有用矿物与脉石矿物分离，或使共生的各种有用矿物彼此分离，得到一种或几种相对富集的有用矿物的作业过程。

3.7 选矿厂

包括具有独立法人的选矿厂和隶属于矿山企业的选矿车间，系指被用作或可以被用作选矿的土地、建筑物和作业场所。

3.8  尾矿库

筑坝拦截谷口或围地构成的、用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

3.9 文件

信息及其承载媒体。

注1：媒体可以是纸张，计算机磁盘或其他电子媒体，照片或样件，或他们的组合。

3.10 记录

阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

3.11 相关方

关注组织安全及职业健康绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。

3.12 安全生产标准化

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

3.13 职业健康安全

影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。

注：组织可能有法律要求对直接工作场所以外人员的健康和安全，或接触工作场所活动的人员的健康和安全进行管理。

3.14 职业健康安全管理体系

组织管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全管理方针和管理其职业健康安全风险。

注1：一个管理体系是用以建立方针与目标并达成这些目标的相关要素的组合。

注2：一个管理体系包括组织机构、策划活动（如包括风险评估和设定目标）、职责、实务、程序、过程和资源。

3.15 系统

具备某项独立功能的相互关联、相互作用的一组要素组成的有机体。

注：根据实现功能的不同，系统可能再细分子系统。如尾矿处理系统实现尾矿处理功能。可能包含分尾矿输送系统、尾矿堆存系统（初期坝及堆积坝）、尾矿排洪系统、尾矿回水系统、尾矿水净化系统、 库水位控制和防洪、在线监测系统等子系统。

3.16 内部审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4 准备

4.1 总则

建议金属非金属地下开采矿山企业在建设风险分级管控体系之前对所需的组织、资源、知识进行保障，对相关的人员能力进行确认、提供及保证，对必要的信息进行搜集，必要时，对企业安全管理的现状进行评审。

4.2 组织保障

4.2.1组建团队

建议各企业在风险分级管控体系建立前，首先成立以企业主要负责人为组长的领导团队或小组。并抽调分管领导、车间（科室）负责人、安全管理人员、各系统（采掘、提升、排水、运输、供电、通风、充填、选矿、尾矿处理等）专业人员、本岗位员工、工会人员（不懂专业的人从另外角度发现风险），通过解读政策、统一思想以及明确工作方法和步骤、提供技术支持的方式指导所有相关系统、各个岗位、各种作业活动进行严谨细致的风险识别、评价及管控。确保风险识别全面，定位准确，评价得当。

此领导团队或小组应向公司安全管理机构负责。

4.2.2职能分配

企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担根本的责任。

其主要职能应包括：

（1）确保可获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。

（2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管控管理。建议结合安全生产标准化管理形成安全生产责任制。

（3）确保体系变更时，维持体系完整性。

（4）确保团队或小组其他人员履行其职责。

（5）确保全员参与风险分级管控体系。

其他负责人按照制定的职责与权限在体系运行有效性方面做出承诺。

责任制需明确全员参与风险分级管控体系的职责与权限，主要体现在所属系统、所属岗位可能涉及的风险点的辨识、评价与管控措施的策划。

4.2.3纪律保障

建议企业依据安全生产标准化中的安全生产责任制及相关奖惩制度对应风险分级管控体系的建立、实施、保持及持续改进进行过程及绩效管控考核。建议公司安全管理机构根据各部门、车间、人员风险辨识活动开展情况、完成的质量情况进行考核，进行适当奖惩。

4.3 资源保障

主要负责人需确认、提供并维护实施风险管控系统所需的人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等资源。

4.3.1 人员与能力保证

确保参与风险分级管控体系的各级人员充足且具备相应的管理或专业能力。

建议明确各级人员的能力需求，采取针对性培训、招聘、调岗等方法满足相关能力。

其中，主要负责人需具备以下能力：

- 熟练掌握国家政策、安全及行业有关的、法律、法规、标准、规程。

- 熟练掌握适用的风险点辨识、风险评估及风险管控的相关方法。

团队或小组成员需具备以下能力：

（1）熟练掌握安全及行业有关的法律、法规、标准、规程。

（2）熟练掌握适用的风险点辨识、风险评估及风险管控的相关方法。

（3）熟练掌握分管部门或专业的专业知识。

具体参与辨识人员需具备以下能力：

- 具备高中或以上文化水平或同等学力。

- 熟练掌握安全或行业有关的法律、法规、标准、规程。

- 熟练掌握本部门、本系统、本岗位的操作规程、工作环境、设备设施等。

4.3.2方法与知识

企业需确定适用本企业的风险点识别方法、风险评价方法及相关管控措施并对其进行管理。可通过行业交流、标准获取、经验积累、外部指导等方式获取。同时应通过安全和职业卫生的法律法规、标准、规程、规范及其他信息的收集共享，以及内外部、各层次的安全培训，确保相关人员能及时获取到这些知识。企业的风险知识来源可包括（但不限于）以下内容：

- 安全和职业卫生相关法律法规、规章、标准、规程、规范；

- 各专业基础知识；

- 安全常识；

- 内外部培训及各类安全培训教材；

- 规章制度、操作规程；

- 设备资料及技术说明书；

- 产品规范、化学品安全说明书（MSDS）

- 事故案例；

- 本企业以往的事故、事件；

- 安全、职业卫生评价及检测报告；

- 特种设备检测报告；

- 本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料。

金属非金属地下开采矿山企业风险分级管控体系建设涉及法规、技术标准目录（参考）见附录 G。

4.3.3 监测工具或仪器

企业需确认、提供并维护实施风险点辨识方法、风险评估方法及相关管控措施有关的监测工具或仪器，如距离测量、电阻测试、电压测试、疲劳测试、强度测试、噪声测试、照度测试等仪器或工具。并按相关要求对仪器进行校准或检定。

4.3.4 信息系统

为了方便风险信息采集、处理、传输、反馈，利于风险分类，利于企业诊断，便于领导决策，必要时，有条件的企业可根据企业安全战略及实际情况建立风险数据库。可以作为事故隐患预警指标量化的基础，有利于使风险管控系统有效运行。

可根据系统建立信息系统或数据库：

（1）地下矿山（不含基建项目、不含地面构筑物）：分提升系统、运输系统、行人系统、供电系统、供水系统、供风系统、通风防尘系统、防排水系统、充填系统、应急救援系统、采掘系统（含爆破器材管理）、生产辅助系统（化验、机修、仓储）等子系统。

（2）选矿厂：分破碎系统、磨矿系统、浮选系统、压滤系统等子系统。

（3）尾矿库：分尾矿输送系统、尾矿堆存系统（初期坝及堆积坝）、尾矿排洪系统、尾矿回水系统、尾矿水净化系统、 库水位控制和防洪、在线监测系统等子系统。

企业在系统分类时，参考以上分类标准，具体要根据本单位实际情况进行。

4.4 信息收集

建议在风险分级管控体系建设之前收集相关必要的信息。为全面辨识、评价及管控风险点打下基础，包括：

（1）企业平面图（包括各个采区、选厂、尾矿库、办公区）及周边环境；

（2）各大系统图；

（3）组织架构图；

（4）安全、职业卫生相关的法律、法规及相关标准、规程清单；

（5）在用设备清单（特种设备可单列）；

（6）采、选、尾矿管理的详细的工艺流程；

（7）原材、辅材、过程、最终物料清单；

（8）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；

（9）已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；

（10）风险点（危险源）辨识、评价及控制程序文件或制度；

（11）安全管理制度汇编；

（12）安全操作规程、设备操作规程；

（13）应急预案文本

（14）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查表）；

（15）各岗位职责或安全生产责任制；

（16）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

（17）采矿许可证；

（18）安全专篇；

注：所有需提供资料的范围需涵盖采矿、选矿和尾矿库。

5 风险分级管控

5.1.总则

风险分机管控的基本内容包括：风险点识别、风险评估分级和风险管控措施确定。

图6-1示出了风险点（危险源）辨识、风险评估分级和风险控制策划的基本步骤。

| 系统 分 类 |  | 风险点 辨 识 |  | 风 险 评估、分级 |  | 确 定 风 险 是 否 可 容 许 |  | 制定风险控制措施计划（如有必要） |  | 评 审 措 施 计 划 的 充 分 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图6-1  风险点（危险源）辨识、风险评估和风险控制策划的基本步骤

5.2风险点（危险源）辨识

5.2.1总则

目前主要的风险评估方法主要有安全检查表法、专家评议法、危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、人员可靠性分析、安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、专家评定法等，可选用其中一种或多种方法结合的方式进行风险点识别。

其中“安全检查表法”适用于国家、行业相关标准或规程比较成熟的系统或功能模块。“工作危害分析法（JHA）”适用于流程性强的方面或情况。“专家评定法”适用于临时的、孤立的、风险相对低的方面或情况。

金属非金属地下开采矿山可能涵盖采矿、选矿厂、尾矿库及辅助系统等四大系统的一种或几种。

其中采矿过程可能涵盖提升系统、供风系统、通风防尘系统、防排水系统、生产辅助系统等子系统。

选矿厂可能涵盖破碎系统、磨矿系统、浮选系统、压滤系统等子系统。

尾矿库可能涵盖尾矿输送系统、尾矿堆存系统（初期坝及堆积坝）、尾矿排洪系统、尾矿回水系统、尾矿水净化系统、 库水位控制和防洪、在线监测系统等子系统。

辅助系统可能划分为化验、机修、仓储、办公、后勤、宿舍等子系统。

以上四大系统中，采矿、尾矿库系统中存在各类子系统并行的情况，流程性较弱。而选矿系统的各子系统流程性较强。另外，各子系统中可能存在分项系统并行或流程性较强情况。

鉴于金属非金属地下开采矿山企业的行业特点，建议选取的风险辨识的方法不能孤立或单独的选用。

建议选用工作危害分析法（JHA）和“安全检查表法”相结合的“系统-工作危害分析法（S -JHA）”，具体见附录B。

5.2.2 风险点（危险源）辨识的主要范围

风险点（危险源）与风险评估过程中，应对如下方面存在的危险和有害因素进行辨识与分析，图6-2。

（1）矿区、选厂、尾矿库选址及环境条件

从矿区、选厂及尾矿库的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等方面进行分析。

（2）矿区、厂区、尾矿库平面布局

1）总图：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）布置；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学品设施布置；工艺流程布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、职业卫生防护距离等。

2）井下、井上运输线路：厂区道路、危险品装卸区。

厂址及环境条件

厂区平面布局

建（构）筑物

生产工艺过程或系统

生产设备装置

图6-2风险点辨识范围

（3）建（构）筑物

结构、防火、防爆、防尘、朝向、采光、运输、（操作、安全、运输、检修）通道、开门，生产卫生设施。

（4）生产工艺过程

物料（毒性、腐蚀性、燃爆性）、温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控

状态。

（5）生产设备、装置

1）提升、通风、排水、运输设备、装置：意外坠落、脱轨、振动、关键部位的备

用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况。

2）机械设备：运动零部件和工件、检修作业、误运转和误操作。

3）电气设备：断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电。

4）危险性较大设备、高处作业设备。

5）特殊单体设备、装置：变配电室、锅炉房、乙炔站、空压机房、柴油站库、危

险品库等。

6）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位。

7）管理工作设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。

8）劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等。

5.2.3 系统或单元划分

建议将金属非金属地下开采矿山分为采矿、选矿厂、尾矿库及辅助系统等四大系统。

按照生产工序流程或所实现的具体功能可将四大系统细分子系统，子系统可能细分为分项或区域。

其中，其中采矿过程可能划分为提升系统、运输系统、行人系统、供电系统、供水系统、供风系统、通风防尘系统、防排水系统、充填系统、应急救援系统、采掘系统（含爆破器材管理）、等子系统。

选矿厂可能划分为破碎系统、磨矿系统、浮选系统、压滤系统等子系统。

尾矿库可能分尾矿输送系统、尾矿堆存系统（初期坝及堆积坝）、尾矿排洪系统、尾矿回水系统、尾矿水净化系统、 库水位控制和防洪、在线监测系统等子系统。

辅助系统可能划分为化验、机修、仓储、办公、后勤、宿舍等子系统。

各子系统可能根据工序流程或实现主体功能的作用再细分分项。工序性强的子系统继续按流程细化分项。如，化验科可分为取样、破碎、磨矿、浮选、压滤、化验等分项或活动。

子系统流程性不强的可按区域或活动再细分，如仓储可细分油库、危化品库、一般仓库管理等活动。

5.2.4  风险点（危险源）辨识

5.2.4.1 风险点分类

根据危险在事故发生发展过程中的作用，安全科学理论把能量释放的危害划分为两大类。

（1）第一类风险点

根据能量意外释放理论，生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险源物质称作第一类危害。正常情况下，生产过程中的能量或危险物质到约束或限制，不会发生意外释放，即不会发生事故，一旦这些约束或限制能量或危险物质的措施遭到破坏或失效，则将发生事故，常见的第一类危害，如图6-3所示。

第一类危害具有的能量越多或包含的危险物质越多，一旦发生事故危险性就越大。

（2）第二风险点

导致约束或限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称作第二类危害，它通常包括人的失误、物的故障和作业条件三个方面的因素。第二类危害，如图6-4所示。

人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的标准，即没有完成规定功能现象。人的不安全行为也属于人的失误。人的失误会造成能量或危险物质控制系统故障，使屏蔽破坏或失效，从而导致事故发生。

物的故障是指机械设备、装置、元部件等由于性能低下而不能实现预定的功能的现象。

从安全功能的角度，物的不安全状态也是物的故障。物的故障可能是固有的，由设计、制造缺陷造成；也可能由于维修、使用不当，或磨损、腐蚀、老化等原因造成。

人和物存在的环境，即生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风换气

第一类危害

有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如危险化学品等）

一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如尾矿库、油库等）

使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如提升机等）

产生、供给能量的装置、设备（如压力容器等）

能量载体（如压缩气体、地压等）

图6-3  第一类危害

第二类危害

| 人的因素 人的失误 |  | 物的因素 物的故障 |  | 环境因素 作业条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图6-4 第二类危害

等方面的问题，会促使人的失误或物的故障发生。

第二类危害往往是一些围绕第一类危害随机发生的现象，它们出现的情况决定事故发生的可能性。

一起事故的发生常常是第一类危害和第二类危害共同作用的结果，第一类危害是事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；第二类危害是第一类危害造成事故的必要条件，决定了事故发生的可能性。两类危害互相关联、互相依存。

5.2.4.2 风险辨识

建议金属非金属地下开采矿山各企业选用工作危害分析法（JHA）和“安全检查表法”相结合的“系统-工作危害分析法（S -JHA）”，具体见附录B。其中主要的使用表格为附录B.1《风险点辨识、评价、管控措施表》。

方法主要规则及流程如下：

- 按照6.2.2要求划分系统、子系统等。

- 将各子系统按照区域或活动再分分项(可能具体细化到区域设备系统或涉及的活动)。分项划分的原则是：

第一，按照子系统内存在的活动划分，如采矿子系统可能再细分爆破、运输、铲运、维修等；

第二，也可按照区域划分，如供电子系统可能再分变电、输送、配电等分项，而每个分子还会有存在停电、送电、检修等活动。

第三，划分的分子至少包含第一类风险点。

- 按划分的结果将划分系统、子系统、分项等信息填写在《风险点辨识、评价、管控措施表》。

（4）根据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将生产或其他活动过程中的危险和有害因素分为6类（见附录C），从物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危害和有害因素、心理生理性危害和有害因素、行为性危险和有害因素和其他方面进行第二类风险点的识别。

在“风险点”一列中将风险点描述清楚。根据能量意外释放理论识别两类风险点结合理解，需要说明是何种第二类风险点（人的不安全行为、物的安全状态、管理缺陷、环境因素等）或组合触发了何种第一类风险点（电能、势能、能量装置、危化品、水压、地压等）导致了哪种后果。

要明确活动过程、风险根源，如，“维修水泵时，未挂牌、未上锁及无监视，发生意外送电的误操作，导致维修工触电”中，“维修水泵”属于活动过程，“未挂牌、未上锁及无监视又意外送电”属于风险根源，“维修工触电”属于导致结果。

在子系统或分项中识别风险点时要注意按照工作流程所发生的活动识别，防止识别顺序混乱导致识别不充分。

在某些子系统、分项中一些系统性的工序、特殊设备等国家、行业相关标准、规程比较成熟的方面或情况。可以借助“安全检查表法”的思路识别第二类风险点。如，提升机、配电室、油库等均可参照相关安全规程或设计规范进行识别。作为“系统-工作危害分析法（S -JHA）”的补充。

建议充分利用原有的风险点（危险源）识别的资料。将原有识别资料按照

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》规定的6类危险和有害因素分类识别，再补充识别、完善。

- 根据GB6441《企业职工伤亡事故分类》（见附录F），综合考虑起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为等，将危险因素分为20类。在“可能导致的后果”栏中说明危害类型，如“触电”,需注意，后果也包括“财产损失”。

具体示例见表6-1：

5.3 风险评估

5.3.1总则

主要的风险评估方法主要有安全检查表法、专家评议法、危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、人员可靠性分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。

其中，安全检查表法、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评估方法是在金属非金属地下开采矿山企业较常用的方法。从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性评价法（LEC）（见附录D 作业条件危险性评价法（LEC））或风险矩阵评价法（见附录E 风险矩阵评价法）。

本指南就作业条件危险性评价法做应用说明。

作业条件危险性评价法将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可

能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函

数式：D=L×E×C。

根据实际经验方法给出了3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称 | 尾矿库系统 |  |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |  |
| 子系统 | 分项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型 控制措施 | 备注 |
| 尾矿堆积系统 | 设计 | 1 | 承担尾矿库的勘察、设计、施工及施工监理单位不具有相应资质条件。初期坝坝基坐落在不适的工程地质层上，投入使用后随着尾矿量的不断增加其所受压力逐渐增强，坝体出现较大沉降与位移； | 溃坝 滑坡 | 6 | 1 | 40 | 240 | 2 | 承担尾矿库的勘察、设计、施工及施工监理单位应具有相应资质条件。初期坝坝基选址要经论证，初期坝要符合设计安全要求； |  |
|  | 放矿 | 2 | 尾矿排放筑坝过程中在库侧、库后排放，不按照设计文件要求均匀排放；沉积滩面出现侧坡、扇形坡，使矿泥在滩面上大面积沉积形成不透水夹层，影响尾矿正常渗透，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸； | 滑坡 | 6 | 2 | 15 | 180 | 2 | 尾矿排放筑坝过程中按照设计文件要求均匀排放； |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾矿回水系统 | 回水 | 1 | 当回水与尾矿库安全滩长和安全超高有矛盾时 | 影响坝体安全 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 保证滩长和安全超高，及时回水 |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库水位控制和防洪 | 水位控制 | 1 | 洪水导致库内水位超过限制的最高洪水位时 | 洪水浸顶溃坝 | 6 | 1 | 40 | 240 | 2 | 做好排洪系统日常巡检，保持干滩长度、安全超高，做好应急救援预案 |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监测系统 | 浸润线 | 1 | 排渗设施失灵导致浸润线出溢，光缆老化和传感器失灵 | 坝体不稳滑坡溃坝 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时维护 |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-1风险点（危险源）辨识表-示例

根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划

分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。

5.3.2风险评估及分级

根据选用的风险评估方法将识别的风险点进行分级，按照分级标准进行分级。

风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。

风险划分层级会因企业的认知结果差异而不同，一般会根据风险评价方法划分为5个等级，将5级风险并入4级风险统一列为4级管控。

分级的原则是，一类风险点的数量、规模或蕴藏的能量大小，可能造成的财产损失或伤亡人数，直接触发一类风险点的第二类风险点。

对于一类风险点，可根据《关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大风险点辨识》(GB18218)判断是否存在重大风险点，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。

针对作业条件危险性评价法（LEC），按照附录D-作业条件危险性评价法（LEC）介绍的方法对事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)进行打分，算出风险值D。然后对照附录D介绍中的《风险等级划分表》进行分级。

当然，企业也可以自行制定分级标准对识别的风险点进行分级。

举例如表6-2 某企业风险分级及应对措施，根据风险划分标准将风险分析的的结果进行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。

| 等级 |  |  | 划分标准 | 管控措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 特别重大 | A | 多人伤亡 50万元及以上经济损失 | 立即停产、撤人，做好应急 | 公司 |
| 二级 | 重大 | B | 1人以上死亡 10万元及以上经济损失 | 立即采取措施，做好应急 | 公司 |
| 三级 | 较大 | C | 重伤 1万元及以上经济损失 | 制定整改方案 | 车间 |
| 四级 | 一般 | D | 一般伤害 1万元以下经济损失 | 下达整改指令 立即提醒、改进 | 班组 岗位 |

表6-2某企业风险分级及管控措施

5.4.风险管控

5.4.1 总则

风险管控措施包括：

（1）工程控制；

（2）管理（行政）控制；

（3）个体防护控制；

（4）应急控制。

其中工程控制包括：

（1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；

（2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；

（3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；

（4）移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。

管理（行政）控制包括：

（1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；

（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；

（3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；

（4）警报和警示信号；

（5）安全互助体系；

（6）培训；

（7）风险转移（共担）。

个体防护包括：

（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；

（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；

（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；

（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。

应急控制：

（1）应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大的一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分的风险分析，“急”到人容易判断和决策失误；

（2）做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备；

（3）编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。

5.4.2第二类风险点管控

根据风险点识别推荐使用的“系统-工作危害分析法（S -JHA）”的原则要求，可以逻辑性的认为在附录B.1《风险点辨识、评价、管控措施表》中识别出的“风险点”即是触发第一类风险点的第二类风险点。因此，将“风险点”中的第二类触发因素消除就是对应的典型控制措施，在表格的“典型控制措施”行填入即可。如，“风险点”为“维修水泵时，未挂牌、未上锁、无监视二产生意外送电的误操作，导致触电”，那么“典型控制措施”可以是“维修水泵时需挂牌、上锁或监视，防止误操作。”

5.4.3第一类风险点管控

可通过工艺改进的方式以消除、替代的措施管控第一类风险点。

5.4.4风险分级管控

根据风险评估的分级结果，将风险按严重程度分为一、二、三、四四个级别，将按照风险分级方法划分的第五级并入第四级统一管理。 根据风险级别的不同采取不同的管控措施，交由不同层级管控。

如一级、二级风险可能交由公司或矿级直接管控；三级可能交由车间级管控；四级可能交由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。

具体的金属非金属地下开采矿山风险点辨识、风险评估及控制措施实施案例见附录H.

5.4.5 典型风险管控措施

典型风险管控措施是指，针对特定行业的典型风险，考虑法律法规要求、经验、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平，制定与社会、经济及行业发展相适应管控措施。可能可能由工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制或应急控制等措施中的一种或几种组成。

金属非金属地下开采矿山的典型风险管控措施示例如表6-2 金属非金属地下开采矿山的典型风险管控措施示例所示。

| 序 号 | 系统 | 子系统 | 风险点 | 伤害方式及后果 | 风险评估 |  |  |  | 风险 等级 | 典型风险 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 作业条件风险性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 采掘系统 | 采矿作业 | 通风不良、有害气体超标 | 中毒 | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 二 | 安装设备设施 必须先通风后作业 |
| 2 | 采掘系统 | 采矿作业 | 岩石节理发育 | 冒顶 | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 二 | 及时支护 加强排查 |
| 3 | 压风系统 | 压风作业 | 空压机安全装置失灵 | 爆炸 | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 二 | 按规程操作 本体及安全附件检定 |
| 4 | 采掘系统 | 凿岩作业 | 打残眼 | 爆炸 | 10 | 0.5 | 40 | 200 | 二 | 禁止边凿岩边装药 制定应急预案 |
| 5 | 运输系统 | 皮带运输 | 皮带核子秤计量矿量发生放射物质泄漏（或放射源丢失） | 辐射伤害 | 6 | 1 | 40 | 240 | 二 | 制定放射源管理制度，周边作业人员佩戴放射计量笔，监视测量 制定应急预案 |
| 6 | 选矿系统 | 磨矿分级 | 旋流器给矿、溢流浓度计监测浓度放射物质发生泄漏（或放射源丢失） | 辐射 | 6 | 1 | 40 | 240 | 二 |  |
| 13 | 充填系统 | 充填作业 | 浓度计监测浓度放射物质发生泄漏（或放射源丢失） | 辐射 | 6 | 1 | 40 | 240 | 二 |  |
| 7 | 尾矿库 系统 | 尾矿库 | 放矿与设计不符、遇特大暴雨，尾矿库排水不畅、坝体溃坝 | 淹溺 | 6 | 1 | 40 | 240 | 二 | 尾矿排放按照设计文件要求均匀排放；做好排洪系统日常巡检，保持干滩长度、安全超高，监视测量 |
| 8 | 辅助系统 | 锅炉 | 压力表安全阀失灵 | 爆炸 火灾 | 1 | 6 | 40 | 240 | 二级 | 按规程检定 加强监视检测 制定应急措施 |
| 9 | 辅助系统 | 油库 | 油库起火 | 火灾 | 1 | 6 | 40 | 240 | 二级 | 符合设计规范 操作规程 监视测量 应急预案 |
| 11 | 提升系统 | 提升作业 | 错打信号 | 高处坠落 机械伤害 | 3 | 6 | 14 | 252 | 二级 | 加强责任心 相互监督 严禁疲劳上岗 |
| 12 | 辅助系统 | 变电站维修 | 电器电盘短路触电、引起火灾 | 火灾 触电 | 2 | 6 | 15 | 180 | 二级 | 遵守安全规程 个人防护 制定应急预案 |

表6-2 金属非金属地下开采矿山的典型风险管控措施示例

5.4.6 风险管控措施的确定

将最终形成的《风险点辨识、评价、管控措施表》按照系统或子系统汇总。结合企业实施的职业健康安全管理体系中的程序文件或安全生产标准化中的安全规章制度汇编、操作规程汇编、应急预案策划。对照相关的法律、法规、标准、规程要求结合现有的程序文件、规章制度、操作规程、应急预案、工程措施、个体防护等进行补充、修改、优化、完善。

建议各企业编制以下安全管理制度：

- 安全生产责任制

- 安全生产检查制度；

- 安全例会制度

- 安全教育培训制度；

- 重大危险源监控制度；

- 隐患排查治理制度；

- 危险物品管理制度；

- 应急管理制度

- 职业危害防治管理制度；

- 安全生产费用提取与使用制度

- 特种作业管理制度；

- 事故和事件管理制度；

- 设备设施安全管理制度；

- 安全生产档案管理制度；

- 安全生产奖惩制度。

- 领导带班下井制度

- 设计管理制度

- 采矿工艺管理制度

- 提升运输系统管理制度

- 提升运输系统管理制度

- 供配电系统管理制度

- 通风系统管理制度

- 防排水系统管理制度

- 防灭火系统管理制度

- 安全避险“六大系统”系统管理制度

- 变化管理制度

- 作业现场安全管理制度

- 紧急撤离管理制度；

- 顶板分级管理制度；

- 采空区管理制度；

- 地表塌陷区管理制度；

- 井巷、硐室维护与报废管理制度；

- 照明管理制度；

- 爆破器材库管理制度；

- 安全警示标志管理制度。

- 凿岩作业过程管理制度

- 爆破作业过程管理制度；

- 提升与运输作业过程管理制度；

- 通风作业过程管理制度；

- 支护作业过程管理制度；

- 劳动防护用品管理制度

- 尾矿库建设安全管理制度

- 尾矿库回采管理制度

- 尾矿浓缩设施安全管理制度；

- 尾矿输送安全管理制度；

- 筑坝安全管理制度；

- 排放安全管理制度；

- 环保监测安全管理制度

- 水位控制安全管理制度

- 渗流控制和排渗设施安全管理制度

- 尾矿库防震与抗震安全管理制度

- 电力线路管理制度；

- 危险地段安全警示标志管理制度；

- 尾矿坝安全检查制度

- 防洪安全检查制度

- 尾矿库库区安全检查制度

6 变更管理

当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行风险点辨识和风险评估分级，必要时，修改管控措施：

a)  新的或变更的法律法规或其他要求；

b)  “四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术；

c)  有新、改、扩建项目建设投产后。

d)  本企业方式事故后，结合事故案例（通报）或日常隐患排查情况，必要时，应及时进行风险点辨识和评价。

7持续改进

企业应定期对风险分级管控体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频次：

——法律法规的变化；

——新风险点的相应需求；

——企业自身所产生的变更需求；

——外部因素；

——检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响；

——控制技术的进步。

当表明现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。

- 如无重大变化可结合职业健康安全管理体系内部审核或安全生产标准化自评一起进行。

8其他要求

- 8.1总则

建议各企业对在风险分级管控体系策划、建立、实施、保持以及持续改进过程中所必要的文件、记录、信息交流进行管理，确保体系运行有效。

- 8.2 文件管理

建议企业结合职业健康安全管理体系中的文件管理程序，或按照安全生产标准化中的文档管理制度，对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险点识别、评估分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。做到：

（1）在文件发布前得到批准，以确保其适宜性；

（2）文件得到评审且必要时进行修改并再次得到批准；

（3）确保识别文件的更改和现行修订状态，

（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本

（5）确保文件保持清晰和易于识别，

（6）确保对策划和实施风险管控管理体系所需的来自外部的文件得到识别和控制其分发，并防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。

- 8.3 记录管理

记录结果并将记录结果形成文件。

至少应保留以下记录：

——生产经营单位基本信息；

——风险点辨识记录；

——与风险点相关的评价分级记录；

——控制风险点所采取措施的描述或引用；

建立企业安全风险管控档案（或电子版档案），形成“一企一册”。

建议企业结合职业健康安全管理体系中的记录管理程序，或按照安全生产标准化中的文档管理制度，对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理。确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。

记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。

- 8.4 信息交流

- 8.4.1交流管理

企业应明确需交流、公布、警示的内容、对象及时机。建议企业结合职业健康安全管理体系中的信息、沟通与协商有关的程序文件或制度执行。

- 8.4.2公告警示

企业需要将主要风险点、风险类型、风险等级、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书，同时将本企业的一、二级风险点的有关信息及应急处理措施告知相邻企业、单位。

- 8.4.2信息系统

为了将辨识的风险点进行有效管理，充分辨识、及时更新公司的风险并根据风险等级进行相应管控，真正做到危险预知预控。建议企业可以根据自身作业性质选择建立相应的风险数据库或风险分级管控信息平台。结合《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准（实行）》和项目建设方案的要求，建立风险数据库作为事故隐患预警指标量化的基础。

建议按系统、子系统及时录入风险点、评估结果及管控措施。

及时更新风险数据库。

- 附录A

- 安全检查表法（SCL）

- A.1  辨识分析单元划分

以车间（中心）和职能部门为基础单元，按照主要区域和设施设备，编制设施设备清单。上述辨识分析单元（设备）划分的结果须经所在车间（中心）或职能部门领导审核确定。

a)	统计、分析，并编制本单位的设备设施清单；

b)	在统计过程中注意相同或类似性能、功能的设备设施可以合并。

- A.2  安全检查表的编制

2.1  可借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表。

2.2  无相应的安全检查表则应按如下要求编制安全检查表。

a) 使用的检查表应以专业性检查表为原则（专业检查用），补充相应的日常安全检查表的内容；

b) 检查项目应依据单位的工作场所、区域做一级划分，如配电室、尾矿库等；

c) 如果是重点设备、大型关键设备设施，也可划分为一级检查项目，如提升装置、油品储罐等；

d) 关于检查点的划分，应在该工作场所、区域内的设备设施进行二级划分。

e）检查点的划分应针对该设备设施的各主要部件、阀门、辅助设施等逐项明确；

f) 检查点的划分可借鉴现行的安全检查表，如无则借鉴设备检查表；

g) 检查标准可借鉴现行的检查内容及标准，发现不足进行及时增补；

h) 如无检查标准则应按照编制检查表的方式进行检查标准制定，概略描述就是“由远及近、由上及下，由外及里”。

- A.3  设备设施本质安全排查

部门组织设备设施维护和管理人员，根据设备安全检查表导出可能存在的偏差（即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，此即为物的不安全状态）。

a)  针对上述辨识出的风险点，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、财产损失，具体按照国家有关事故分类标准进行描述；

b)  查证对应该风险点的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理标准、规范及制度体系文件中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方；

c)  根据以上风险点辨识情况，编制完成本部门、车间（中心）的安全检查表。

采用安全检查表法逐项讨论，识别设备设施本质安全风险，辨识结果填入部门《安全检查表（SCL）分析记录表》。

表A.1 安全检查表（SCL）分析记录表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 依据标准 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录B

- 系统-工作危害分析法（S- JHA）

- B.1 确定需辨识风险点的存在范围

（1）厂区选址及环境条件；

- 平面布局；

（3）建（构）筑物；

（4）生产工艺过程；

（5）生产设备、装置；

- B.2 系统或单元划分

将组织按照生产流程或功能划分为若干系统。

按照生产工序流程或所实现的具体功能可将主要系统细分子系统，子系统可能细分为分项。子系统流程性不强的可按区域或活动在细分分项，如仓储可细分油库、危化品库、一般仓库管理等活动。

- B.3 风险点辨识

主要规则及流程如下：

（1）按照功能划分系统，系统根据实现功能不同或再分子系统。

（2）将各子系统按照区域或活动再分分项(可能具体细化到区域设备系统或涉及的活动)。分项划分的原则是：

第一，按照子系统内存在的活动划分，如采矿子系统可能再细分爆破、运输、铲运、维修等；

第二，也可按照区域划分，如供电子系统可能再分变电、输送、配电等分项，而每个分子还会有存在停电、送电、检修等活动。

第三，划分的分子至少包含第一类风险点。

（3）按划分的结果将划分系统、子系统、分项等信息填写在表1 《风险点辨识、评价、管控措施表》。

（4）根据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将生产或其他活动过程中的危险和有害因素分为6类。从物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危害和有害因素、心理生理性危害和有害因素、行为性危险和有害因素和其他方面进行第二类风险点的识别。

在“风险点”一列中将风险点描述清楚。根据能量意外释放理论识别两类风险点结合理解，需要说明是何种第二类风险点（人的不安全行为、物的安全状态、管理缺陷、环境因素等）或组合触发了何种第一类风险点（电能、势能、能量装置、危化品、水压、地压等）导致了哪种后果。

在子系统或分项中识别风险点时要注意按照工作流程所发生的活动识别，防止识别顺序混乱导致识别不充分。

在某些子系统、分项中一些系统性的工序、特殊设备等国家、行业相关标准、规程比较成熟的方面或情况。可以借助“安全检查表法”的思路识别第二类风险点。如，提升机、配电室、油库等均可参照相关安全规程或设计规范进行识别。作为“系统-工作危害分析法（S -JHA）”的补充。

- 根据GB6441《企业职工伤亡事故分类》，综合考虑起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为等，将危险因素分为20类。在“可能导致的后果”栏中说明危害类型，如“触电”,需注意，后果也包括“财产损失”。

表B.1 风险点辨识、评价、管控措施表

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块： |  |  |  | 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |  |
| 子系统 | 分项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型 控制措施 | 备注 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

- 按生产过程危险和有害因素分类

根据GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险和有害因素分为6类，此种分类方法所列危险和有害因素具体、详细、科学合理，适用于各用人单位有规划、设计和组织生产时，对危险和有害因素的辨识和分析。

- 物理性危险和有害因素

（1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、

外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；

（2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距

离不够、其他防护缺陷）；

（3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、电火花、其他电危害）；

（4）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；

（5）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；

（6）电磁辐射（电离辐射；X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高有

电子束等；非电离辐射；紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；

（7）运动物危害（固体抛射物、液休飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、

气流卷动、冲击波、其他运动物危害）；

（8）明火；

（9）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；

能造成冻伤的低温物质（低温固体、低温液体、其他低温物质）；

（10）粉尘与气溶胶（不包括爆炸、有毒性粉尘与气溶胶）；

（11）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、

有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；

（12）信号缺陷（无信号设施、信号位置不当、信号显示不准、其他信号缺陷）；

（13）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置

缺陷、其他标志缺陷）；

（14）其他物理性危险和有害因素；

- 化学性危险和有害因素

（1）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与

气溶胶、其他易燃易爆性物质）；

（2）自燃性物质；

（3）有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；

（4）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；

（5）其他化学性危险和有害因素；

- 生物性危险和有害因素

（1）致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；

（2）传染病媒介物；

（3）致害动物；

（4）致害植物；

（5）其他生物性危险和有害因素；

- 心理、生理性危险和有害因素

（1）负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；

（2）健康状况异常；

（3）从事禁忌作业；

（4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；

（5）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；

（6）其他心理、生理性危险和有害因素；

- 行为性危险有害因素

（1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；

（2）操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；

（3）监护失误；

（4）其他错误；

- 其他危险和有害因素

- 附录D

- 作业条件危险性评价法（LEC）

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：

D=LEC

式中：D——风险值

L——发生事故的可能性大小

E——暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故产生的后果

当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表D.1

表D.1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 |  | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 6 3 1 | 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 |  | 0.5 0.2 0.1 | 很不可能，可能设想 极不可能 实际不可能 |

当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表D.2。

表D.2 暴露于危险填平的频繁程度（E）

| 分数值 | 频繁程度 |  | 分数值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 6 3 | 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 |  | 2 1 0．5 | 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 |

关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表D.3.

表D.3 发生事故产生的后果（C）

| 分数值 | 后果 |  | 分数值 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 40 15 | 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 |  | 7 3 1 | 重伤 轻伤 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |

风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表D.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。

表D.4 风险等级划分

| D值 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| ＞320 | 极度危险 | 1 |
| 160～320 | 高度危险 | 2 |
| 70～160 | 显著危险 | 3 |
| 20～70 | 一般危险 | 4 |
| ＜20 | 稍有危险 | 5 |

企业根据表D.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表D.5。

企业归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本企业的危险源清单并进行风险评价（表D.5）。

表D.5 危险源清单及评价一览表

| 序号 | 危险源 | 活动/场所 | 风险等级 | 责任部门 | 危险源类别 | 风险评价 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |

- 附录E

- 风险矩阵评价法

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

1、确定危害事件发生的严重程度（S）

对照表E.1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

表E.1  危害事件发生的严重程度（S）

| 等级 | 人员伤害 情况 | 财产损失、设备设施损坏 | 法律法规符合性 | 环境破坏 | 声誉影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般 无损伤 | 一次事故直接经济损失在5000元以下 | 完全符合 | 基本无影响 | 本岗位或作业点 |
| 2 | 1至2 人轻伤 | 一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下 | 不符合公司规章制度要求 | 设备、设施周围受影响 | 没有造成公众影响 |
| 3 | 造成1至2人重伤 3至6人轻伤 | 一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下 | 不符合事业部程序要求 | 作业点范围内受影响 | 引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响 |
| 4 | 1至2人死亡 3至6人重伤或严重职业病 | 一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下 | 潜在不符合法律法规要求 | 造成作业区域内环境破坏 | 引起国家主流媒体报道 |
| 5 | 3人及以上死亡 7人及以上重伤 | 一次事故直接经济损失在100万元及以上 | 违法 | 造成周边环境破坏 | 引起国际主流媒体报道 |

2、确定危害事件发生的可能性（L）

对照表E.2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

表E.2  危害事件发生的可能性（L）

| 赋值 | 偏差发生频率 | 安全检查 | 操作规程 | 员工胜任程度（意识、技能、经验） | 控制措施（监控、联锁、报警、应急措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 每次作业或每月发生 | 无检查（作业）标准或不按标准检查（作业） | 无操作规程或从不执行操作规程 | 不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能） | 无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。 |
| 4 | 每季度都有发生 | 检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业） | 操作规程不全或很少执行操作规程 | 不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差） | 有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。 |
| 3 | 每年都有发生 | 发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业） | 发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程 | 一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错） | 监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。 |
| 2 | 每年都有发生或曾经发生过 | 标准完善但偶尔不按标准检查、作业 | 操作规程齐全但偶尔不执行 | 胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错） | 监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。 |
| 1 | 从未发生过 | 标准完善、按标准进行检查、作业 | 操作规程齐全，严格执行并有记录 | 高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强） | 监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。 |

3、确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表E.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）

根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：

R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；

R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；

R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；

R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；

R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。

表E.3  风险矩阵（R）

| 严重性S 可能性L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

- 附录F

- 事故类别分类

参照GB6441《企业职工伤亡事故分类》，综合考虑起因物、致害物、伤害方式、

不安全状态、不安全行为等，将危险因素分为20类。

1、物体打击，是指物体在重力或其他的外力的作用下产生运动，打击人体造成人身

伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。如去施工现场未戴安全帽，操作机床工件紧固不牢，堆物超高，吊扇坠落等。

2、车辆伤害，是指企业机动车辆在行驶中引起的人体伤害和物体倒塌、飞落、挤压

伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。如超载、超速、道路有障碍物、酒后驾驶、无证驾驶。

3、机械伤害，是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺、等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。如操作旋转机床戴手套，空压机防护罩破损，刀具缺陷，超长料伸出机床尾端缺保护，用手代替工具操作，操作冲床时手伸进冲压模等。

4、起重伤害，是指使用起重机械（行车、引钩、葫芦等）进行吊运时发生的伤害事故。如吊钩缺陷，超负荷吊运，吊索具缺陷，歪拉斜吊，限位失灵，吊物重心偏离，吊物缺口未垫物，配合失误，指挥信号错误，人在起吊物下作业、停留等。

5、触电，包括雷击伤亡事故。如电线裸露，电器设备接地不良，超越高电压安全防

护区域，电器箱框未封闭，电焊机绝缘不良，移动电焊机未切断电源，手持电动工具无漏电保护装置，停电作业未挂“禁止合闸，有人工作”标示牌，建筑物防雷接地失效等。

6、淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹弱。如发生暴雨等特殊气候造成的人员淹溺，景观湖无防护措施人员不慎落水等。

7、灼烫，是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤，如蒸汽阀门泄露、蒸汽管道破裂，焊割火星飞溅、焚烧炉操作不当，硫酸泄漏，打开过热炉时人正对观察孔等。

8、火灾。如涂装区域明火，违反动火作业规程，危险化学品泄漏，木工间遇明火，电线短路，电器设备过载，在危险化学品仓库（或油库）附近吸烟等。

9、高处坠落，是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故，如登高作业未系安全带，安全带系在不牢靠物件上，活动梯构件破损，深坑无护栏，升降机护栏缺损，登高作业无人监护等。

10、坍塌，是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌，不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌。

11、冒顶片帮，指矿山、井下、坑道作业中发生的伤亡事故。

12、透水，同上。

13、放炮，是指爆破作业中发生的伤亡事故。

14、火药爆炸，是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故。

15、瓦斯爆炸，指矿山、井下作业中瓦斯突然发生爆炸事故。

16、锅炉爆炸，如压力表失灵，安全阀失灵，水位仪故障，锅炉用水不符合标准要求，违章操作锅炉等。

17、容器爆炸，如储气罐、计量糟、油分离器等容器设备缺陷、受热、操作失误等而引起的爆炸。

18、其他爆炸。

19、中毒和窒息，包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。如煤气泄漏，入罐检修等。

20、其他伤害，是指上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、刺、割伤等。

- 附录G

金属非金属地下开采矿山企业

两体系建设涉法规、技术标准目录（参考）

一、法律、法规

- 中华人民共和国安全生产法

- 中华人民共和国劳动法

- 中华人民共和国职业病防治法

- 中华人民共和国消防法

- 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号）

- 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局（2007）16号）

- 山东省安全生产条例

- 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）

- 山东省防御和减轻雷电灾害管理规定   （山东省人民政府令第134号）

- 山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法  （山东省人民政府令第213号）

- 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号文）

- 山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发﹝2016﹞16号）

- 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发〔2016〕10号）

- 关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（鲁安办发〔2016〕11号）

- 企业安全生产费用提取和使用管理办法   财企【2012】16号

- 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见  安监管协调字[2004]56号  等

- 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)

- 危险化学品安全管理条例

- 危险化学品目录 （2015版）国家安全生产监督管理局公告2015年第5号

- 金属非金属矿山安全标准化规范  地下矿山实施指南

- 金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法

- 选矿厂安全生产标准化评分办法

- 尾矿库安全生产标准化评分办法

二、技术标准

- GBl6423-2006  金属非金属矿山安全规程

- GB18152-2000  选矿安全规程

- AQ2006-2005  尾矿库安全技术规程

- AQ/T9006－2010企业安全生产标准化基本规范

- AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范

- AQ/T6108-2008 安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护

- AQT6108-2008安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护

- DB37/1922-2011山东省劳动防护用品配备标准

- GA95-2007 灭火器维修与报废规程

- GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分：标志

- GB 13960.1-2008 可移式电动工具的安全 第一部分：通用要求

- GB 14784-2013 带式输送机 安全规范

- GB 22207-2008 容积式空气压缩机 安全要求

- GB 2890-2009呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

- GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

- GB 4053-2009 固定式钢梯及平台安全要求

- GB 4387-2008 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

- GB 50034-2013 建筑照明设计标准

- GB 50052-2009 供配电系统设计规范

- GB 50054-2011 低压配电设计规范

- GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

- GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

- GB 50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范

- GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

- GB 6095-2009 安全带

- GB 7144-1999  气瓶颜色标识

- GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范

- GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码

- GB/T 13869-2008 用电安全导则

- GB/T 18831-2010 机械安全 带防护装置的联锁装置设计和选择原则

- GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

- GB/T 4200-2008  高温作业分级

- GB/T11651-2008个体防护装备选用规范

- GB/T12801-2008生产过程安全卫生要求总则

- GB/T22696-2008 电气设备安全风险评价和风险降低 第一部分 总则

- GB/T28002-2011 职业健康安全管理体系 实施指南

- GB/T29639-2013生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

- GB/T5817-2009 粉尘作业场所危害程度分级

- GB12158-2006 防止静电事故通用导则

- GB13690-2009化学品分类和危险性公示_通则

- GB13869－2008用电安全导则

- GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识

- GB2893-2008安全色

- GB2894-2008安全标志及其使用导则

- GB50011-2001建筑抗震设计规范

- GB50016-2006建筑设计防火规范

- GB50034-2004建筑照明设计标准

- GB50052-2009供配电系统设计规范

- GB50053-2013 20KV及以下变电所设计规范

- GB50054-2013低压配电装置设计规范

- GB50057-2010建筑物防雷设计规范

- GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范

- GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

- GB50187-2012工业企业总平面设计规范

- GB6222-2005工业企业煤气安全规程

- GB7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

- GBZ/T225-2010用人单位职业病防治指南

- GBZ1-2010工业企业设计卫生标准

- GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识

- GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值

- TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程

- TSGD5001-2009压力管道使用登记规则

- 附录H

- 金属非金属地下开采矿山

- 风险点辨识、风险评估及控制措施实施案例

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称： | 采掘系统 |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 凿岩 | 作业前 | 1 | 炮烟未排净进入作业面作业 | 炮烟中毒 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 开启局扇通风 |
|  |  | 2 | 未冲洗边帮进入作业面作业 | 尘肺病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 作业前先冲帮刷顶 |
|  |  | 3 | 带着盲炮和残药作业 | 爆炸伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 按规程处理盲炮 |
|  |  | 4 | 风、水各接头松动 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每天检查、及时紧固 |
|  |  | 5 | 台车上电气、机械、油泵、油压表、风压表及按钮故障。 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 6 | 各输油管及其连接部位等出现“跑、冒、滴、漏” | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 7 | 带电检查电气、机械、风动等部件 | 触电 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 断电检查 |
|  |  | 8 | 设备制动不灵发生滑车 | 撞伤人员 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每班检查更换 |
|  |  | 9 | 轮胎胎压不足 | 爆裂伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班检查更换 |
|  |  | 10 | 设备紧固部分松动 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每班检查设备 |
|  |  | 11 | 灭火器表的指针在红色区域，灭火器失效 | 火灾事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班检查、立即更换 |
|  |  | 12 | 作业区域照明不足 | 摔伤、挤伤、砸伤、碰伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 照明到位后作业 |
|  |  | 13 | 设备交给无证人员操作导致设备失控 | 车辆伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 必须持证上岗 |
|  |  | 14 | 无证从事特种作业 | 人员损伤及台车损坏 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 必须持证上岗 |
|  | 作业中 | 15 | 大臂升降和左右移动时下部和侧旁站人 | 挤伤、碰伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 台车作业期间机械部分严禁站人 |
|  |  | 16 | 台车移动速度过快 | 触碰设备、人员 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 减速慢行、注意观察 |
|  |  | 17 | 作业期间无水打干眼粉尘多 | 尘肺病 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必须湿式作业 |
|  |  | 18 | 非工作人员到台车周围活动和触摸操纵台车 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 严禁无关人员操作设备 |
|  |  | 19 | 作业期间顶板出现“冒汗”、滴水增大等异常情况 | 冒顶片帮 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 立即停止作业并及时向有关人员汇 |
|  |  | 20 | 操作工擅离工作岗位未关闭设备 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 人走断电、加强教育 |
|  |  | 21 | 操作设备时说笑、打闹等 | 设备失控、发生各种意外 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严禁、加强教育 |
|  |  | 22 | 单人作业，无人监护 | 发生各种意外伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强日常巡查、严格考核 |
|  |  | 23 | 无批准进入旧巷道空区 | 坠落、冒顶、摔伤、迷路、中毒等 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强培训提高个人安全意识、加强监督 |
|  |  | 24 | 未按照作业顺序作业 | 挤伤、砸伤或其他伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 禁止、严格考核、加强培训 |
|  |  | 25 | 在设备行驶过程中爬、跳车 | 挤伤、摔伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 加强培训、严格考核、加强巡查 |
|  |  | 26 | 抛掷工具、物品 | 砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严禁 |
|  |  | 27 | 用湿手操作开关配电盘 | 触电伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强培训、严格考核 |
|  |  | 28 | 维修设备时人工搬抬不小心 | 砸伤、挤伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 专人监督、提高注意力 |
|  |  | 29 | 作业期间台车停车位置不当 | 浮石伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 提高安全意识作业前仔细观察顶板及围岩情况 |
|  |  | 30 | 设备熄火下滑 | 车辆伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 严格考核、加强巡查、严格考核 |
|  |  | 31 | 维修设备时没有断电 | 触电伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 严禁，做好现场监护 |
|  |  | 32 | 设备回转半径内站人 | 挤伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强巡查、加强培训 |
|  |  | 33 | 排险工具数量不足、不称手 | 浮石砸伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 重新支领合适的工具 |
|  |  | 34 | 风管接头不牢导致风管分离开 | 伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 提高责任心，加强检查 |
|  |  | 35 | 车辆灭火器压力不足 | 火灾 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 合理配置，更换不合格品 |
|  |  | 36 | 机械裸露的运行部分无防护罩 | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加按防护罩，悬挂禁止触摸等标识 |
|  |  | 37 | 行变等电器设备绝缘不良 | 触电伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 经常检测、修复 |
|  |  | 38 | 台车电缆破损未及时处理 | 触电伤害、发生火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 勤检查、规范整改 |
|  |  | 39 | 电缆接头发热 | 触电伤害、发生火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 勤检查、规范整改 |
|  |  | 40 | 设备行走过快、拐弯过急 | 挤伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 减速、鸣笛、提醒 |
|  |  | 41 | 设备安全棚厚度不达标准 | 浮石伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加固安全棚 |
|  |  | 42 | 掐钳器失灵，钻杆下坠 | 挤手、砸伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 对掐钳器勤检查 |
|  |  | 43 | 台车移动时观察不到位、移动速度过快 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 观察好周边环境 |
|  |  | 44 | 通风不良、有害气体超标 | 气体中毒 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 作业前必须先通风空气合格后才能作业；必须带防毒口罩、合理架设风机、配备co检测仪 |
|  |  | 45 | 岩石节理发育，顶板不稳固 | 发生冒顶 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 锚杆、锚索、木支护做好现场安全措施；加强个人安全意识，作业前仔细观察顶板及围岩情况；安全员、班长加强现场巡查、合理利用撬毛台车 |
|  |  | 46 | 凿岩噪声过大 | 听力伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 带耳塞 |
|  | 作业后 | 47 | 设备工作完毕后没有切断电源 | 火灾、触电事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 切断电源，消灭火种 |
|  |  | 48 | 作业结束设备未停放在安全地点 | 伤人、砸坏车 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 寻找安全位置停放 |
| 爆破作业 | 作业前 | 1 | 库房通风不符合要求 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强通风 |
|  |  | 2 | 库房周围有易燃物 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 清理，悬挂警示标志标识 |
|  |  | 3 | 爆破器材库未使用防爆设施 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 使用防爆设施 |
|  |  | 4 | 爆破器材超量存放 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 每班剩余及时退库 |
|  |  | 5 | 爆破器材附近有烟火 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严禁、严格考核，悬挂禁止吸烟标识 |
|  |  | 6 | 爆破器材混运、混放 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强检查、严格考核 |
|  |  | 7 | 运送爆破器材在人多处放置 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 立即运走 |
|  |  | 8 | 炸药临时存放处内的设备设施不是防爆的 | 爆炸损坏设备设施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 检查发现立即更换 |
|  |  | 9 | 在炸药临时存放处吸烟 | 爆炸事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强检查、培训、严格考核 |
|  |  | 10 | 炸药临时存放处未配备消防器材 | 火灾、爆炸事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班检查、及时配备 |
|  |  | 11 | 临时炸药库未实行双人双锁 | 爆破物品丢失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 双人双锁 |
|  |  | 12 | 临时炸药库未实行24小时执勤 | 爆破物品丢失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每班检查、严格考核 |
|  | 作业中 | 13 | 导爆管与炸药混放 | 爆炸事故 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 每班检查、严格考核 |
|  |  | 14 | 炸药暂存箱未及时上锁 | 爆破物品丢失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每班检查、严格考核 |
|  |  | 15 | 炸药暂存箱存放位置不安全 | 爆炸事故 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 每班检查、严格考核 |
|  |  | 16 | 无证进行爆破作业 | 爆炸等意外事故 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 必须持证上岗、加强安全培训 |
|  |  | 17 | 岩石节理发育，顶板不稳固 | 发生冒顶 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 锚杆、锚索、木支护 |
|  |  | 18 | 浮石排除不彻底 | 冒顶片帮 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严格遵守八字方针 |
|  |  | 19 | 处理残炮及盲炮 | 爆炸伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 采用高压水冲洗 |
|  |  | 20 | 施工残眼 | 爆炸伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 严禁施工残眼 |
|  |  | 21 | 一人作业一人装药 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 严禁单人作业 |
|  |  | 22 | 用金属物品代替木炮棍 | 爆炸伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 必须用木炮棍 |
|  |  | 23 | 起爆器连接方法不当 | 爆炸伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 加强培训教育 |
|  |  | 24 | 提前连接起爆器 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 按规定连接 |
|  |  | 25 | 起爆线过短、有接头 | 爆炸伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 严禁、强制改正 |
|  |  | 26 | 起爆器电压不足重复打火 | 爆炸伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 更换电池 |
|  |  | 27 | 未在规定时间内放炮 | 周边作业遭受炮击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严禁、强制改正 |
|  |  | 28 | 放炮时无警戒 | 周边作业遭受炮击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 严禁、强制改正 |
|  |  | 29 | 巷道即将贯通时双面作业 | 爆炸伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 30米内不得双面作业 |
|  |  | 30 | 使用不合格的爆破器材 | 爆炸伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 试验、检查 |
|  |  | 31 | 摔、掷爆破器材 | 爆炸伤人及损坏设备设施 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 轻拿轻放 |
|  |  | 32 | 炸药燃烧 | 爆炸、气体中毒、火灾 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 用水灭火 |
|  |  | 33 | 爆破员吸烟或明火照明 | 爆炸伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 遵守禁烟、火规定 |
|  | 作业后 | 34 | 未及时清退剩余爆破器材 | 遗失、爆炸伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 及时清退 |
| 木支护 | 作业前 | 1 | 作业区域顶板有浮石 | 浮石伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 支护前对顶板浮石进行彻底排除 |
|  |  | 2 | 作业区域空气质量差、粉尘多 | 尘肺病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 开启局扇通风 |
|  |  | 3 | 作业区域照明不足或没照明 | 浮石伤人、摔伤、碰伤等意外 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 增加照明 |
|  |  | 4 | 斧头、锤子等工具不牢靠 | 砸手砸脚 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 使用前检查，及时紧固 |
|  | 作业中 | 5 | 搬运圆木时配合不好 | 挤伤、碰伤、砸脚 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 提高注意力、加强配合 |
|  |  | 6 | 切割圆木时未佩戴手套等防护器具 | 割手 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 带手套 |
|  |  | 7 | 支护区域顶板不稳 | 浮石伤人、塌方 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 撬毛台车处理后根据顶板状况决定 |
|  |  | 8 | 用锤头固定圆木时用力不当 | 碰伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 现场监护、做好防护 |
|  |  | 9 | 木支护时选点不正确 | 岩石冒落伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 加强培训，选择有经验的老工人从事木支护，掌握作业现场断层走向及受力情况，提高选点的准确性 |
|  |  | 10 | 撑窝的深度不够 | 木支护不稳浮石伤人、设备 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 撑窝在硬岩石中不小于30毫米，在软岩石中不得小于100毫米 |
|  |  | 11 | 把撑窝打在浮石上 | 木支护不稳浮石伤人、设备 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 撑窝打在稳固的岩石上 |
|  |  | 12 | 冒落区和老空区支护 | 坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 采取撬毛台车处理等可靠措施，经安全管理部门检查方可支护 |
| 中深孔锚索注浆 | 作业前 | 1 | 未冲洗边帮进入作业面作业 | 尘肺病 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 作业前先冲帮刷顶 |
|  |  | 2 | 风、水各接头松动 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每天检查、及时紧固 |
|  |  | 3 | 电气、机械、油泵、油压表、风压表及按钮故障。 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 4 | 各输油管及其连接部位等出现“跑、冒、滴、漏”？ | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 5 | 带电检查电气、机械、风动等部件 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 断电检查 |
|  |  | 6 | 设备制动不灵 | 发生滑车事故、撞伤人员 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 定期检查更换 |
|  |  | 7 | 轮胎胎压不足 | 爆裂伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 定期检查更换 |
|  |  | 8 | 设备紧固部分松动 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 按照规定检查设备 |
|  |  | 9 | 作业区域照明不足 | 摔伤、挤伤、砸伤、碰伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 照明到位后作业 |
|  |  | 10 | 设备交给无证人员操作 | 设备失控或挤伤人员 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 无证严禁上岗、加强考核 |
|  |  | 11 | 无证从事特种作业 | 人员损伤及有关中深孔损坏 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 无证严禁上岗、加强考核 |
|  |  | 12 | 注浆前作业面浮石未排除岩石冒落 | 伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 加强巡查，严格按照八字法排险 |
|  | 作业中 | 13 | 设备设施放在不稳固区域 | 冒落损坏设备、设施或者人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 寻找安全位置停放设备 |
|  |  | 14 | 一边打钻，一边注浆 | 浮石伤人事故 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强巡查力度 |
|  |  | 15 | 用手搅拌水泥 | 水泥烧手 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 戴防护手套或使用工具 |
|  |  | 16 | 出气管注浆时对准头部 | 头部伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 专人监护 |
|  |  | 17 | 工作过程中向油雾器加油 | 烫伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 专人监护 |
|  |  | 18 | 注浆时选位不当浮石冒落 | 伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 强制排除后方可作业 |
|  |  | 19 | 中深孔施工换杆期间未先观察周边顶板浮石掉落 | 伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 换杆前仔细观察顶板，发现浮石立即排除 |
|  |  | 20 | 注浆梯子架设不稳固倾倒 | 伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 稳固架设 |
|  |  | 21 | 注浆泵电缆漏电 | 触电伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 细致检查、加漏电保护器 |
|  |  | 22 | 技术交底不明确，打透采空区 | 冒顶事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 认真查阅地质资料或听从安排 |
|  |  | 23 | 注浆泵皮带轮无防护罩 | 挤伤、卷入伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必须有防护罩 |
|  |  | 24 | 锚索施工时开孔选位不合适 | 伤人及设备 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 准确选位 |
|  |  | 25 | 支护期间照明不足、监护不到位岩石冒落 | 伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严令禁止，做好安全培训 |
|  |  | 26 | 中深孔送杆人员未撤离便开始作业岩石冒落 | 伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 加强个人安全意识学习，加强巡查 |
|  |  | 27 | 中深孔作业高压冲击顶板前未及时采取木支护等安全措施产生新生浮石 | 掉落伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 作业前仔细观察顶板，及时采取安全措施 |
|  |  | 28 | 中深孔作业上方存在空区和已充填采场大面积塌方 | 冒顶片帮 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 作业前了解上部区域情况 |
|  | 作业后 | 29 | 作业结束设备未停放在安全地点 | 设备被砸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 作业结束必须将设备停放在安全区域 |
| 铲运作业 | 作业前 | 1 | 喇叭不响无法提示别人 | 挤伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、修复 |
|  |  | 2 | 铲运机大灯不亮影响视线 | 伤人、撞坏铲运机 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每天检查、修复 |
|  |  | 3 | 转向不灵敏 | 挤伤、碰伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、修复 |
|  |  | 4 | 设备制动不灵滑车 | 伤人、撞坏铲运机 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每天检查、修复 |
|  |  | 5 | 轮胎胎压不足爆裂 | 伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、修复 |
|  |  | 6 | 设备安全棚过高 | 刮坏设备、挤伤人员 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 注意观察 |
|  |  | 7 | 机械裸露运行部分无防护罩 | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加按防护罩 |
|  |  | 8 | 设备紧固部分松动 | 人员受伤及铲运机损坏 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 按照规定检查设备 |
|  |  | 9 | 油位不足熄火 | 伤人、撞坏铲运机 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加足油 |
|  |  | 10 | 加油时未熄火 | 火灾 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 必须熄火 |
|  |  | 11 | 加油点有油污 | 滑跌 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 清理 |
|  |  | 12 | 未按规定存储油类 | 火灾、污染环境 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 不超过三日用量 |
|  |  | 13 | 消防设施不合格达不到消防要求 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 合理配置，更换不合格品 |
|  |  | 14 | 风机安装不规范 | 气体中毒 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 规范安装 |
|  |  | 15 | 通风不良、有害气体超标 | 气体中毒 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 安装风机、先通风后作业 |
|  |  | 16 | 作业区域照明不足 | 摔伤、挤伤、砸伤、碰伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 照明充足，方可作业 |
|  |  | 17 | 无防护栏或高度不够 | 坠落伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 安装足够高度的防护栏 |
|  |  | 18 | 警示标志缺损 | 坠落中毒迷路、浮石伤人等 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强巡查、管理 |
|  |  | 19 | 岩石节理发育，顶板不稳固 | 发生冒顶 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 锚杆、锚索、木支护 |
|  |  | 20 | 浮石排除不彻底 | 伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 严格遵守八字方针 |
|  |  | 21 | 工作区域有积水淤泥 | 滑倒跌伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 排水清淤 |
|  |  | 22 | 行驶道路上有障碍物 | 翻车、刮伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班清理 |
|  |  | 23 | 行驶道路不平坦 | 翻车、刮伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每班清理 |
|  |  | 24 | 车挡高度不够 | 人、设备坠井 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 清理、加高车挡 |
|  | 作业中 | 25 | 单人作业无人监护 | 易出事故 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 专人监护、严加考核 |
|  |  | 26 | 顶板两帮冲刷不彻底有粉尘 | 矽肺病 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每班冲刷 |
|  |  | 27 | 在设备行驶过程中爬、跳车 | 挤伤、摔伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 严禁，加强考核 |
|  |  | 28 | 铲运时干式作业有粉尘 | 矽肺病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 坚持湿式作业 |
|  |  | 29 | 高速接近料堆 | 翻车 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必须低速 |
|  |  | 30 | 设备行走过快拐弯过急 | 翻车伤人、挤伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 减速、鸣笛、提醒 |
|  |  | 31 | 卸矿时没有停止行驶 | 翻车挤伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必须停车 |
|  |  | 32 | 强装硬铲 | 翻车挤伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 慢装慢铲 |
|  |  | 33 | 装矿过满 | 大块掉落伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 抖动铲斗，确保不漏矿 |
|  |  | 34 | 往溜井铲大块漏斗堵塞 | 处理堵塞时人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 严禁 |
|  |  | 35 | 格筛破损后仍然往溜井装矿 | 坠落事故 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 修复后方可使用 |
|  |  | 36 | 溜井不用格筛 | 坠落伤人、大块进入溜井 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 严禁，强制修复 |
|  |  | 37 | 乘坐内燃机铲斗 | 挤伤、摔伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 严禁 |
|  |  | 38 | 下坡时铲斗在后 | 挤伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 应铲斗在前 |
|  |  | 39 | 用高压风给轮胎充气 | 飞出轮毂、轮胎爆裂伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 应用充气泵 |
|  |  | 40 | 设备熄火下滑 | 挤伤及损坏铲运机 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 不得熄火滑车 |
|  |  | 41 | 设备尾气排放净化不合格 | 气体中毒 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加局扇通风 |
|  |  | 42 | 锚索切割不及时 | 划伤设备和人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 切割及时，不超过3米 |
|  |  | 43 | 无证从事特种作业 | 人员损伤及有关设施损坏 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 必须持证 |
|  |  | 44 | 作业顺序不对 | 挤伤、砸伤或其他伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强教育 |
|  |  | 45 | 私动非本人操作的电器设施 | 触电伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必须持证 |
|  |  | 46 | 抛掷工具、物品 | 砸伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 轻拿轻放 |
|  |  | 47 | 顶板淋水出现淋水等异常情况 | 透水、冒顶片帮 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 密切关注顶板异常情况、及时采取安全措施 |
|  |  | 48 | 对地压判断不到位、不准确 | 冒顶片帮 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 | 加强采场安全理论知识学习培训、选择有现场经验工人从事安全工作 |
|  | 作业后 | 47 | 设备未停放在指定地点 | 设备被冒顶事故砸坏、滑车 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 按规定停放 |
|  |  | 48 | 斜坡道停车不加车挡 | 滑车伤人、撞坏设备 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 加三角形车档 |
|  |  | 49 | 工作结束后铲斗未落地 | 砸伤人员、滑车 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 工作完毕，铲斗落地 |
|  |  | 50 | 设备工作完毕未切断电源 | 火灾、触电事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 切断电源，消灭火种 |
|  |  | 51 | 旧轮胎油桶回收不及时 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 及时回收 |
|  |  | 52 | 油污抹机布清理不及时 | 火灾、滑跌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 及时回收、清理 |

|  |  |  |  |  | 系统名称 | 运输系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风险辨识 |  |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 |  | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 漏斗放矿 | 作业前 | 1 | 带情绪上岗 | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 |  | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 2 | 酒后上岗 | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 |  | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 3 | 疲劳上岗 | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 |  | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 4 | 劳保护品佩戴不全 | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 |  | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 5 | 放矿漏斗结构松动不牢固 | 放矿时人员受伤 |  | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 重新焊接加固 |
|  |  | 6 | 溜井格筛损坏 | 车辆及人员坠落 |  | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 重新焊接加固 |
|  |  | 7 | 放矿区域周边顶板以及边帮有浮石 | 浮石伤人 |  | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 作业前排除浮石 |
|  |  | 8 | 放矿区域照明不足 | 落石伤人 |  | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 增加照明 |
|  | 作业中 | 9 | 放矿时人站在漏斗正面 |  | 落矿伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 人必须站在漏斗两边 |
|  |  | 10 | 放矿时在漏斗的对面通过和停留 |  | 落矿伤人 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 放矿期间禁止人员通过 |
|  |  | 11 | 放矿时手扶矿车边，脚踏在矿车上 |  | 落矿伤人、掉落摔伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 放矿时站在漏斗两边 |
|  |  | 12 | 放矿过程中矿石飞溅 |  | 飞石伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 选安全的位置站立 |
|  |  | 13 | 放矿时漏斗挡板滑落 |  | 砸伤腿脚 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 选安全的位置站立 |
|  |  | 14 | 放矿时信号不明 |  | 摔伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 集中精神、利用口哨等加强沟通 |
|  |  | 15 | 放矿时架线过低容易碰到 |  | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 选择安全位置注意躲避、佩戴好劳保 |
|  |  | 16 | 放矿机按钮漏电 |  | 触电 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 定期检查、及时更换 |
|  |  | 17 | 放矿机电缆老化 |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 定期检查、及时更换 |
|  |  | 18 | 放矿机接地不良 |  | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 定期检查、及时整改 |
|  |  | 19 | 放矿电缆、架线未挂警示标志牌 |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 悬挂标志牌 |
|  |  | 20 | 处理放矿漏斗堵塞，放炮时人在炮击范围内 |  | 炮击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 寻找安全距离躲避 |
|  |  | 21 | 处理放矿漏斗堵塞时未佩戴防毒口罩 |  | 炮烟中毒 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 佩戴防毒口罩、及时开启局扇风机 |
|  |  | 22 | 进入漏斗内处理放矿堵塞 |  | 落石伤人、坠落 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 土火箭处理，禁止进入漏斗 |
|  |  | 23 | 无证进行爆破作业 |  | 爆炸伤人等各种意外 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 必须持证上岗、每班检查 |
|  |  | 24 | 起爆线接触不良或接头多 |  | 爆炸伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强检查、及时更换 |
|  |  | 25 | 炸药、导火管未存放至临时存放处 |  | 丢失、误爆 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 分开存放、及时退库 |
|  | 作业后 | 26 | 放矿区域落石、淤泥等现场卫生差 |  | 人易绊倒、车易掉道 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 作业结束清理现场卫生 |
|  |  | 27 | 矿车底未清理 |  | 矿石易满溢出伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 作业结束清理矿车底 |
| 电机车运矿 | 作业前 | 28 | 电机车制动器不完善或失灵 |  | 撞伤人、设备受损 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 及时修复调整 |
|  |  | 29 | 电机车碰头的连接装置损坏 |  | 挤伤 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每天检查、定期更换 |
|  |  | 30 | 电机车信号铃失灵和照明灯损坏 |  | 撞伤人、设备受损 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、及时更换 |
|  |  | 31 | 电机车电气设备和集电弓子不完善的 |  | 撞伤人、设备受损 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时更换 |
|  |  | 32 | 电机车弹簧松驰和损坏，车轮轮缘磨损超过8毫米 |  | 撞伤人、设备受损 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每天检查、及时更换 |
|  |  | 33 | 电机车运矿时行驶速度快拐弯过急 |  | 翻车伤人、挤伤、撞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 减速、鸣笛、提醒 |
|  |  | 34 | 电机车在过弯道、道岔或接近风门、遇有行人等不减速 |  | 撞伤人、设备受损 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 不断鸣笛，并减速行驶 |
|  | 作业中 | 35 | 在狭窄巷道处躲车 |  | 挤伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 在安全位置躲车 |
|  |  | 36 | 电机车行驶过程中司机探头 |  | 人员撞伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 电机车行驶过程中严禁探头 |
|  |  | 37 | 电机车违章拉人 |  | 人员跌落、触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 电机车行驶过程中严禁拉人 |
|  |  | 38 | 机车未停稳摘挂钩 |  | 身体挤伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 停稳后进行摘挂钩 |
|  |  | 39 | 运输轨道复轨器使用不当 |  | 挤伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 正确使用复轨器 |
|  |  | 40 | 巷道内淤泥清理不及时 |  | 车易掉道、人易滑倒跌伤 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 及时清理 |
|  |  | 41 | 肩扛金属物碰电机车线 |  | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严禁、平拿 |
|  |  | 42 | 矿车脱轨后拖车 |  | 设备损坏 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 使用轨道复轨器 |
|  |  | 43 | 运矿时电机车制动不灵 |  | 发生滑车事故、撞伤人员 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班检查更换 |
|  |  | 44 | 运矿时电机车紧固部分松动 |  | 人员受伤、设备损坏 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每班检查设备 |
|  |  | 45 | 运输巷道顶板有浮石 |  | 掉落伤人 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每班检查，必须排净浮石 |
|  |  | 46 | 架线高度不够 |  | 人员触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 抬高架线 |
|  |  | 47 | 运输道轨因使用年限以及环境影响变形 |  | 电机车掉道伤人 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每班检查，及时更换 |
|  |  | 48 | 运输轨道道钉松动 |  | 电机车掉道伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每班检查，及时更换 |
|  |  | 49 | 铁丝电缆等当临时架线 |  | 触电伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强考核 |
|  |  | 50 | 电机车受电弓子不合格 |  | 触电伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每班检查 |
|  |  | 51 | 电机车矿车轮缘磨损严重 |  | 脱轨伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 定期检查、更换轮对 |
|  |  | 52 | 运矿时矿车内矿石过满溢出车外 |  | 伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 放矿时控制好矿石量 |
|  |  | 53 | 运矿时电机车喇叭不响、大灯不亮 |  | 容易发生撞伤事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 日常检查到位 |
|  |  | 54 | 不放下集电弓子修理电机车 |  | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 检修电机车必须放下集电弓子 |
|  |  | 55 | 两列车同向行驶时，其间隔距离小于50米 |  | 撞车、人员挤伤、撞伤 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 两列车同向行驶间隔距离不得小于50米 |
|  |  | 56 | 列车车辆挂钩后迅速提速运矿 |  | 掉道、撞伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 慢慢开动，确认都联接妥当，才能正式逐渐加速。 |
|  |  | 57 | 集电弓绝缘线磨损严重 |  | 触电 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 定期进行检查、及时更换 |
|  |  | 58 | 卸载轮磨损严重 |  | 矿车易陷入卸载站 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每班检修 |
|  |  | 59 | 卸矿粉尘过多 |  | 易得职业病 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 带好防尘口罩 |
|  | 作业后 | 60 | 停车后忘记拉下集电弓子 |  | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 作业结束立即拉下集电弓子 |
|  |  | 61 | 作业结束，将电机车列车停在运输巷道干线上 |  | 撞车等意外 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 作业结束电机车要停在错车和调车场的支线（复线）上。 |
| 碎石机破碎 | 作业前 | 1 | 操作工饮酒或者疲劳上岗 |  | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 2 | 操作工精神状态差 |  | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 3 | 操作工劳保佩戴不齐 |  | 挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 注意观察、禁止下井 |
|  |  | 4 | 现场照明不足 |  | 坠落、摔伤等意外 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 增加照明 |
|  |  | 5 | 空气质量差，粉尘多 |  | 易得尘肺病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 开启风机，空气质量合格后方可作业 |
|  |  | 6 | 柴油、液压油油位不足 |  | 设备故障 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每班检查、及时添加 |
|  |  | 7 | 仪表盘上各仪表失灵、损坏 |  | 操作失误造成设备、人员伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每班检查、损坏立即修复 |
|  |  | 8 | 转向缸及其它部位连接轴损坏 |  | 设备故障、人员受伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每班发现故障立即修复 |
|  |  | 9 | 管路漏油 |  | 设备故障 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每班检查、及时更换油管 |
|  |  | 10 | 轮胎及其他部位的螺栓松动 |  | 车辆失控、人员受伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每天检查紧固 |
|  |  | 11 | 轮胎压力不足 |  | 爆胎、车辆失控伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查及时更换 |
|  | 作业中 | 12 | 车辆启动前周边有人或者杂物 |  | 伤人 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 设备启动前清场 |
|  |  | 13 | 车辆启动后机油压力在5秒内无压力指示 |  | 车辆故障 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 联系维修工修复 |
|  |  | 14 | 照明灯不亮 |  | 车辆伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每班检查、修复 |
|  |  | 15 | 制动不灵 |  | 车辆失控、伤人 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每班检查、修复 |
|  |  | 16 | 在狭窄地方或者交叉路口速度过快 |  | 车辆失控、伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 鸣笛，减速 |
|  |  | 17 | 作业期间碎石机停放位置顶板有浮石 |  | 浮石伤人、砸坏车辆 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 寻找安全位置停车、对现场浮石进行排除 |
|  | 作业后 | 18 | 作业结束车辆停放在不安全区域 |  | 车辆被砸 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 寻找安全位置停车 |
| 卡车运输 | 作业前 | 1 | 卡车大灯不亮，视线不明 |  | 车辆伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班检查、及时更换大灯 |
|  |  | 2 | 卡车轮胎磨损大导致爆胎 |  | 车辆失控对行人以及司机造成伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 3 | 卡车传动部分损坏，联轴节破裂、螺栓松动 |  | 车辆失控伤人 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 4 | 空气滤清器堵塞 |  | 空气质量差易得尘肺，设备发动机无力。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 5 | 发动机机油、变矩器油、液压油不足 |  | 车辆动作迟缓易出现滑车等危险，对行人或司机造成伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 6 | 各泵、管路、接头处松动漏油 |  | 车辆动作迟缓易出现滑车等危险，对行人或司机造成伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 7 | 发动机三角皮带松弛 |  | 车辆开锅蒸汽烫伤、发动机骤停倒损坏车量 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 8 | 发电机三角皮带松弛 |  | 车辆无照明，视线受阻易发生车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 9 | 仪表盘损坏 |  | 无法判断各部件压力情况，易发生车辆伤害。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每天检查，及时更换 |
|  |  | 10 | 驾驶室附近有障碍物 |  | 影响操作易发生车辆伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 清理周边杂物障碍物 |
|  |  | 11 | 各铰接处润滑不及时 |  | 缩短设备使用寿命 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 定期注黄油。 |
|  | 作业中 | 12 | 车辆启动前周边有人或者杂物 |  | 伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 发动车前清理现场杂物以及人员 |
|  |  | 13 | 车辆制动失灵 |  | 车辆伤人、损坏车辆 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每班检查、及时修复 |
|  |  | 14 | 油门踩踏过猛 |  | 车辆伤人 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 要正确地使用油门，加油不可过猛，过快，以免损坏发动机 |
|  |  | 15 | 采场内空气差 |  | 易得尘肺病 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 开启局扇，空气质量改善后方可作业 |
|  |  | 16 | 采场作业区域有浮石 |  | 浮石伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 进入作业区域首先排除顶板浮石 |
|  |  | 17 | 在斜坡道转弯处、交叉路口等速度快 |  | 车辆伤人、车辆损坏 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 减速鸣笛、速度不得超过10公里/小时 |
|  |  | 18 | 卡车超载运矿 |  | 车辆失控伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强巡查、严禁超载运矿 |
|  |  | 19 | 卡车在斜坡道临时停车没有安全措施 |  | 滑车伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 轮胎下应加塞木块或石块 |

| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称： | 通风防尘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 通风防尘 | 主扇、局扇运转 | 1 | 通风不良、有害气体超标 | 气体中毒 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 作业前必须先通风空气合格后才能作业；必须带防毒口罩、合理架设风机、配备co检测仪 |
|  |  | 2 | 内燃机作业，产生噪声以及高温、粉尘、油烟 | 作业人员心情烦躁、缺氧，易患职业病、操作失误导致受伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 湿式作业、劳保护品平佩戴齐全 |
|  |  | 3 | 风机电机烧毁 | 通风不良得职业病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 定期检查、及时检修 |
|  |  | 4 | 作业时不佩戴口罩 | 易得职业病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加强监督、教育 |
|  |  | 5 | 矿堆未洒透水 | 空气差得职业病 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 洒透水再作业 |
|  |  | 6 | 将主要的风井巷作人行巷道 | 影响通风张林，易得尘肺病 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 禁止将通风巷作为人行道，悬挂警示标志标识 |
|  |  | 7 | 采空区应未及时密闭 | 风流短路和漏风，影响通风质量 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道悬挂警示标志标识 |
|  |  | 8 | 风门、风桥、风硐维护不到位，关闭不及时 | 影响通风质量 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 专人负责检查、维护 |
|  |  | 9 | 专用的通风巷顶板不稳 | 塌方，影响通风质量 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 及时支护加固顶板 |
|  |  | 10 | 专用的通风巷存放圆木等杂物 | 影响通风质量 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 严禁堆砌任何杂物，悬挂警示标志标识 |
|  |  | 11 | 擅自停止主扇风机运行 | 影响通风质量 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 不准擅自停止主扇风机，悬挂警示标志标识 |
|  |  | 12 | 主扇风机叶片松动，电机的底脚螺丝松动， | 影响通风质量 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 定期巡视、及时处理 |
|  |  | 13 | 带电检修主扇风机、局扇风机 | 触电 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 断电检修 |
|  |  | 14 | 扇风机运转时维修和试擦运转部分、电气部分 | 机械挤伤、触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 断电拭擦、维护 |
|  |  | 15 | 湿手操作主扇风机按钮 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 戴绝缘手套 |
|  |  | 16 | 移动设备干式作业 | 易得尘肺病 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 湿式作业、及时开启局扇 |
|  |  | 17 | 进入采场作业未冲帮刷顶 | 易得尘肺病 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 定期冲刷顶帮 |
|  |  | 18 | 主扇风机周围有杂物或者易燃物 | 火灾、损坏设备、影响通风 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 每班检查清理，悬挂禁止标志标识 |
|  |  | 19 | 局扇停放位置不合理 | 局扇被砸、空气差易得尘肺病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 请教专业管理通风人士进行合理架设 |
|  |  | 20 | 通风系统设计不合理 | 空气差易得尘肺病 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 请教专业管理通风人士进行合理架设 |
|  |  | 21 | 风门设计不合理，空气循环不到位， | 空气差易得尘肺病 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 请教专业管理通风人士进行合理架设 |
|  |  | 22 | 入风口杂物堆积影响进风量 | 空气差易得尘肺病 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每班检查、及时清理，悬挂禁止堆积标识 |
|  |  | 23 | 不能在10min之内反风 | 火灾、人员受伤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 请教专业管理通风人士进行调整 |

| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称 | 供风系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 分项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 |  | 典型控制措施 |
| 空压机 | 设备操作 | 1 | 空压机运转时靠近防护罩 | 挤伤 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 远离防护罩 |
|  |  | 2 | 冷却水供应不足，浑浊，供气温度高产生毒气 | 中毒 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 降温、水充足洁净 |
|  |  | 3 | 无证操作设备 | 挤伤、砸伤等伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 必须持证上岗，加强培训 |
|  |  | 4 | 运转中有异常声音 | 空压机损坏 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 检查、维修 |
|  |  | 5 | 运转中管路及容器内均有压力松开管路螺塞 | 夹击碰撞 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  | 不得松开 |
|  |  | 6 | 空压机保护盖安装不到位 | 夹击碰撞、卷入 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 必须安装 |
|  |  | 7 | 空压机保护门和顶盖未关好 | 夹击碰撞、卷入 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 必须关好 |
|  |  | 8 | 机器超过额定压力工作 | 损坏设备、爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 检查、修复 |
|  |  | 9 | 连接在空压机上的其他设备超过空压机压力 | 损坏设备、爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 不得超过 |
|  |  | 10 | 过滤器上无金属网罩 | 卷入 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 必须安装 |
|  |  | 11 | 压缩空气供应呼吸装置 | 中毒 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  | 不得连接 |
|  |  | 12 | 软管接头等带压件未检查 | 损坏设备、爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 每班检查、修复 |
|  |  | 13 | 废冷却油未及时回收 | 火灾 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 及时回收 |
|  |  | 14 | 空压机四周无足够空间 | 挤伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 至少1米 |
|  |  | 15 | 冷却水温超温 | 高温停机 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 不超过46℃ |
|  |  | 16 | 冷却油和其他油类混合使用 | 损害设备 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 不得混用 |
|  |  | 17 | 冷却油油位、循环不足 | 高温停机 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  | 每班检查、加足油 |
|  |  | 18 | 安全阀、仪表配备不齐失灵 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 配备齐全 |
|  |  | 19 | 储气罐、气包排气阀门失灵 | 爆炸 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 检查、更换 |
|  |  | 20 | 风包内存积机油超标 | 爆炸 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 更换 |
|  | 用电作业 | 21 | 修机电设备未挂标志牌 | 触电伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 挂警示标志 |
|  |  | 22 | 供、用电设施无接地 | 触电伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 增加安装规范的接地 |
|  |  | 23 | 电流过大跳闸 | 自动停机 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 检查电源电压 |
|  |  | 24 | 电缆有破损 | 触电伤害、发生火灾 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  | 检查、绝缘处理 |
|  |  | 25 | 电缆接头发热 | 触电伤害、发生火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 检查、绝缘处理 |
|  |  | 26 | 维修设备时没有停电 | 触电伤害、机器非正常运转 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 停电 |
|  |  | 27 | 高压带电设备距离太近 | 触电事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 确保安全间距 |
|  |  | 28 | 使用不合绝缘要求的工具 | 触电事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 使用检测的合格工具 |
|  |  | 29 | 线缆悬挂过紧损坏线缆 | 触电事故 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 |  | 松紧适度 |
|  |  | 30 | 带电作业 | 触电事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 严禁操作 |
|  |  | 31 | 线缆有明线头 | 触电事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 检查、绝缘处理 |
|  |  | 32 | 配电室无隔鼠网 | 触电事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 增加、安装 |
|  |  | 33 | 使用裸体线 | 触电事故 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 |  | 严禁使用 |
|  |  | 34 | 设备外体与电缆接触 | 触电事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 分离 |
|  |  | 35 | 空气开关和保险器无护盖 | 触电事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 确保完好 |
|  |  | 36 | 管缆缠绕 | 触电事故 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 分离 |

| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称： | 应急救援 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 应急救援 |  | 1 | 通讯不畅通无法及时报警以及联系地表 | 人身伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 2 | 应急救援室食物过期 | 食物中毒 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 3 | 应急救援室药物过期无法服用 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 4 | 应急救援室饮用水不足达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 5 | 救援氧气瓶损坏达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 6 | 救援氧气瓶压力不足达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 7 | 压风自救设备故障达不到避灾效果 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 8 | 灭火器无压力 | 火灾 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 9 | 安全通道堵塞达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 10 | 应急救援室照明故障达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 11 | 员工不熟悉安全通道达不到避灾效果 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强培训 |
|  |  | 12 | 员工不懂急救设施使用办法达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强培训 |
|  |  | 13 | 应急救援室管路锈蚀严重达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 14 | 应急通道通风不畅 | 中毒 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强通风 |
|  |  | 15 | 自救器配备不到位达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 配备齐全 |
|  |  | 16 | 自救器压力不足达不到避灾效果 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每半年检测更换 |
|  |  | 17 | 员工不熟悉逃生路线得不到及时救援 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强培训 |
|  |  | 18 | 员工不懂逃生线路图得不到及时救援 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强培训 |
|  |  | 19 | 员工不懂急救常识耽误治疗 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强培训 |
|  |  | 20 | 电话故障，无法及时通知 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 21 | 消防器材配备不全，救援不及时 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每天检查、及时修复 |
|  |  | 22 | 定位卡没电，无定位救援不及时 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 个人每班检查、及时更换 |
|  |  | 23 | 不具备急救能力，无法处理突发事故 | 人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 加强应急培训 |
|  |  | 24 | 不熟悉疏散线路图 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强应急线路培训 |
|  |  | 25 | 对安全出口不了解不明确 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强安全培训 |
|  |  | 26 | 个人下井未携带自救器等劳保护品 | 人身伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 每班检查、严格考核 |

| 辨识模块：选矿厂 |  |  |  | 系统名称 | 选矿 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 |  | 典型控制措施 |
| 破碎系统 | 给矿 | 1 | 皮带运转捡较大的废铁时摔倒 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  | 停车捡料,佩戴手套 |
|  |  | 2 | 跨跃运行中的皮带 | 划伤、挤伤 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 |  | 禁止跨跃皮带，皮带上方设人行通道 |
|  |  | 3 | 皮带运转中从皮带架底下穿过 | 重物砸伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 |  | 必需佩戴安全帽，禁止从皮带下穿过 |
|  |  | 4 | 未停车拆卸托滚 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 |  | 禁止开车时拆卸，停车进行拆卸 |
|  |  | 5 | 清理托滚、首尾轮积矿 | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 |  | 禁止开车时清理积矿，停车清理 |
|  |  | 6 | 皮带运行期间清理夹杂在下行皮带和尾轮间的矿石 | 挤伤、绞伤 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 禁止开车清理积矿，停车清理 |  |
|  |  | 7 | 皮带运行不按信号指挥操作或信号联系失误 | 人员伤亡事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 严格听从信号指挥，保持对讲机通畅 |  |
|  |  | 8 | 清理皮带上的垃圾时站位不当 | 挤伤、绞伤 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 在宽敞的地点清理，保持站位 |  |
|  |  | 9 | 停车、检修时皮带未打检修位置，皮带运行 | 人员伤亡事故 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 停车、检修时必须打检修位置，挂牌 |  |
|  |  | 10 | 意外停电时未拉下电源开关,来电后皮带转动 | 机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 无通知停电后，首先拉下电源开关 |  |
|  |  | 11 | 湿手操作皮带开关 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 禁止湿手操作电器，戴手套 |  |
|  |  | 12 | 检修时站在皮带上作业 | 跌倒、挤伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 检修时不得单人作业，设备必须打检修位 |  |
|  |  | 13 | 坡度过大的皮带走廊冬季结冰 | 滑倒摔伤 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4 | 加装警示牌，清除结冰,冬季严禁撒水讲卫生 |  |
|  |  | 14 | 1＃、3＃皮带核子秤计量矿量发生放射物质泄漏（或放射源丢失） | 人身伤害，环境污染 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 制定放射源管理制度和应急预案，周边作业人员佩戴放射计量笔，现场挂警示牌，进行放射源安全培训 |  |
|  |  | 15 | 清理皮带廊卫生靠近放射源 | 人体幅射 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 周边作业人员佩戴放射计量笔，现场挂警示牌，进行放射源安全培训 |  |
|  |  | 16 | 在电磁铁周围工作 | 电磁辐射 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 加装警示牌，尽量远离辐射源 |  |
|  |  | 17 | 人工携带铁件经过电磁铁边上时不小心被吸引 | 碰伤、划伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 携带铁器远离工作电磁铁 |  |
|  |  | 18 | 从电磁铁上拿杂物时用力不适、太靠近皮带 | 摔伤或机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 皮带运转中禁止从电磁铁上取杂物 |  |
|  | 圆锥破碎机 | 19 | 料仓放空，再倒入矿石时漏斗口矿石飞溅击伤人 | 矿石飞出伤人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 禁止放空料仓，保持料位在2米以上 |  |
|  |  | 20 | 用钎子透漏斗时站位不正确 | 矿石落下伤人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 保证正确站位 |  |
|  |  | 21 | 透漏斗时没有系安全带 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 必须佩带系安全带 |  |
|  |  | 22 | 工作平台防护栏损坏 | 坠落摔伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加固防护栏 |  |
|  |  | 23 | 料仓衬板道轨、铁器进入圆磨 | 机械事故 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | 控制室人员监护，及时停车捡出 |  |
|  |  | 24 | 圆磨盘车没人统一指挥，协调不好 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 专人指挥、进行组织协调 |  |
|  |  | 25 | 打雷天未及时停车 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 打雷时及时停车 |  |
|  |  | 26 | 在HP300中碎机工作时被飞溅出的矿石击伤 | 击伤人（击碎玻璃） | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加装防护罩 |  |
|  |  | 27 | 长期在充满噪声的破碎机周围工作不戴耳塞 | 职业病 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴耳塞，进行安全培训强化安全意识，监督佩带耳塞， |  |
|  |  | 28 | 长期接触粉尘而不佩带防尘口罩 | 尘肺病 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩带防尘口罩，进行安全培训强化安全意识，监督佩带口罩，开除尘器消除粉尘 |  |
|  |  | 29 | 圆锥破碎机基础损坏 | 机械伤人 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4 | 每班检查 |  |
|  |  | 30 | 操作前现场无安全确认，造成人身伤亡 | 机械伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 4 | 操作前确认无人后再开车 |  |
|  |  | 31 | 高压润滑管路泄露 | 环境污染 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 每班检查，管路泄漏及时更换 |  |
|  | 行车 | 32 | 行车超重报警失灵 | 砸伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 操作行车时保持正确站位，操作前检查报警装置 |  |
|  |  | 33 | 湿手操作行车开关 | 电击伤人 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | 禁止湿手操作 |  |
|  |  | 34 | 吊钩缺少护钩装置。 护钩保护装置机能失效。 | 砸伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 安装护钩装置，使用前检查护钩装置 |  |
|  |  | 35 | 司机操作不当,运行中机构速度变化过快,使吊物(具)产生较大惯性。 | 砸伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 对司机进行操作培训，保持适当运行速度 |  |
|  |  | 36 | 指挥有误,吊运路线不合理,致使吊物(具)在剧烈摆动中挤压、碰撞人。 | 挤伤，撞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 选择合适的吊运路线。 |  |
|  |  | 37 | 吊运方法不当,歪拉斜吊违反安全规程 | 砸伤、挤伤、撞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 禁止歪拉斜吊 |  |
|  |  | 38 | 钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破坏事故。 | 砸伤人或损坏吊装物品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每日检查钢丝绳，及时更换 |  |
|  |  | 39 | 起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳 | 砸伤或损坏吊装物品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 使用前检查，及时更换限位开关 |  |
|  |  | 40 | 吊装圆磨衬板时捆绑不牢 | 砸伤人 | 6 | 1 | 6 | 36 | 4 | 吊装前检查、紧固 |  |
|  | 除尘器 | 41 | 除尘器除尘风管堵塞 | 粉尘污染 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 及时维护除尘管路 |  |
|  |  | 42 | 防尘密封不好造成泄露 | 粉尘污染 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 及时密封，每班检查 |  |
|  |  | 43 | 湿手操作开关 | 电击伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 禁止湿手操作 |  |
|  | 振动筛 | 44 | 检查、更换筛面踏空 | 坠落摔伤 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | 更换筛面系好安全带 |  |
|  |  | 45 | 长期在充满噪声的振动筛周围工作，不带耳塞 | 职业病 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴耳塞，进行安全培训强化安全意识，监督佩带耳塞， |  |
|  |  | 46 | 防尘密封不好造成扬尘 | 粉尘污染 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 每班检查防尘密封 |  |
|  |  | 47 | 振动筛未停稳就清理振动筛筛面 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 振动筛未停稳禁止清理振动筛筛面 |  |
|  |  | 48 | 湿手操作振动筛开关 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 禁止湿手操作电器，操作时戴手套 |  |
|  |  | 49 | 维修筛面时未系安全带 | 跌伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 检修筛面必须佩带安全带 |  |
|  | 电梯使用 | 51 | 进入轿厢前，没有确认轿厢位置 | 摔伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 在开启厅门进入轿厢前，确认轿厢停在该层，再进入轿厢； |  |
|  |  | 52 | 门地坎滑槽内粉尘及杂物，电梯门不能正常开闭 | 设备损坏 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 搞好轿厢、厅门、轿门清洁卫生，清理门地坎滑槽内粉尘及杂物，保证电梯门正常开闭。 |  |
|  |  | 53 | 电梯超载运行 | 坠落摔伤 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 禁止电梯超员、超载运行，随时注意电梯过载保护功能； |  |
|  |  | 54 | 装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品 | 火灾爆炸 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品，如遇到特殊情况，需经有关安全管理部门批准，并采取必要安全保护措施； |  |
|  |  | 55 | 乘坐电梯时身体依靠在轿门、厅门上； | 碰伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 乘坐电梯时身体不准依靠在轿门、厅门上； |  |
|  |  |  | 在轿厢内吸烟 | 困在电梯内 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 轿厢内严禁吸烟，悬挂警示牌 |  |

| 辨识模块：选矿厂 |  |  |  | 系统名称 | 选矿 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 磨矿系统 | 原矿给矿 | 1 | 皮带运转捡较大的废铁时摔倒 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 停车捡料,佩戴手套 |
|  |  | 2 | 跨跃运行中的皮带 | 划伤、挤伤，机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 禁止跨跃皮带，皮带上方设人行通道 |
|  |  | 3 | 皮带运转中从皮带架底下穿过 | 重物砸伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必需佩戴安全帽，禁止从皮带下穿过 |
|  |  | 4 | 未停车拆卸托滚， | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 禁止开车时拆卸，停车进行拆卸 |
|  |  | 5 | 清理托滚、首尾轮积矿 | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 禁止开车时清理积矿，停车清理 |
|  |  | 6 | 皮带运行期间清理夹杂在下行皮带和尾轮间的矿石 | 挤伤、绞伤 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 禁止开车清理积矿，停车清理 |
|  |  | 7 | 不按信号指挥操作皮带或信号联系失误 | 人员伤亡事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 严格听从信号指挥，保持对讲机通畅 |
|  |  | 8 | 停车、检修时皮带未打检修位置 | 人员伤亡事故 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 严格听从信号指挥，保持对讲机通畅 |
|  |  | 9 | 意外停电时未拉下电源开关,来电后机械转动 | 机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 停车、检修时必须打检修位置，挂牌 |
|  |  | 10 | 湿手操作皮带开关 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 无通知停电后，首先拉下电源开关 |
|  |  | 11 | 检修时站在皮带上作业 | 跌倒、挤伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 禁止湿手操作电器，戴手套 |
|  |  | 12 | 坡度过大的皮带走廊冬季结冰 | 滑倒摔伤 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4 | 加装警示牌，清除结冰,冬季严禁撒水讲卫生 |
|  | 球磨机 | 13 | 靠近运转中的球磨 | 碰伤 | 6 | 1 | 7 | 42 | 4 | 加装护栏，禁止靠近运转中的球磨 |
|  |  | 14 | 长期在球磨机周围作业不戴护耳器 | 噪声伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 佩戴耳塞，对劳保护品穿戴进行监督检查，加强培训 |
|  |  | 15 | 没有巡视设备周围有无人员作业而盲目开车或慢驱 | 机械伤人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 没有巡视设备周围禁止开车或慢驱 |
|  |  | 16 | 加钢球捡球时不小心失手 | 碰伤或砸伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加钢球作业必须有专人监护 |
|  |  | 17 | 加钢球往高处吊球时桶挂沟断裂 | 人体(设备)损坏 | 3 | 6 | 3 | 54 | 3 | 加钢球前必须检查吊桶挂沟 |
|  |  | 18 | 湿手操作球磨、慢驱开关 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 执行操作规程，禁止湿手操作电器 |
|  |  | 19 | 球磨机在运转中擦洗筒体转动部分 | 机械伤人 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 加装警示牌球磨机在运转中禁止擦洗筒体转动部分 |
|  |  | 20 | 球磨机换衬板时衬板伤人 | 砸伤、抽伤 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 换衬板时严格监护，必须佩带安全帽 |
|  |  | 21 | 换衬板时磨机顶人员未系安全带 | 高处坠落 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 加强培训和监督，登高超过2米系安全带 |
|  |  | 22 | 吊装衬板时钢丝绳断裂 | 物体打击 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 吊装前由专人检查连接 |
|  |  | 23 | 停车时球磨机未停稳就急于作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 2 | 36 | 4 | 球磨机未停稳禁止作业 |
|  |  | 24 | 检修球磨时，机内照明亮度不够 | 人员碰伤 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 检修时球磨机内要有足够照明 |
|  |  | 25 | 人员未全部撤离球磨机筒体就启动慢驱 | 钢球伤人 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 人员未全部撤离球磨机筒体禁止启动慢驱 |
|  |  | 26 | 在球磨机内进行电焊或气割 | 窒息 | 6 | 1 | 15 | 90 | 4 | 保持良好通风、照明，专人监护 |
|  |  | 27 | 气压未达到允许值盲目开车 | 损坏设备 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | 执行开车程序，气压未达到允许值禁止开车 |
|  |  | 28 | 传动轴防护罩损坏 | 挤伤、绞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 运行控制，定期检查 |
|  |  | 29 | 检修后防护罩未安装牢固 | 挤伤、绞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 检修后检查防护罩 |
|  |  | 32 | 球磨电机更换碳刷未停励电源 | 触电 | 6 | 1 | 7 | 42 | 4 | 换碳刷时先停电验电 |
|  |  | 33 | 信号传输错误造成停车 | 损坏齿轮 | 6 | 3 | 3 | 54 | 4 | 每周检查信号传输装置 |
|  |  | 34 | 加油泵损坏造成油量不足，损坏电机 | 损坏电机 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 每班检查，按时更换泵件 |
|  |  | 35 | 空压机储气罐锈蚀 | 爆炸伤人 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 每班检查，发现锈蚀及时更换 |
|  |  | 36 | 空压机油泄露 | 污染环境 | 10 | 6 | 1 | 60 | 4 | 每班检查，发现泄露及时清理 |
|  | 浓度计 | 37 | 1＃、3＃皮带核子秤计量矿量发生放射物质泄漏（或放射源丢失） | 人身伤害，环境污染 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 制定放射源管理制度和应急预案，周边作业人员佩戴放射计量笔，现场挂警示牌，进行放射源安全培训 |
|  |  | 38 | 清理皮带廊卫生靠近放射源 | 人体幅射 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 周边作业人员佩戴放射计量笔，现场挂警示牌，进行放射源安全培训 |
|  | 行车 | 39 | 行车超重报警失灵 | 砸伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 执行操作规程，操作行车时站在距离较远处 |
|  |  | 40 | 吊钩缺少护钩装置。 护钩保护装置机能失效 | 砸伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 安装护钩装置，使用前检查护钩装置 |
|  |  | 41 | 司机操作不当,运行中机构速度变化过快,使吊物(具)产生较大惯性。 | 砸伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 对司机进行操作培训，保持适当运行速度 |
|  |  | 42 | 指挥有误,吊运路线不合理,致使吊物(具)在剧烈摆动中挤压、碰撞人。 | 挤伤，撞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 选择合适的吊运路线。 |
|  |  | 43 | 吊运方法不当,歪拉斜吊违反安全规程 | 砸伤、挤伤、撞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 禁止歪拉斜吊 |
|  |  | 44 | 钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破坏事故。 | 砸伤人或损坏吊装物品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每日检查钢丝绳，及时更换 |
|  |  | 45 | 起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳 | 砸伤或损坏吊装物品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 使用前检查，及时更换限位开关 |
|  |  | 46 | 湿手操作行车开关 | 电击伤人 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 执行操作规程，禁止湿手操作 |
|  |  | 47 | 吊装球磨衬板时捆绑不牢 | 砸伤人 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | 执行操作规程，吊装前检查、紧固 |
|  | 分级 | 48 | 三角带磨断伤人 | 击伤人 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 运行控制，定期检查 |
|  |  | 49 | 湿手操作泵开关 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 执行操作规程，禁止湿手操作电器 |
|  |  | 50 | 高处坠落 | 摔伤 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | 增加防护，抓紧扶手 |
|  |  | 51 | 上下楼梯滑到 | 跌伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 踏牢踏板，抓紧扶手 |

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：选矿厂 |  |  |  | 系统名称 | 选矿 |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 浮选系统 | 浮选机 | 1 | 浮选机运转时擦洗 | 人员受伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 运转时禁止擦洗 |
|  |  | 2 | 浮选机运转时用水冲洗 | 触电危险 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 不得用水管直接冲浮选机 |
|  |  | 3 | 工作时不小心掉入浮选槽 | 人员伤亡 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 设备运行，禁止到浮选机上作业 |
|  |  | 4 | 三角带或联轴器防护罩不合要求 | 卷入伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 4 | 加装符合要求的防护罩 |
|  |  | 5 | 在浮选槽内作业，上下没梯子 | 跌伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 利用梯子上下浮选槽 |
|  |  | 6 | 夏季浮选厂房温度过高 | 中暑 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 开窗通风降温 |
|  |  | 7 | 爬梯子时不小心摔到 | 摔伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加装警示牌，上下梯子要小心 |
|  |  | 8 | 巡查时不小心脚别到网格板孔中 | 人体伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 网格板网孔加密 |
|  |  | 9 | 检修时浮选平台下放满矿，开事故泵时不小心落入 | 摔伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4 | 注意脚下，操作事故泵走平台 |
|  |  | 10 | 浮选段由于气泡破碎等产生粉尘 | 尘肺病 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 佩带防尘口罩 |
|  |  | 12 | 润滑油脂泄露 | 污染环境 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 每班检查加油管路 |
|  |  | 13 | 湿手操作浮选机、刮板开关 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 禁止湿手操作电器 |
|  |  | 14 | 运行时洒水清理卫生，洒到电机上 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 禁止向电机上洒水 |
|  | 浓度计 | 15 | 1＃、3＃皮带核子秤计量矿量发生放射物质泄漏（或放射源丢失） | 人身伤害，环境污染 | 6 | 6 | 7 | 252 | 2 | 制定放射源管理制度和应急预案，周边作业人员佩戴放射计量笔，现场挂警示牌，进行放射源安全培训 |
|  |  | 16 | 清理皮带廊卫生靠近放射源 | 人体幅射 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 周边作业人员佩戴放射计量笔，现场挂警示牌，进行放射源安全培训 |
|  | 排尾 | 17 | 三角带磨断伤人 | 击伤人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 每班检查，发现三角带磨损停车进行更换 |
|  |  | 18 | 湿手操作泵开关 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 禁止湿手操作电器 |
|  | 加药 | 19 | 配药时没有戴防毒口罩 | 人身伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 必须佩带防毒口罩 |
|  |  | 20 | 配药时没戴手套 | 人身伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 必须佩带手套 |
|  |  | 21 | 黄药溶液从管路泄露 | 污染环境 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 | 每班检查加药管路，发现泄露更换管路 |

| 辨识模块：选矿厂 |  |  |  | 系统名称 | 选矿 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 脱水系统 | 浓密机 | 1 | 爬梯子时不小心摔到 | 摔伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加装警示牌，小心攀登 |
|  |  | 2 | 到浓缩机上观察精矿溢流等掉到池里 | 淹溺 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加装防护栏杆，小心谨慎 |
|  |  | 3 | 浓密池放矿不及时 | 设备损坏 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 每班放矿 |
|  |  | 4 | 传动齿轮润滑不及时 | 齿轮损坏 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 每班检查，及时补油 |
|  | 行车 | 5 | 使用行车抓斗伤人 | 挤伤、碰伤、坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 使用抓斗遵守安全规程，保持运行速度 |
|  |  | 6 | 开行车时视线不明 | 伤人、伤设备 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 视线不明不得开车 |
|  |  | 7 | 司机操作不当,运行中机构速度变化过快,使吊物(具)产生较大惯性。 | 砸伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 对司机进行操作培训，保持适当运行速度 |
|  |  | 8 | 指挥有误,吊运路线不合理,致使吊物(具)在剧烈摆动中挤压、碰撞人。 | 挤伤，撞伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 选择合适的吊运路线。 |
|  |  | 9 | 吊运方法不当,歪拉斜吊违反安全规程 | 砸伤、挤伤、撞伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 3 | 禁止歪拉斜吊 |
|  |  | 10 | 钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破坏事故。 | 砸伤人或损坏吊装物品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 每日检查钢丝绳，及时更换 |
|  |  | 11 | 起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳 | 砸伤或损坏吊装物品 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 使用前检查，及时更换限位开关 |
|  |  | 12 | 吊钩缺少护钩装置。 护钩保护装置机能失效。 | 砸伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 安装护钩装置，使用前检查护钩装置 |
|  |  | 13 | 行车超重报警失灵 | 砸伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 执行操作规程，操作行车时站在距离较远处 |
|  |  | 14 | 行车抱闸不灵敏 | 抓斗掉落伤人 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 定时检查，及时调整更换 |
|  | 过滤机 | 15 | 爬梯子时不小心摔到 | 摔伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加装警示牌，小心攀登 |
|  |  | 16 | 更换陶瓷过滤机滤板 | 机械挤伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 更换滤板时按照规程停车更换，挂停车牌 |
|  |  | 17 | 使用草酸浸洗滤板 | 腐蚀皮肤 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 戴防酸手套 |
|  |  | 18 | 酸洗陶瓷滤板发生浓硝酸烟雾泄露 | 灼伤眼睛、呼吸道 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 严格遵守危险化学品安全技术说明书，检查管路，发现输酸管路破损、接头松脱等现象及时修复 |
|  |  | 19 | 陶瓷过滤机使用硝酸酸洗，人员接触硝酸 | 烧伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格遵守危险化学品安全使用规程，加装远离标志，如要靠近佩戴防酸手套 |
|  |  | 20 | 湿手操作过滤机开关 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 禁止湿手操作电器 |

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：尾矿库 |  |  |  | 系统名称：尾矿坝 |  |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 尾矿堆积系统 | 尾矿库设计 | 1 | .承担尾矿库的勘察、设计、施工及施工监理单位不具有相应资质条件。初期坝坝基坐落在不适的工程地质层上，投入使用后随着尾矿量的不断增加其所受压力逐渐增强，坝体出现较大沉降与位移； | 尾矿库失效，溃坝、滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 承担尾矿库的勘察、设计、施工及施工监理单位应具有相应资质条件。初期坝坝基选址要经论证，初期坝要符合设计安全要求； |
|  |  | 2 | 初期坝施工过程中不按照设计要求进行施工或擅自改变设计； | 溃坝滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 初期坝施工过程中严格按照设计要求进行施工； |
|  |  | 3 | 尾矿堆积坝达到一定高程后不进行堆积坝工程地质勘察和稳定性分析。涉及堆积坝稳定性的指标参数：尾矿粒度组成及分布、孔隙水压力、粘聚力、磨擦角、抗压强度、孔隙率、吸水率等无法获知，坝体稳定性分析只能停留在没有理论根据的观察上； | 溃坝滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿堆积坝达到一定高程后进行堆积坝工程地质勘察和稳定性分析； |
|  |  | 4 | 随意变更坝型、坝外坡坡比和最终坝轴线的位置； | 溃坝滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝型、坝外坡坡比和最终坝轴线的位置严格执行设计要求； |
|  |  | 5 | 每期子坝堆筑完毕不进行质量检查。尾矿库使用到接近或超过最终设计高程，不进行闭库或扩容设计，继续使用。为节约库容或其它原因致使坝外坡坡比陡于设计规定值后，使尾矿堆积的固结度降低，坝体滑动性增强，浸润线从坝外坡出逸的可能性增大，稳定性下降； | 溃坝滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 每期子坝堆筑过程中和堆积完毕进行质量检查。尾矿库使用到接近或超过最终设计高程，进行闭库或扩容设计 |
|  |  | 6 | 尾矿在库侧、库后排放，不按照设计文件要求均匀排放；库水位控制不当或过高，水边线与坝轴线不能保持平行且相差较大；沉积滩面出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，尾砂在库内分布不均匀，容易产生不透水夹层，尾矿堆积固结度降低。 | 溃坝滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿应按照设计文件要求均匀排放；对库水位和水边线进行有效控制。 |
|  |  | 7 | .随意变更排水系统的型式、布置及尺寸； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | .严格按设计执行排水系统的型式、布置及尺寸； |
|  |  | 8 | .排水系统设计、施工单位不具有相应资质，施工质量达不到规范要求。排水系统严重堵塞或坍塌，排水能力降低或丧失排水能力； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 排水系统设计、施工单位应具有相应资质，施工质量要符合规范要求； |
|  |  | 9 | 尾矿在库侧、库后排放，不按照设计要求均匀排放；库水位控制不当或过高，水边线与坝轴线不能保持平行且相差较大。沉积滩面出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，导致尾矿坝的最小安全超高和尾矿库的最小干滩长度达不到设计规范要求； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿按照设计要求均匀排放；沉积滩面和库水位控制要符合要求； |
|  |  | 10 | 尾矿库排水系统设计排水能力低、排水系统淤堵、无排水系统； | 危及尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失。 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿库排水系统设计要满足要求； |
|  |  | 11 | 随意变更排水系统的型式、布置及尺寸； | 危及尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失。 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 严格按设计执行排水系统的型式、布置及尺寸； |
|  |  | 12 | 排水系统设计、施工单位不具有相应资质，施工质量达不到规范要求。排水系统严重堵塞或坍塌，排水能力降低或丧失排水能力； | 危及尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失。 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 排水系统设计、施工单位应具有相应资质，施工质量要符合规范要求； |
|  |  | 13 | 尾矿在库侧、库后排放，不按照设计要求均匀排放；库水位控制不当或过高，水边线与坝轴线不能保持平行且相差较大。沉积滩面出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，导致尾矿坝的最小安全超高和尾矿库的最小干滩长度达不到设计规范要求； | 危及尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失。 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿按照设计要求均匀排放；沉积滩面和库水位控制要符合要求； |
|  |  | 14 | 未进行浸润线控制、防洪安全校核，或设计不符合实际 | 溃坝、滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 设计报告必须提供浸润线控制标准和防洪安全指标，企业 今后将严格按照设计施工和运行尾矿库 |
|  |  | 15 | 单项工程质量不满足设计要求 | 尾矿库失效，溃坝、滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 严格三同时审查程序，做好施工监理和质量验收工作 |
|  |  | 16 | 堆积坝未按实际堆筑 | 整体滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 严格控制尾矿坝坡度 |
|  |  | 17 | .尾矿库排水系统设计排水能力低、排水系统淤堵、无排水系统； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿库排水系统设计要满足要求； |
|  | 坝体 | 18 | 矿浆沿子坝内坡趾横向流动冲刷子坝内坡； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 矿浆排放要符合设计要求； |
|  |  | 19 | 尾矿库浸润线过高 ，排水不畅导致初期坝排渗不畅 | 整体滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 做好初期坝排渗状况的观测和疏通 |
|  |  | 20 | 尾矿工脱岗或不检查放矿情况，放矿管破损不及时更换，不及时对放矿管进行交替放矿形成局部集中放矿，矿浆冲刷坝外坡造成坝体坍塌、溃坝； | 坍塌、溃坝 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿工要落实责任，严格执行安全操作规程； |
|  |  | 21 | 冰冻期冰上放矿，沉积滩内有冰夹层或尾矿冰冻层，冰融期出现冰涌现象； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 冰冻期冰上放矿，沉积滩内有冰夹层或尾矿冰冻层，冰融期出现冰涌现象； |
|  |  | 22 | 坝肩截水沟设置不符合设计要求，山坡雨水冲刷坝肩； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝肩截水沟设置符合设计要求； |
|  |  | 23 | 未经技术论证，用常规子坝拦洪。在尾矿滩面或坝肩处设置泄洪口； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 排洪系统应经技术论证； |
|  |  | 24 | 大气降水量短时间内骤增，库周山体发生大面积滑坡、塌方，导致库水位猛涨出现漫坝、溃坝事故； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 抗震设防烈度要符合要求； |
|  |  | 25 | 矿区发生高于设防烈度的地震，地震造成尾矿液化； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 在库区范围内从事采矿作业应经技术论证和批准。 |
|  |  | 26 | 未经技术论证和批准，在库区范围内从事采矿作业。库区范围内存在爆破、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。 | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 建议对下游村庄由企业组织相关搬迁事宜。 |
|  |  | 27 | .坝面缺少或不进行维护，坝面无排水沟，坝肩无截洪沟，大气降水冲刷坝面； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝面排水沟、坝肩截洪沟坝进行有效维护； |
|  |  | 28 | 矿区发生高于设防烈度的地震； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 要符合抗震设防烈度的要求； |
|  |  | 29 | 库周山体滑坡、塌方； | 尾矿库安全造成重大人员伤亡和财产损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 设计当山体滑坡、塌方时的措施； |
|  |  | 30 | 每期筑坝充填作业之前，岸坡上的草皮、树根、废管件等危及坝体安全的杂物不清除，遇有泉眼、水井、洞穴不进行岸坡处理，易出现坝肩处的渗流出逸、流砂等现象； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 每期筑坝充填作业之前，清除危及坝体安全的杂物，遇有泉眼、水井、洞穴时进行岸坡处理； |
|  |  | 31 | 坝面出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗流量增大、渗水变浑，坝体堆积固结度降低，对坝体稳定不利； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝面出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗流量增大、渗水变浑，坝体堆积固结度降低时及时采取有效措施； |
|  |  | 32 | 库区范围内存在违章建筑、违章施工和违章民办采选活动、滥挖尾矿等情况。库区范围内存在着放牧和开垦活动，破坏坝面植被； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 库区范围内不得存在违章建筑、违章施工和违章民办采选活动、滥挖尾矿等情况； |
|  |  | 33 | 初期坝和堆积坝衔接处渗流坝底渗流量增大，大量渗流不能从坝底渗出时，浸润线沿初期坝内坡上移，出逸点从初期坝和堆积坝衔接处溢出 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 1.对排渗设施进行有效管理： |
|  |  | 34 | ①随意变更坝体防渗、排渗及反滤层的设置； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | ①不得随意变更坝体防渗、排渗及反滤层的设置； |
|  |  | 35 | ②尾矿排放筑坝过程中在库侧、库后排放，不按照设计文件要求均匀排放；沉积滩面出现侧坡、扇形坡，使矿泥在滩面上大面积沉积形成不透水夹层，影响尾矿正常渗透，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | ②尾矿排放筑坝过程中按照设计文件要求均匀排放； |
|  |  | 36 | ③坝体防渗、排渗及反滤层遭到破坏或损坏、失效或能力降低； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | ③对坝体防渗、排渗及反滤层进行有效维护管理； |
|  |  | 37 | ④库水位控制不当或过高。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | ④对库水位进行有效控制 |
|  |  | 38 | 局部堆积坝体的渗流尾矿集中排放和子坝堆筑方法不合理造成矿泥集中，使堆积坝形成一个不均匀体，尾矿颗粒层理分布复杂，形成矿泥夹层和透镜体隔水层，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸或局部集中渗流。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿集中排放和子坝堆筑方法要符合设计要求。 |
|  |  | 39 | 尾矿坝体与山坡接触地段渗流尾矿堆积坝坝肩部分若坐落在未经处理的风化岩石山坡上，造成尾矿渗流水从天然坡面渗漏，随着库内水位增高，渗漏水强度也增大，导致尾矿堆积坝外坡渗流，致使尾矿流失，坝面松软塌滑。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 对坝肩的风化岩石进行处理。 |
|  |  | 40 | 坝体地基处理不当，施工质量不好； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝体地基进行有效处理，并保证施工质量； |
|  |  | 41 | .坝基渗流量大、坝基透水性强，坝基浸水抗剪强度降低； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝基渗流量要符合设计要求； |
|  |  | 42 | 大气降水量短时间内骤增，库周山体发生大面积滑坡、塌方，导致库水位猛涨出现漫坝、溃坝事故； | 漫坝、溃坝 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 抗震设防烈度要符合要求； |
|  |  | 43 | 矿区发生高于设防烈度的地震，地震造成尾矿液化； | 漫坝、溃坝 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 在库区范围内从事采矿作业应经技术论证和批准。 |
|  |  | 44 | 未经技术论证和批准，在库区范围内从事采矿作业。库区范围内存在爆破、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。 | 漫坝、溃坝 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 建议对下游村庄由企业组织相关搬迁事宜。 |
|  |  | 45 | .坝面缺少或不进行维护，坝面无排水沟，坝肩无截洪沟，大气降水冲刷坝面； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝面排水沟、坝肩截洪沟坝进行有效维护； |
|  |  | 46 | 矿区发生高于设防烈度的地震； |  | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 要符合抗震设防烈度的要求； |
|  |  | 47 | 库周山体滑坡、塌方； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 设计当山体滑坡、塌方时的措施； |
|  |  | 48 | 每期筑坝充填作业之前，岸坡上的草皮、树根、废管件等危及坝体安全的杂物不清除，遇有泉眼、水井、洞穴不进行岸坡处理，易出现坝肩处的渗流出逸、流砂等现象； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 每期筑坝充填作业之前，清除危及坝体安全的杂物，遇有泉眼、水井、洞穴时进行岸坡处理； |
|  |  | 49 | 坝面出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗流量增大、渗水变浑，坝体堆积固结度降低，对坝体稳定不利； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝面出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗流量增大、渗水变浑，坝体堆积固结度降低时及时采取有效措施； |
|  |  | 50 | 库区范围内存在违章建筑、违章施工和违章民办采选活动、滥挖尾矿等情况。库区范围内存在着放牧和开垦活动，破坏坝面植被； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 库区范围内不得存在违章建筑、违章施工和违章民办采选活动、滥挖尾矿等情况； |
|  |  | 51 | 初期坝和堆积坝衔接处渗流坝底渗流量增大，大量渗流不能从坝底渗出时，浸润线沿初期坝内坡上移，出逸点从初期坝和堆积坝衔接处溢出， | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 加强对排渗设施进行有效管理： |
|  |  | 52 | 随意变更坝体防渗、排渗及反滤层的设置； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 不得随意变更坝体防渗、排渗及反滤层的设置； |
|  |  | 53 | 尾矿排放筑坝过程中在库侧、库后排放，不按照设计文件要求均匀排放；沉积滩面出现侧坡、扇形坡，使矿泥在滩面上大面积沉积形成不透水夹层，影响尾矿正常渗透，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿排放筑坝过程中按照设计文件要求均匀排放； |
|  |  | 54 | 坝体防渗、排渗及反滤层遭到破坏或损坏、失效或能力降低； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 对坝体防渗、排渗及反滤层进行有效维护管理； |
|  |  | 55 | 库水位控制不当或过高。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 对库水位进行有效控制 |
|  |  | 56 | 局部堆积坝体的渗流尾矿集中排放和子坝堆筑方法不合理造成矿泥集中，使堆积坝形成一个不均匀体，尾矿颗粒层理分布复杂，形成矿泥夹层和透镜体隔水层，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸或局部集中渗流。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿集中排放和子坝堆筑方法要符合设计要求。 |
|  |  | 57 | 尾矿坝体与山坡接触地段渗流尾矿堆积坝坝肩部分若坐落在未经处理的风化岩石山坡上，造成尾矿渗流水从天然坡面渗漏，随着库内水位增高，渗漏水强度也增大，导致尾矿堆积坝外坡渗流，致使尾矿流失，坝面松软塌滑。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 对坝肩的风化岩石进行处理。 |
|  |  | 58 | 坝体地基处理不当，施工质量不好； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝体地基进行有效处理，并保证施工质量； |
|  |  | 59 | 尾矿坝超期服役； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 尾矿坝不得超期服役； |
|  |  | 60 | .坝基渗流量大、坝基透水性强，坝基浸水抗剪强度降低； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝基渗流量要符合设计要求； |
|  |  | 61 | 坝体防渗、排渗设施及反滤层设置的设计不当或随意进行变更； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 坝体防渗、排渗设施及反滤层设置应符合设计要求； |
|  |  | 62 | 基岩存在裂缝、裂隙； | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 对基岩存在裂缝进行有效处理； |
|  |  | 63 | 坝体裂缝。 | 滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 对坝体裂缝进行及时有效处理。 |
|  |  | 64 | 尾矿坝裂缝、沉降、滑坡、开裂等异常情况 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 控制坝体变形，防止引起裂缝的不均匀沉降发生 |
|  |  | 65 | 尾矿库浸润线过高，坝坡溢出 | 渗流破坏 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 做好排渗设施设置和维护，确保尾矿库渗流状况正常 |
|  |  | 66 | 坝的轮廓尺寸有变形、裂缝、滑坡、渗漏 | 导致坝体不稳定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时检查维护 |
|  |  | 67 | 放矿不均匀，水边线不平行 | 局部漫坝溃口 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 分段均匀放矿 |
|  |  | 68 | 最小安全超高小于0.5米、干滩长度小于50米 | 导致坝体不稳定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 控制好排砂 |
|  |  | 69 | 相关方坝面维护不当，隐蔽工程施工质量不满足设计要求 | 溃坝、滑坡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 加强相关方施工质量监督检查，注重相关方观点变化，加强培训。 |
|  |  | 70 | 法律法规理解不当，安全超高和干滩长度理解不正确 | 溃坝、滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 加强法律法规培训和人员素质提升 |
|  |  | 71 | 法律法规理解不当，浸润线控制不合理 | 溃坝、滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 加强法律法规培训和人员素质提升 |
|  |  | 72 | 主坝坡少于1:3 | 坝体不稳定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 按照设计、坝坡要大于等于1:3 |
|  |  | 73 | 子坝坡少于1:2.33 | 坝体不稳定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 按照设计、坝坡要大于等于1:2.33 |
|  |  | 74 | 粗粒尾矿未沉积于坝前 | 造成大面积沉积滩 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内 |
|  |  | 75 | 矿浆沿子坝内坡足趾流动 | 造成冲刷坝体现象 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严禁矿浆沿子坝内坡足趾流动排放 |
|  |  | 76 | 遇较大暴雨 | 坝体拉沟溃口 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时处理拉沟溃口，做好应急物资储备 |
|  |  | 77 | 库区存在非法采矿、采石作业活动 | 围岩稳定破坏，局部滑坡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严格杜绝非法作业活动，定期巡检 |
|  |  | 78 | 冬春季节气候干燥风大起尘 | 影响环境及周围居民生活 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 执行操作规程，及时洒水、压土 |
|  |  | 79 | 晚间巡查照明不足或单人巡查摔伤或掉入坝内 | 摔伤、淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 晚间巡查要有足够照明且不得单人巡查 |
|  |  | 80 | 库区内部或坝体周边存在外来尾矿、废水入库 | 溃坝、滑坡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 严格杜绝外来尾矿废水入库现象，定期巡检 |
|  |  | 81 | 缺乏个人防护装置、坠入、滑落有积水的库区 | 淹溺 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 加强安全意识，救生衣防护到位 |
|  |  | 82 | 高温天气尾矿作业 | 中暑 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 戴好苇帘、备好茶水 |
|  |  | 83 | 冷冻天气尾矿作业 | 冻伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 多穿棉衣、穿好棉鞋、戴好棉帽 |
|  |  | 84 | 坝体排渗设施是否完好、排渗效果是否良好 | 浸润线高、影响坝体稳定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 按照设计布设排渗管路，及时检查排渗效果 |
|  |  | 85 | 尾矿坝工无证上岗 | 违章作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 尾矿工参加培训、且取得资格证 |
|  |  | 86 | 未有应急预案 | 应急不力，增加事故损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 针对该尾矿库制定应急救援预案。 |
|  |  | 87 | 应急预案未演练 | 应急不力，增加事故损失 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 针对该尾矿库制定应急救援预案。 |
|  | 淹溺 | 88 | 库周边及集水池无安全防护装置或危险警示标志。 | 溺水事故 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 库周边及集水池设置安全防护装置及危险警示标志 |
|  |  | 89 | 人员进入库内捕鱼、游泳、放牧等。 | 溺水事故 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 严禁人员进入库内捕鱼、游泳等。 |
|  | 触电及机械伤害 | 90 | 电气设施绝缘破损、漏电、保护装置不全或动作失灵。 | 电伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 对电气设施设置保护装置并进行有效的维护保养。 |
|  |  | 91 | 机械设备安全防护设施不全。 | 挤伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 机械设备加设安全防护设施。 |
|  |  | 92 | 人员操作失误、碰、撞、砸、绞等。 | 挤伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 人员要严格执行安全操作规程。 |
|  | 高处坠落 | 93 | 库区周围不设围栏或其他防护设施。 | 跌伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 库区周围设置安全防护设施。 |
|  |  | 94 | 人员在接近库区边缘时，容易不慎滑入库内，造成跌伤，或陷入淤泥、深水区内。 | 跌伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 设置警示标志，无关人员禁止进入库区。 |
|  | 粉尘危害 | 95 | 尾矿库外坡植被不好，在干旱、风大的季节，细小的尾矿粉尘会随风飞扬，损害接尘人员的身体健康，长期受此影响者患尘肺病。 | 职业病尘肺 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 必要时人员要配备个体防护装置。 |
| 尾矿输送系统 | 管路架设 | 1 | 搬抬用力不齐 | 扭腰或砸伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 专人监护、专人指挥 |
|  |  | 2 | 管路固定不牢、高空坠落 | 造成人身伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 固定好管路 |
|  |  | 3 | 法兰连接，精神不集中 | 伤手 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 戴好防护手套、注意力集中 |
|  |  | 4 | 未系安全带或安全带使用不当 | 跌落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 按照操作规程、系好安全带 |
|  |  | 5 | 固定不牢 | 滚落挤伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 专人指挥、监督、固定 |
| 尾矿排洪系统 | 泄水塔 | 1 | 泄水塔升层时人员靠近坝内泄水塔时，安全防护措施不完善 | 掉入水中淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 设置稳妥的安全防护设施 |
|  | 排水涵洞 | 2 | 裂缝或排水不畅 | 坍塌或淤堵 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时检查、及时清理、及时维护 |
|  | 排水构筑物 | 1 | 拱板固定不牢 | 掉落、挤压、溺水 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 专人指挥、专人监护、专人固定 |
|  |  | 2 | 排水构筑物有变形、位移、损毁、淤堵、排水能力是否满足要求等现象 | 影响构筑物稳定、排水不畅 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时检查、及时维护并经排洪能力计算排水满足要求 |
| 尾矿回水系统 | 回水 | 1 | 当回水与尾矿库安全滩长和安全超高有矛盾时 | 影响坝体安全 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 保证滩长和安全超高，及时回水 |
|  | 回水管路 | 2 | 管路磨透、密封垫老化 | 淹地导致民事纠纷 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时检查及维修 |
|  | 事故池 | 3 | 事故泵使用不当、维护不当、操作不当 | 导致事故泵损坏及水环境污染 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 维护、增加防护、警示标识、加强责任心 |
| 尾矿水净化系统 | 事故池 | 1 | 事故泵损坏、 | 导致环境污染 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时检查及维护 |
|  |  | 2 | 事故池无护栏 | 导致溺水 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 增加护栏和警示 |
| 库水位控制和防洪 | 水位控制 | 1 | 洪水导致库内水位超过限制的最高洪水位时 | 可能造成洪水浸顶危险的溃坝 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 做好排洪系统日常巡检，保持干滩长度、安全超高，做好应急救援预案 |
|  |  | 2 | 未满足回水水质和水量要求的前提 | 可能造成库内水位过高、影响坝体稳定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 尽量降低库内水位 |
|  |  | 3 | 当尾矿库实际与设计不符时 | 可能造成排洪不畅导致溃坝 | 1 | 6 | 40 | 240 | 2 | 进行调洪演算，保证在最高洪水位时滩长与安全超高满足设计要求 |
|  |  | 4 | 标尺数不醒目 | 导致观察失误 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 增加标尺醒目色泽 |
| 在线监测系统 | 浸润线 | 1 | 排渗设施失灵导致浸润线出溢，光缆老化和传感器失灵 | 坝体不稳，滑坡溃坝 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时维护 |
|  | 位移点 | 2 | 检测失效 | 不能及时反应坝体状态 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 及时维护 |

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称：供电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 典型控制措施 |
| 35KV架空供电线路 | 日常运行 | 1 | 巡查线路发生交通事故 | 车辆伤害 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 遵守交通规则 |
|  |  | 2 | 巡查线路人员跌倒 | 扭伤 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 3 | 巡查线路人员被利物划伤 | 刺伤 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 4 | 雷雨季节巡查，劳保不齐，雷击伤害 | 雷击伤亡 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 劳保物品穿戴整齐 |
|  |  | 5 | 导线接头长时间运行老化发生断线、漏电 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强巡查力度 |
|  |  | 6 | 绝缘瓷瓶老化，接地不合格、漏电 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强巡查力度 |
|  | 检修 | 1 | 登杆作业，工具损坏 | 高空作业 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 工作前检查工具是否完好 |
|  |  | 2 | 停电检修没验电、未停电 | 电击电伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 提高责任心、按规程操作 |
|  |  | 3 | 高压线路工作时技术和组织措施不完善，导致误操作 | 机械伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 严格执行工作票制度 |
|  |  | 4 | 线杆作业，无人监护、未按时停电 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 坚持一人操作、一人监护 |
|  |  | 5 | 高空紧线发生断线、掉落 | 高空坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 工作前检查工具是否完好 |
|  |  | 8 | 停送电检修，没挂接地线、存有余电 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 验电、遵守操作规程 |
|  | 应急处理 | 1 | 线杆倾倒 | 砸伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 2 | 线杆倾倒，断线发生电击事件 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 3 | 断线接头时处理不当，坠落 | 触电伤害 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 4 | 拉线时未设警戒或监护不到位 | 碰伤 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 注意观察周边环境 |
| 变电站 | 日常操作 | 1 | 停电时、未将设备可靠地脱离电源 | 电击伤人 |  | 1 | 15 | 15 | 5 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
|  |  | 2 | 巡查、抄表时未与带电设备保持带电间隔 | 电击伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 执行《安全操作规程》，加强学习，加强监督 |
|  |  | 3 | 操作停送电时倒送电 | 电击伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 严格执行工作票制度、一人操作一人监护 |
|  |  | 4 | 停电时未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌 | 电击伤人 | 1 | 6 | 15 | 15 | 5 | 严格遵守停送电规程、必须加挂警示标志 |
|  |  | 5 | 停电时、带负荷拉合闸 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 严格遵守停送电规程、严禁带负荷拉合闸 |
|  |  | 6 | 停送电时、拉合闸的顺序错误 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 严格遵守停送电规程、操作时精力集中 |
|  |  | 7 | 工作人员劳保穿戴不齐 | 触电伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 上班期间劳保护品必须穿戴整齐 |
|  |  | 8 | 低压停电未与值班人员办理停电手续 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 5 | 严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通 |
|  |  | 9 | 高压停电工作票未办理 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 严格执行工作票制度、严禁无票操作 |
|  |  | 10 | 停送电时面对开关操作 | 电击伤人 | 3 | 1 | 7 | 21 | 5 | 加强防护与教育 |
|  |  | 11 | 单相停电火、零接反 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 工作时精力集中 |
|  |  | 12 | 巡视检查变压器时、防爆膜突然破裂 | 灼伤人体 | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | 5 | 教育职工远距离侧面观察 |
|  |  | 13 | 巡查配电装置、接地装置不合格 | 定期检测接地电阻 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 使用前检查接地线 |
|  |  | 14 | 巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴 | 触电伤人 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 | 加强职工教育，现场监督检查 |
|  |  | 15 | 巡查人员进入高压区不穿绝缘靴 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强职工教育，现场监督检查 |
|  |  | 16 | 验电器验电、送电时、误送电 | 触电伤人 | 1 | 2 | 40 | 80 | 3 | 执行《安全操作规程》、工作票制度 |
|  |  | 17 | 验电器不合格 | 触电伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 定期检测 |
|  |  | 18 | 验电器验电、未戴绝缘手套 | 触电伤人 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 加强职工教育，执行《安全操作规程》 |
|  |  | 19 | 验电器验电、绝缘手套 不合格 | 触电伤人 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 按期检测 |
|  |  | 20 | 验电器验电、无人监护 | 触电伤人 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 加强职工教育，执行《安全操作规程》 |
|  |  | 21 | 操作工人用湿手操作电器设备或线路 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 加强学习，加强监督、遵守操作规程 |
|  |  | 22 | 操作工人精力不集中，身体触及设备旋转部位 | 机械伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 精力集中，保持平和心态 |
|  |  | 23 | 操作工人发现设备异常停车时，带负荷拉闸 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 严禁非电气操作人员拉闸 |
|  |  | 24 | 操作工人不负责任，日常点检不及时 | 设备事故 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 | 加强监督、督促提高责任心 |
|  |  | 25 | 供电运行时、超负荷运行 | 火灾 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 加强监视和调度 |
|  |  | 26 | 供电运行时、线路短路 | 火灾 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 加强设备检测、线路维护 |
|  |  | 27 | 供电运行时、接点连接松弛 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 定期紧固检查 |
|  |  | 28 | 供电运行时、电器周围有可燃物 | 火灾 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 定期检查，禁止存放可燃物 |
|  |  | 29 | 供电运行时、变压器内部故障 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 定期检测变压器 |
|  |  | 30 | 供电运行时、变压器油不合格 | 火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 油样定期试验 |
|  |  | 31 | 供电运行时、断路器缺油 | 火灾 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 定期检查，及时补油 |
|  |  | 32 | 供电运行时、断路器加油过多 | 火灾 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 定期检查，及时放油 |
|  |  | 33 | 变压器油及废油泄露 | 人身伤害环境污染 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 定期检查，及时回收 |
|  |  | 34 | 电缆磨损，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，做好防护 |
|  |  | 35 | 电缆受潮，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 定期检查，做好夏季防汛 |
|  |  | 36 | 电缆腐蚀，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 定期检查，排除腐蚀物 |
|  |  | 37 | 电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿 | 火灾、触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 放置灭鼠夹 |
|  |  | 38 | 电缆老化，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，及时更换 |
|  |  | 39 | 电缆头断裂，导致绝缘击穿 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，及时维修 |
|  |  | 40 | 电缆过负荷，导致绝缘老化击穿 | 火灾、触电伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | 加强监视和调整 |
|  |  | 41 | 电流过高，导致变压器过热 | 火灾 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 加强监视和调整 |
|  | 停电检修 | 42 | 停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 |
|  |  | 43 | 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 |
|  |  | 44 | 停电检修变压器时、接地线不合格 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 使用前检查接地线 |
|  |  | 45 | 停电检修变压器时、检修人员精神不集中 | 坠落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 执行《电业安全工作规程》 |
|  |  | 46 | 停电检修变压器时、检修工具存放不稳 | 坠落伤人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 执行《电业安全工作规程》、现场监督检查 |
|  |  | 47 | 停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电 | 触电 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | 5 | 执行《电业安全工作规程》，悬挂标志牌 |
|  |  | 48 | 停电检修变压器时、梯子放置不稳 | 摔伤 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 现场监督检查，教育职工，遵守安全操作规程 |
|  |  | 49 | 停电检修变压器时、用力过猛扳手滑脱 | 碰伤人手 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 加强职工教育 |
|  |  | 50 | 停电检修母线、进线刀闸未断开 | 触电伤人 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 |
|  |  | 51 | 停电检修母线、出线进线未挂接地线 | 触电伤人 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 |
|  | 应急处理 | 52 | 施工车辆铲压断电缆 | 触电伤人 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 5 | 电缆处增加醒目警示标志 |
|  |  | 53 | 恶略天气对供电线路造成突然停电 | 全矿供电系统瞬间停电 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 4 | 雷雨天气、注意巡查 |
|  |  | 54 | 超负荷运行，电缆过热 | 系统停电 | 3 | 0.5 | 3 | 6.5 | 5 | 加强巡查力度 |
|  |  | 55 | 误送电 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
|  |  | 56 | 变压器超负荷运行 | 停电、伤人 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 5 | 加强巡查力度、及时调整负荷 |
|  |  | 57 | 变压器过热 | 停电、伤人 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 5 | 加强巡查力度、及时调整负荷 |
|  |  | 58 | 高压配电柜电缆绝缘老化 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 及时停电进行检修 |
|  |  | 59 | 雷击高压线路 | 停电、火灾 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 5 | 加强对避雷系统的检测 |
|  |  | 60 | 电缆压线松动 | 火灾 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 停电紧固 |
|  |  | 61 | 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 及时修补 |
| 6KV架空供电线路和供电电缆 | 日常运行 | 1 | 巡查线路出现的人员摔倒 | 摔伤 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 2 | 雷雨季节巡查，劳保不齐，雷击伤害 | 雷击伤亡 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 注意观察周边环境、劳保护品齐全 |
|  |  | 3 | 导线接头长时间运行老化发生断线 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强巡查力度 |
|  |  | 4 | 绝缘瓷瓶老化，接地不合格 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强巡查力度 |
|  |  | 5 | 埋地电缆标识不清，人员破土作业，导致电缆受伤 | 触电伤害 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 增加警示标志、做好监护 |
|  |  | 6 | 井下高压输送电缆吊挂不当，车辆运行碰擦 | 触电伤害 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 增加警示标志 |
|  |  | 7 | 电缆接头老化，导致接头短路 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 加强巡查力度 |
|  |  | 8 | 高压电缆桥架接地不合格或运行中人为破坏 | 漏电伤人 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 按标准架设并加强巡查力度 |
|  |  | 9 | 电缆磨损，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，做好防护 |
|  |  | 10 | 电缆受潮，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 定期检查，做好夏季防汛 |
|  |  | 11 | 电缆腐蚀，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 定期检查，排除腐蚀物 |
|  |  | 12 | 电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿 | 火灾、触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 放置灭鼠夹 |
|  |  | 13 | 电缆老化，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，及时更换 |
|  |  | 14 | 电缆头断裂，导致绝缘击穿 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，及时维修 |
|  |  | 15 | 电缆过负荷，导致绝缘老化击穿 | 火灾、触电伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | 加强监视和调整 |
|  |  | 16 | 电缆与风水管路缠绕 | 触电伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 按标准架设、与风水管路分出安全距离 |
|  |  | 17 | 电缆吊挂高度不够 | 触电伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 按标准吊挂 |
|  | 检修 | 1 | 登杆作业，未系安全带 | 高空坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 系好安全带、并在每次使用前检查 |
|  |  | 2 | 停电检修没验电 | 电击电伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 严格遵守停送电规程 |
|  |  | 3 | 高压线路工作时技术和组织措施不完善，导致出现误操作 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 严格执行工作票制度 |
|  |  | 4 | 登杆作业，工具损坏 | 高空坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 工作前检查工具是否完好 |
|  |  | 5 | 高空紧线发生断线 | 高空坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 工作前检查工具是否完好 |
|  |  | 6 | 停送电检修，没挂接地线 | 电击电伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 验电、遵守操作规程 |
|  |  | 7 | 电缆终端头、中间头处理不到位，导致绝缘击穿 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 按标准接线、并做好检测 |
|  |  | 8 | 线路检修带电作业，劳保不齐，无人监护 | 触电伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
|  |  | 9 | 线路检修负荷开关未挂警示牌，导致误送电 | 触电伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
|  |  | 10 | 线路检修，单人作业，无人监护 | 人身伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
|  |  | 11 | 井筒检修电缆，不系安全带 | 高空坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 系牢安全带、并在每次使用前检查 |
|  |  | 12 | 井筒检修电缆，不戴安全帽 | 落物伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 工作期间劳保护品穿戴整齐 |
|  | 应急处理 | 1 | 线杆倾倒 | 砸伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 2 | 线杆倾倒，断线发生电击事件 | 触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 3 | 断线接头时处理不当，坠落 | 触电伤害 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 4 | 拉线时未设警戒或监护不到位 | 过路人员触电伤害 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 注意观察周边环境 |
|  |  | 5 | 处理电缆漏电等故障，停电未验电；未挂接地 | 触电伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
|  |  | 6 | 处理电缆漏电等故障，停错线路 | 触电伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 严格执行工作票制度、一人操作一人监护 |
|  |  | 7 | 电缆短路，未及时拉闸断电 | 火灾或触电伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 及时通知电气操作人员 |
|  |  | 8 | 电缆故障未及时停电，盲目处理 | 触电伤害、灼伤 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 |
| 低压线路 | 日常运行 | 1 | 电缆磨损，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，做好防护 |
|  |  | 2 | 电缆受潮，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 定期检查，做好夏季防汛 |
|  |  | 3 | 电缆腐蚀，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 定期检查，排除腐蚀物 |
|  |  | 4 | 电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿 | 火灾、触电伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 放置灭鼠夹 |
|  |  | 5 | 电缆老化，导致绝缘降低 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，及时更换 |
|  |  | 6 | 电缆头断裂，导致绝缘击穿 | 火灾、触电伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 定期检查，及时维修 |
|  |  | 7 | 电缆过负荷，导致绝缘老化击穿 | 火灾、触电伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | 加强监视和调整 |
|  |  | 8 | 电缆间缠绕、发热 | 火灾 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 加强监视和调整 |
|  |  | 9 | 电缆未挂标识牌 | 维修时不能明确其用途 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 增加标示牌、内容要完整 |
|  |  | 10 | 电缆选型不对，超负荷 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 计算负荷、及时更换 |
|  | 检修 | 1 | 线路检修时未先验电 | 触电伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 遵守停送电规程，工作前先验电 |
|  |  | 2 | 做电缆头、未接紧固 | 火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 接线要仔细认真 |
|  |  | 3 | 电缆接头处未加防护 | 触电伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 做好接头要加防护 |
|  |  | 4 | 电缆三相不平衡 | 火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 注意观察、及时调整 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 1 | 电缆绝缘老化，漏电 | 触电伤亡 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加强巡查力度、及时处理 |
|  |  | 2 | 电缆遭受外力损坏 | 触电伤亡、火灾 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 增加警示标志 |

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称：提升系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 |  | 典型控制措施 |
| 卷扬机主机系统 | 主机部分 | 1 | 检查紧固不及时各部基础螺栓松动 | 导致轴承损坏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 每天巡检检查紧固 |
|  |  | 2 | 主导轮开焊、变形，应力集中 | 主机断轴 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 每周进行一次检查，及时处理 |
|  |  | 3 | 润滑不良主轴承磨损严重，振动加剧 | 温升异常、产生噪音 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 每3个月进行润滑检查 |
|  |  | 4 | 润滑脂选型不当导致主轴承磨损严重，振动加剧 | 温升异常、产生噪音 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 选择合适的润滑脂 |
|  |  | 5 | 加油过程控制措不到位，油中混入杂质主轴承磨损严重，振动加剧 | 温升异常、产生噪音 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 加油时，周围杂物清理干净 |
|  |  | 6 | 没有定期更换失效润滑脂，主轴承磨损严重，振动加剧 | 温升异常、产生噪音 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 每3个月进行润滑检查 |
|  |  | 7 | 主轴承端盖密封老化，更换不及时 | 润滑脂溢出污染环境 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 及时检查，更换密封 |
|  |  | 8 | 主导轮摩擦衬块压块螺栓紧固不及时松动，导致压块活动 | 滑绳、溜车伤人 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每周进行一次检查，紧固 |
|  |  | 9 | 主导轮衬块磨损严重，更换不及时 | 钢丝绳打滑，出现溜车事故伤人 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 及时更换磨损的衬块 |
|  |  | 10 | 主导绳槽车削不及时，导致绳槽超差 | 断绳损失、坠罐伤人 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 根据钢丝绳的松紧，调整绳槽 |
|  |  | 11 | 加油不及时低速齿轮联轴器齿轮磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 每3个月进行润滑检查 |
|  |  | 12 | 油脂失效导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 13 | 三无油脂导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 14 | 油脂选型不当导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 15 | 油脂中混入杂质导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 加油时，周围杂物清理干净 |
|  |  | 16 | 高速齿轮联轴器尼龙棒材质不合格磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 更换损坏的尼龙棒 |
|  |  | 17 | 高速齿轮联轴器不同心尼龙棒销磨损严重 | 噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 调整高速齿轮联轴器平行 |
|  |  | 18 | 行星减速器各轴承润滑不良磨损严重 | 出现异常声音噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 19 | 行星减速器各轴承因润滑泵磨损更换不及时，系统压力过低磨损严重 | 出现异常声音噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 每天检查，发现润滑泵磨损，及时更换 |
|  |  | 20 | 行星减速器各轴承因润滑油中混入杂质磨损严重 | 出现异常声音噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 加油时，周围杂物清理干净 |
|  |  | 21 | 减速机轴承室润滑不良磨损轴承发热、齿轮打齿 | 出现异常声音噪音 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 22 | 减速机结合密封更换不及时渗漏 | 漏油、污染环境 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 及时检查，更换密封 |
|  |  | 23 | 行星减速器通气孔清理不及时堵塞 | 润滑油温过高报警停车，伤人 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 5 |  | 每周一清理 |
|  |  | 24 | 主电机轴承润滑脂注油量不足磨损严重 | 电机声音出现异常，烧毁电机 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 润滑时新油代替废油为止 |
|  |  | 25 | 主电机轴承润滑脂中混入杂质磨损严重 | 电机声音出现异常，烧毁电机 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 加油时，周围杂物清理干净 |
|  |  | 26 | 主电机轴承更换时清洗不彻底磨损严重 | 电机声音出现异常，烧毁电机 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 清洗时，周围杂物清理干净 |
|  |  | 27 | 主电机轴承润滑脂选型不当磨损严重 | 电机声音出现异常，烧毁电机 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 28 | 主电机清扫不及时，内部灰尘过多 | 绝缘降低或烧毁 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 半月一清扫 |
|  |  | 29 | 主电机绝缘老化 | 电机烧毁 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 |  | 清扫时检查，处理 |
|  |  | 30 | 调整检查不及时，主电机碳刷压力不一致，滑环打火，造成匝间短路 | 烧毁电机 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 |  | 清扫电机时，调整碳刷 |
|  |  | 31 | 主电机碳刷弹簧压力失效，更换不及时 | 导致换向器打火 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 |  | 清扫电机时，调整弹簧压力 |
|  |  | 32 | 冷却风机滤网清扫不及时，导致堵塞导致主电机温度升高报警停车， | 意外伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 清扫电机时，清理滤网更换 |
|  |  | 33 | 冷却风机轴承加油润滑不及时，轴承磨损严重， | 产生环境噪音 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 每3个月进行润滑检查 |
|  |  | 34 | 冷却风机叶轮，因环境粉尘大，清扫不及时，磨损严重，动平衡破坏，振动加剧， | 产生噪音 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 半月一清扫 |
|  |  | 35 | 冷却风机叶片折断，落入主电机内部 | 烧毁主电机 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 停机清理断叶片 |
|  |  | 36 | 低速联轴器无防护罩或损坏 | 机械伤害 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 修补或更换护罩 |
|  |  | 37 | 高速联轴器无防护罩或损坏 | 机械伤害 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 修补或更换护罩 |
|  |  | 38 | 当绳板高度不够或损害 | 人员挤伤 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 当绳板高度不低于2,米 |
|  |  | 39 | 运转部位警示标识不足 | 机械伤害 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 5 |  | 悬挂“当心机械伤害”警示牌 |
|  |  | 40 | 设备周围安全护栏不齐全 | 意外伤害 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 5 |  | 护栏高度不低于1.5米 |
|  | 液压制动系统 | 1 | 闸瓦过度磨损 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 6 | 1 | 40 | 240 | 2 |  | 定期检修、及时更换 |
|  |  | 2 | 新闸瓦接触面积达不到要求 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 6 | 1 | 40 | 240 | 2 |  | 闸瓦接触面积不低于60% |
|  |  | 3 | 闸瓦制动间隙变大 | 制动失效、坠罐 | 6 | 1 | 40 | 240 | 2 |  | 间隙控制在2mm以内 |
|  |  | 4 | 制动器密封损坏 | 液压油流失、污染环境 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 每日巡检发现及时更换 |
|  |  | 5 | 制动系统内有空气 | 制动失效、坠罐 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 打开放气孔排气 |
|  |  | 6 | 蝶形弹簧出现裂纹 | 制动失效、坠罐 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 更换蝶型弹簧 |
|  |  | 7 | 制动缸润滑不良 | 制动缸动作不灵敏 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 5 |  | 每3个月进行润滑检查 |
|  |  | 8 | 制动缸动作不灵敏 | 制动失效、坠罐 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 检查维修 |
|  |  | 9 | 加油时滤网破损 | 制动失灵、坠罐 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 加油时，避免弄坏滤网 |
|  |  | 10 | 液压站过滤器堵塞 | 压差报警停车 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 每年进行一次液压站清洗 |
|  |  | 11 | 蓄能器毅力不足 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 每年进行一次液压站清洗 |
|  |  | 12 | 液压油混入杂质 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 每年进行一次液压站清洗 |
|  |  | 13 | 差压滤油器堵塞 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 每年进行一次液压站清洗 |
|  |  | 14 | 油泵内部泄露严重 | 无法开车运行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每年进行一次液压站清洗 |
|  |  | 15 | 换向阀卡主 | 系统无压力、无法开车 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每年进行一次液压站清洗 |
|  |  | 16 | 溢流阀卡主 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 定期检修、及时更换 |
|  |  | 17 | 管路接头密封损坏 | 跑冒滴漏、污染环境 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 更换密封 |
|  |  | 18 | 消防器材配备不足 | 引起火灾 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 配备足够的灭火器材 |
|  |  | 19 | 制动盘表面有油污 | 刹车失灵、溜车造成人员伤害 | 3 | 2 | 40 | 240 | 2 |  | 每班进行一次清扫 |
|  |  | 20 | 闸测试不严格执行操作规程 | 造成设备损坏 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 严格执行操作规程 |
|  | 润滑系统 | 1 | 润滑油选择不正确 | 加剧零部件磨损，造成财产损失 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 选择长城牌润滑油 |
|  |  | 2 | 滤网破损 | 加剧零部件磨损，造成财产损失 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 更换滤网 |
|  |  | 3 | 滤油器堵塞 | 压差报警、影响系统正常运行 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 更换滤油器 |
|  |  | 4 | 压力表失灵 | 系统无法正常启动 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 压力表更换 |
|  |  | 5 | 齿轮泵磨损严重 | 内部泄露增加，系统压力满足不了正常开车 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 更换零部件 |
|  |  | 6 | 系统漏油 | 环境污染 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 检查整改每班清理 |
|  |  | 7 | 电机接线反向 | 系统无压力，不能正常开车 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 加强培训，熟悉接线方法 |
|  |  | 8 | 电机与泵安装不同心 | 负荷过大报警 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 调整平衡 |
|  |  | 9 | 水冷系统不正常 | 润滑油站过温报警停车 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 定期检查、及时检修 |
|  |  | 10 | 吸油管老化 | 系统无压力、无法开车 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 更换老化的吸油管 |
|  |  | 11 | 吸油滤油器堵塞 | 系统无压力、无法开车 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 查找处理 |
|  |  | 12 | 管路接头螺栓松动 | 系统无压力、无法开车 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 紧固 |
|  | 电控系统 | 1 | 闸瓦磨损开关、制动盘偏摆保护失效 | 系统无压力、无法开车 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每班试验，发现问题及时处理 |
|  |  | 2 | 变压器温升异常 | 造成停电事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 |  | 停车及时检修 |
|  |  | 3 | 高、低压电压，电流表显示不灵敏 | 监测失效，影响系统安全运行 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 运行中注意观察 |
|  |  | 4 | 励磁电流表不准确 | 监测失效，影响系统安全运行 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 运行中注意观察 |
|  |  | 5 | 控制柜PLC工作不正常 | 运行中突然停车、人员困在罐笼中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 6 | 稳压电源电压显示是否正常 | 运行中突然停车、人员困在罐笼中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 7 | 直流快开动作值不正确，接线不牢固、 老化， | 电控无法运行 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 8 | PLC箱不正常 | 电控无法运行 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 9 | PLC输入：输出接点松动 | 运行中突然停车、人员困在罐笼中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 10 | 变频器、变流器风机不运行 | 突然停车、造成人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 11 | 电控系统内部灰尘过多 | 突然停车、造成人身伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  | 半月一清扫 |
|  |  | 12 | 绝缘器具失效 | 触电、烫伤 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 打压试验 |
|  |  | 13 | 各中段照明失效 | 影响安全运行 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 |  | 保持中段照明充足 |
|  |  | 14 | 操作台仪表指示灯显示混乱 | 司机容易看错信号，发错车出现人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  | 操作系统 | 1 | 各电压、电流表显示异常 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 2 | 上位机（触摸屏）监视画面不显示 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 3 | 紧急停车按钮失效 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 4 | 数显不准确 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 5 | 各转换开关及按钮失效 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 6 | 过卷开关动作不灵敏 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 7 | 各中段通讯中断 | 突然停车、造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 8 | 各中段监控不显示 | 罐笼不到位停车，造成人身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 9 | 开车前对各指示灯不进行测试 | 容易发错信号，人员坠井 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 每班检查 |
|  |  | 10 | 听不清信号盲目开车 | 出现人员坠落、挤伤 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 反问清楚后再开车 |
|  |  | 11 | 卷扬机运行中擦洗设备 | 绞伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 |  | 运行中禁止擦拭设备 |
|  |  | 12 | 停车时手把不在零位置 | 滑车伤人 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 |  | 停车后，手把放在零位 |
|  |  | 13 | 超载或超员运行 | 电机电流大，烧电机 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 |  | 加大检查力度，严禁超载 |
|  |  | 14 | 开车精力不集中 | 发生设备、人身事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 加大监督检查力度，岗前教育 |
|  |  | 15 | 精神状态不佳 | 溜车、坠罐伤人 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |  | 加大监督检查力度，岗前教育 |
|  |  | 16 | 安全门没关牢，插销未插牢 | 罐笼运行时突然停车，人员坠井 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 |  | 安全门、插销运行前插牢靠 |
|  |  | 17 | 定位卡失效或下井牌未翻 | 延误应急救援 | 6 | 2 | 15 | 180 | 2 |  | 失效的及未翻拍的不准下井 |
|  |  | 18 | 交接班不清楚 | 可能导致设备带病运行，设备损坏 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 交接班不清楚不准下班 |
|  |  | 19 | 无证上岗 | 溜车、坠罐伤人 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 4 |  | 持证上岗 |
|  |  | 20 | 疲劳上岗 | 溜车、坠罐伤人 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 4 |  | 精神不振及疲劳不准上岗 |
|  |  | 21 | 提升机运行过程中做与工作无关事情 | 溜车、坠罐伤人 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 4 |  | 工作中严禁做一切与工作无关的事情 |
|  |  | 22 | 离岗操作 | 溜车、坠罐伤人 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 4 |  | 工作时严禁离岗 |
|  |  | 23 | 雷雨天气提升机不停车、不停电 | 击毁设备 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 5 |  | 加强防雷设施，停车，停电 |
|  |  | 24 | 在罐笼中打闹、拥挤 | 坠落伤人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  | 提高责任心 |
|  |  | 25 | 卷扬机单人操作 | 发生设备、人身事故 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | 4 |  | 一人操作一人监护 |
|  |  | 26 | 运行时突然停电 | 人员容易甩出 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 加强培训，等待来电 |
|  |  | 27 | 操作台有杂物 | 影响正常操作，造成人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  | 操作台上不得放置与工作无关的东西 |
|  |  | 28 | 没有按规定载货载人，上层载货，下层载人 | 伤人 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 依照规程，上层载人、下层载货 |
|  | 信号系统 | 1 | 井筒通讯电缆短路 | 影响正常操作，造成人身伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每班检查 |
|  |  | 2 | 安全门联锁失效 | 人员坠井 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 3 | 安全门闭锁失效 | 人员坠井 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 4 | 过卷开关失效 | 过卷事故、财产损失 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 5 | 松绳保护失效 | 坠罐伤人 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 6 | 停车点失效 | 过卷事故、财产损失 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 7 | 信号工失职、超员运行，导致制动力不足 | 溜车、坠罐伤人 | 3 | 2 | 40 | 240 | 2 |  | 提高责任心 |
|  |  | 8 | 各马头门阻车器失效，下放重物坠井 | 损坏井筒设施 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 失效不动车 |
|  |  | 9 | 检查不到位安全门联锁失效， | 人员坠井 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 10 | 检查不到位安全门闭锁失效， | 人员坠井 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 失效不动车 |
|  |  | 11 | 维护不到位，罐内阻车器转动不灵活，罐内重物坠井 | 损坏井筒设施 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 失效不动车 |
|  |  | 12 | 混合井满员提人，箕斗未加配重， | 溜车、坠罐伤人 | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | 5 |  | 根据人员多少，增加3-4吨配重 |
|  |  | 13 | 混合井下放大件设备等，箕斗未加配重， | 溜车、坠罐 | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | 5 |  | 根据下放设备质量增加相应配重后动车 |
|  |  | 14 | 程序错误箕斗装矿停车点未予计量斗联锁，二次装矿 | 溜车、坠罐 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 看清监控，加强培训 |
|  |  | 15 | 减速点失效 | 过卷事故、财产损失 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 失效不动车 |
|  | 监控通讯系统 |  | 各中段马头门监控不显示或显示不清楚 | 人员坠井 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 整改后动车 |
|  |  |  | 尾绳格梁监控不显示 | 尾绳打结、财产损失 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  | 每班查看监控，及时维修 |
|  |  |  | 马头门照明不足 | 上下井人员坠井 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 4 |  | 保持中段照明充足 |
|  |  |  | 各中段电话不畅通 | 延误应急救援 | 0.5 | 2 | 40 | 40 | 4 |  | 每班检查，保障通讯畅通 |
|  |  |  | 电话号码薄不齐全 | 延误应急救援 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 每班检查，保障通讯畅通 |
|  | 保护装置 | 1 | 提升机上下过卷位置发生错乱 | 过卷事故、造成人本身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 2 | 提升机过卷开关失效 | 过卷事故、造成人本身伤害 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 3 | 电机测温装置失灵 | 烧毁电机、造成财产损失 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 4 | 过流保护装置失灵 | 烧毁电机、造成财产损失 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 5 | 欠压保护装置失灵 | 烧毁电机、造成财产损失 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 6 | 轴承测温装置失效 | 坠罐 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 7 | 闸瓦磨损开关、制动盘偏摆保护失效 | 坠罐 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 8 | 编码器失灵 | 坠罐 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 维修好后动车 |
|  |  | 9 | 温控装置失灵 | 设备损坏、财产损失 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 维修好后动车 |
| 井筒及井架装备 | 井筒设施 | 1 | 罐道螺栓松动 | 运行不平稳、人员坠井 | 6 | 2 | 15 | 180 | 2 |  | 每周井筒检查，及时维修 |
|  |  | 2 | 罐道接头错位 | 冲击噪音， | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 每周井筒检查，及时维修 |
|  |  | 3 | 罐道磨损严重 | 容器运行不平稳、设备损坏 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 每周井筒检查，及时维修 |
|  |  | 4 | 楔形木罐道磨损严重 | 过卷事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 每周井筒检查，及时维修 |
|  |  | 5 | 罐笼缺少把手 | 人员容易甩出 | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 5 |  | 安装把手 |
|  |  | 6 | 罐内阻车器损坏 | 下放重物坠罐 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 阻车器修好后再下放重物 |
|  |  | 7 | 钢丝绳锈蚀严重 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 8 | 钢丝绳直径缩小超标 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 9 | 钢丝绳断丝超标 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 10 | 自动张力平衡装置变形 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 11 | 自动张力平衡装置连通管漏油 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 12 | 尾绳旋转器不灵活 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 13 | 尾绳旋转器轴承润滑不良 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 14 | 自动张力平衡装置阀门卡死 | 断绳、财产损失 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 |  | 每日、每周检查，及时处理 |
|  |  | 15 | 梯子间护网缺失 | 上下人员坠井 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 安装护网 |
|  |  | 16 | 梯子间平台有杂物 | 上下人员摔伤 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 每周 清理 |
|  |  | 17 | 人行梯子锈蚀严重 | 爬梯人员踏空、摔伤 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 18 | 风水管路锈蚀严重 | 造成跑冒滴漏现象、污染环境 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 19 | 风水管路固定是否牢靠 | 重物坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 20 | 井筒电缆漏电 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 21 | 井筒线缆被异物砸伤、开裂 | 停电事故 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 22 | 井筒电缆固定不牢固 | 电缆线径拉伸、变形，超负荷起火 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 23 | 罐耳间隙超差 | 罐笼运行不平稳，人员坠井 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 24 | 罐轮间隙过大 | 罐笼运行不平稳，人员坠井 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 25 | 罐轮间隙过小 | 罐轮磨损加剧、财产损失 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 26 | 罐链固定挂钩损坏 | 放链不及时，管内人员坠井 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 27 | 管内阻车器不灵活 | 下放重物坠罐 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 28 | 天轮衬块磨损严重 | 跳绳 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 4 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 29 | 防撞梁缺失 | 设备损坏 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 30 | 过卷高度不足 | 发生过卷事故 | 0.1 | 0.5 | 40 | 0.2 | 5 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 31 | 楔形罐道开裂、变形或磨损 | 过卷事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 每周检查、及时检修 |
|  |  | 32 | 天轮轴承润滑不良 | 轴承磨损加剧 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 选择锂基脂润滑脂 |
|  |  | 33 | 链轮轴承端盖密封损坏 | 润滑油溢出、污染环境 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 更换密封 |
|  |  | 34 | 天轮平台油脂未清理 | 检修、维护人员滑到、摔伤 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 工作结束清理现场 |
|  |  | 35 | 天轮轴瓦缺油 | 主轴磨损、断轴 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 每3个月进行润滑检查 |
|  |  | 36 | 降低水位过高 | 尾绳侵泡水中、打结，坠罐 | 3 | 1 | 100 | 300 | 2 |  | 每班观察井底积水排除 |
|  |  | 37 | 井底粉矿过高 | 尾绳打结，坠罐 | 3 | 1 | 100 | 300 | 2 |  | 每天观察，及时清理 |
|  |  | 38 | 尾绳格梁变形或缺失 | 尾绳打结，坠罐 | 3 | 1 | 100 | 300 | 2 |  | 每天观察，及时维修 |
|  |  | 39 | 尾绳与格梁摩擦 | 加剧尾绳磨损 。财产损失 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 |  | 每天观察，及时维修 |
|  | 井架 | 1 | 井架锈蚀严重 | 井架倒塌事故 | 0.1 | 0.5 | 100 | 5 | 5 |  | 随时关注，锈蚀严重时更换 |
|  |  | 2 | 结构件缺失 | 应力集中、井架倒塌 | 0.1 | 0.5 | 100 | 5 | 5 |  | 随时关注，发现缺失及时更换 |
|  |  | 3 | 避雷设施不合格 | 雷击 | 0.2 | 0.5 | 15 | 1.5 | 5 |  | 每季度检查、及时检修 |
|  |  | 4 | 爬梯损坏 | 人员坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 每天检查、及时检修 |
| 环境因素 | 自然环境 | 1 | 空开潮湿漏电着火 | 中毒 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 加强检查及时处理潮湿 |
|  |  | 2 | 电缆接头潮湿漏电 | 触电伤人 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 接头时用防水胶布外加热缩管 |
|  |  | 3 | 雷雨天房屋漏雨 | 电气事故 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 汛期检查、及时整改 |
|  |  | 4 | 空开拉闸后带电伤人 | 触电伤人 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 拉闸后验电 |
|  | 作业环境 | 1 | 配电室小动物进入 | 短路、接地，引起电气火灾 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 加强防止小动物进入措施 |
|  |  | 2 | 电梯门保护失效 | 发生剪切事故伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 加大电梯维护 |
|  |  | 3 | 焊接作业时焊烟大，通风不好 | 中毒 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  | 开风机、佩戴口罩 |
|  |  | 4 | 雷雨天不关门窗 | 电气事故 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 落实专人负责 |
|  |  | 5 | 噪声影响 | 听力伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 |  | 佩戴耳塞 |
|  |  | 6 | 运行设备中粉尘过多 | 肺部堵塞、呼吸困难 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 开风机、佩戴口罩 |
|  |  | 7 | 废弃油污机布乱扔 | 起火 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 5 |  | 集中存放处理 |
|  |  | 8 | 防鼠网过高 | 容易摔倒 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 降低高度、提高注意力 |
|  | 应急救援 | 1 | 灭火器过期 | 延误应急救援 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 根据灭火器日期更换 |
|  |  | 2 | 扑救电气火灾拿错灭火器 | 触电伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 教育培训消防知识 |
|  |  | 3 | 防火沙潮湿 | 触电伤人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 教育培训消防知识 |
|  |  | 4 | 扑救电气火灾之前没有切断电源或切段错误 | 触电伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 教育培训消防知识 |
|  |  | 5 | 防火沙放置不合理 | 延误救援 | 6 | 0.5 | 7 | 21 | 4 |  | 教育培训消防知识 |
|  |  | 6 | 消防器材配备不足 | 延误救援 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 专项检查，及时补充 |
| 高压配电系统 | 日常巡视 | 1 | 日常巡视，绝缘橡胶板湿滑 | 摔伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 自我保护意识 |
|  |  | 2 | 雷雨季节巡查，劳保不齐，雷击伤害 | 雷击伤亡 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 |  | 劳保穿戴齐全 |
|  |  | 3 | 导线接头长时间运行老化发生断线 | 触电伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 4 | 绝缘瓷瓶老化，接地不合格 | 触电伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 5 | 电缆沟电缆漏电，进入电缆沟巡查电缆 | 触电伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 6 | 井下高压输送电缆吊挂不当，车辆运行碰擦 | 触电伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 7 | 电缆接头老化，导致接头短路 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 8 | 高压电缆桥架接地不合格或运行中人为破坏 | 漏电伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 9 | 电缆磨损，导致绝缘降低 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日检查，做好防护 |
|  |  | 10 | 电缆受潮，导致绝缘降低 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日检查，做好夏季防汛 |
|  |  | 11 | 电缆腐蚀，导致绝缘降低 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日检查，排除腐蚀物 |
|  |  | 12 | 电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 放置灭鼠夹 |
|  |  | 13 | 电缆老化，导致绝缘降低 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日检查，做好防护 |
|  |  | 14 | 电缆头断裂，导致绝缘击穿 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日检查，做好防护 |
|  |  | 15 | 电缆过负荷，导致绝缘老化击穿 | 火灾 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加强监视和调整 |
|  |  | 16 | 电缆与风水管路缠绕 | 触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.25 | 5 |  | 分开吊挂，管子上方 |
|  |  | 17 | 电缆规格型号标识不清 | 延误应急处置 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 标识清晰，型号、规格、用途、起止点、电压 |
|  |  | 18 | 电缆起始地点标识混乱，导致同送点错误 | 触电伤害 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 标识清晰，型号、规格、用途、起止点、电压 |
|  |  | 19 | 电缆吊挂高度不够 | 触电伤害 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 吊挂在不易碰到的地方 |
|  | 检修 | 1 | 登杆作业，未系安全带 | 高空坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 系好安全带 |
|  |  | 2 | 停电检修没验电 | 电击电伤 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 验电后作业 |
|  |  | 3 | 高压线路工作时技术和组织措施不完善，导致出现误操作 | 触电伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 制定措施完善 |
|  |  | 4 | 登杆作业，工具损坏 | 高空坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 使用前检查 |
|  |  | 5 | 高空紧线发生断线 | 高空坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 加强监护 |
|  |  | 6 | 停送电检修，没挂接地线 | 电击电伤 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 挂好接地 |
|  |  | 7 | 电缆终端头、中间头处理不到位，导致绝缘击穿 | 火灾 | 0.5 | 1 | 15 | 2.25 | 5 |  | 合理处置 |
|  |  | 8 | 线路检修带电作业，劳保不齐，无人监护 | 触电伤害 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 穿戴劳保，加强监护 |
|  |  | 9 | 线路检修负荷开关未挂警示牌，导致误送电 | 触电伤害 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 加强监护，悬挂警示牌 |
|  |  | 10 | 线路检修，单人作业，无人监护 | 人身伤害 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 加强监护 |
|  |  | 11 | 井筒检修电缆，不系安全带 | 高空坠落 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 系好安全带 |
|  |  | 12 | 井筒检修电缆，不戴安全帽 | 落物伤害 | 0.1 | 1 | 7 | 0.7 | 5 |  | 穿戴劳保，加强监护 |
|  | 应急处理 | 1 | 线杆倾倒 | 砸伤 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 远离线杆 |
|  |  | 2 | 线杆倾倒，断线发生电击事件 | 触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 远离线杆 |
|  |  | 3 | 断线接头时处理不当，坠落 | 触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 合理处置 |
|  |  | 4 | 拉线时未设警戒或监护不到位 | 过路人员触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 加强监护设立警示 |
|  |  | 5 | 处理电缆漏电等故障，停电未验电；未挂接地 | 触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 接地验电后作业 |
|  |  | 6 | 处理电缆漏电等故障，停错线路 | 触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 带防护用品 |
|  |  | 7 | 电缆短路，未及时拉闸断电 | 火灾或触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 定期检查，做好防护 |
|  |  | 8 | 电缆故障未及时停电，盲目处理 | 触电伤害、灼伤 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 制定措施完善 |
|  |  | 9 | 采用单路供电，线路停电、损坏 | 人员精神伤害 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  |  |
| 低压配电系统 | 日常操作 | 1 | 停电时、未将设备可靠地脱离电源 | 电击伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 2 | 巡查、抄表时未与带电设备保持带电间隔 | 电击伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 3 | 操作停送电时倒送电 | 电击伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 4 | 停电时未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌 | 电击伤人 | 1 | 6 | 15 | 15 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 5 | 停电时、带负荷拉合闸 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 6 | 停送电时、拉合闸的顺序错误 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 7 | 工作人员劳保穿戴不齐 | 触电伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 8 | 低压停电未与值班人员办理停电手续 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 9 | 高压停电工作票未办理 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 10 | 停送电时面对开关操作 | 电击伤人 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 11 | 单相停电火、零接反 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 12 | 巡视检查变压器时、防爆膜突然破裂 | 灼伤人体 | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | 5 |  | 教育职工远距离侧面观察 |
|  |  | 13 | 巡查配电装置、接地装置不合格 | 定期检测接地电阻 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 使用前检查接地线 |
|  |  | 14 | 巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴 | 触电伤人 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 4 |  | 加强职工教育，现场监督检查 |
|  |  | 15 | 巡查人员进入高压区不穿绝缘靴 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加强职工教育，现场监督检查 |
|  |  | 16 | 验电器验电、送电时、误送电 | 触电伤人 | 1 | 2 | 40 | 80 | 3 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 17 | 验电器不合格 | 触电伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 定期检测 |
|  |  | 18 | 验电器验电、未戴绝缘手套 | 触电伤人 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 19 | 验电器验电、绝缘手套不合格 | 触电伤人 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 |  | 按期检测 |
|  |  | 20 | 验电器验电、无人监护 | 触电伤人 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 21 | 操作工人用湿手操作电器设备或线路 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 22 | 操作工人精力不集中，身体触及设备旋转部位 | 机械伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 23 | 操作工人发现设备异常停车时，带负荷拉闸 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 24 | 操作工人不负责任，日常点检不及时 | 设备事故 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 25 | 供电运行时、超负荷运行 | 火灾 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |  | 加强监视和调度 |
|  |  | 26 | 供电运行时、线路短路 | 火灾 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |  | 加强设备检测、线路维护 |
|  |  | 27 | 供电运行时、接点连接松弛 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 停电紧固检查 |
|  |  | 28 | 供电运行时、电器周围有可燃物 | 火灾 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 每日巡检，禁止存放可燃物 |
|  |  | 29 | 供电运行时、变压器内部故障 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 |  | 每年检测变压器 |
|  |  | 30 | 供电运行时、变压器油不合格 | 火灾 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 |  | 油样每年试验 |
|  |  | 31 | 供电运行时、断路器缺油 | 火灾 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |  | 每年检查，及时补油 |
|  |  | 32 | 供电运行时、断路器加油过多 | 火灾 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |  | 每年检查，及时放油 |
|  |  | 33 | 变压器油及废油泄露 | 人身伤害环境污染 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 每年检查，及时回收 |
|  |  | 34 | 电缆磨损 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每日检查，做好防护 |
|  |  | 35 | 电缆受潮 | 火灾 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 每日检查，做好夏季防汛 |
|  |  | 36 | 电缆腐蚀 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每日检查，排除腐蚀物 |
|  |  | 37 | 电缆鼠咬 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 放置灭鼠夹 |
|  |  | 38 | 电缆老化 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每日检查，及时更换 |
|  |  | 39 | 电缆头漏油 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每日检查，及时维修 |
|  |  | 40 | 电缆头断裂 | 火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 每日检查，及时维修 |
|  |  | 41 | 电压过高 | 火灾 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 加强监视和调整 |
|  | 停电检修 | 1 | 停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 2 | 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 3 | 停电检修变压器时、接地线不合格 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 使用前检查接地线 |
|  |  | 4 | 停电检修变压器时、检修人员精神不集中 | 坠落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 执行《电业安全工作规程》 |
|  |  | 5 | 停电检修变压器时、检修工具存放不稳 | 坠落伤人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 6 | 停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电 | 触电 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 7 | 停电检修变压器时、梯子放置不稳 | 摔伤 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 现场监督检查，教育职工，遵守安全操作规程 |
|  |  | 8 | 停电检修变压器时、用力过猛扳手滑脱 | 碰伤人手 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 加强职工教育 |
|  |  | 9 | 停电检修母线、进线刀闸未断开 | 触电伤人 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 10 | 停电检修母线、出线进线未挂接地线 | 触电伤人 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  | 应急处置 | 1 | 施工车辆铲压断电缆 | 触电伤人 | 3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 2 | 恶略天气对供电线路造成突然停电 | 全矿供电系统瘫痪 | 3 | 0.5 | 7 | 21 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 3 | 超负荷运行，电缆过热 | 系统停电 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 4 | 误送电 | 触电伤人 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 5 | 变压器超负荷运行 | 停电、伤人 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 6 | 变压器过热 | 停电、伤人 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 7 | 高压配电柜电缆绝缘老化 | 触电伤人 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 8 | 雷击高压线路 | 停电、火灾 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 9 | 电缆压线松动 | 火灾 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 10 | 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  | 改进防鼠网，放置老鼠进入 |
| 检修过程 | 电焊作业 | 1 | 抛掷工具、物品 | 砸伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  | 工作时，严禁抛掷物品 |
|  |  | 2 | 维修设备时没有停电 | 触电伤害 | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 5 |  | 加维修电器设备时，先停电。 |
|  |  | 3 | 焊钳有损坏，绝缘不良 | 触电伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 4 | 运输氧气与乙炔瓶时，跌落、撞击或受高温 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 5 | 氧气瓶、管有油污遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 6 | 氧气乙炔管打折、漏气遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 7 | 氧气瓶乙炔瓶激烈碰撞 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 8 | 乙炔瓶卧放，丙酮流出遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 9 | 氧气表乙炔表损坏，气体泄漏，遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 10 | 氧气瓶乙炔瓶无防震圈，震动时气体泄漏遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 11 | 运输气瓶时无安全帽，碰撞气体泄漏，遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 12 | 气瓶在日光下爆晒，气体膨胀泄漏，遇明火 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 13 | 运输气瓶时抽烟 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 14 | 气割时焊嘴堵塞、过热 | 回火爆炸 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 15 | 焊割场所附近有易燃易爆物品，操作不当 | 火灾事故 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 16 | 电焊机移动时未切断电源 | 触电伤害 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 17 | 用砂轮机打磨物品砂轮片受力过大易破碎，飞溅 | 人身伤害 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 18 | 使用的电焊机漏电 ，无接地 | 触电事故 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 19 | 氧气、乙炔瓶距火源太近小于10米 | 爆炸事故 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 远离火源10米以外 |
|  |  | 20 | 使用气焊气割时产生明火，操作不当 | 烧伤或烫伤 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 21 | 气焊把发生回火 | 爆炸事故 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 22 | 焊接作业时焊烟大，通风不好 | 中毒 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  |  | 23 | 焊接时潮湿，绝缘不好 | 触电伤害 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊使用规定 |
|  | 机房作业 | 1 | 用棉纱清洗液压元件，阀芯卡死，制动失效 | 溜车伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 保持液压站周围的清洁 |
|  |  | 2 | 向液压站加油，不履行三级过滤，杂质混入，导致阀卡死，制动失效 | 溜车伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 用滤油器加油 |
|  |  | 3 | 闸测试时，油路高压球阀关闭不严 | 溜车伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 专人指挥，专人负责球阀关闭 |
|  |  | 4 | 闸测试完成后，油路高压球阀没打开或有漏打开的 | 设备损坏 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 专人指挥，专人负责球阀关闭 |
|  |  | 5 | 闸测试完成后，和卷扬机工沟通不好 | 设备损坏 溜车伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 沟通联系，专人指挥 |
|  |  | 6 | 拆装制动器及高压管路后，放气时没用抹布将接头包好 液压油喷射到制动盘或作业人员身上 | 溜车伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 拆装后把牢，包装好 |
|  |  | 7 | 用汽油清洗液压元件时，跟前有吸烟的 | 火灾事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 4 |  | 清洗时，现场不得吸烟。严禁用汽油清洗 |
|  |  | 8 | 主导轮注油时，防止工具和螺栓掉落到轴承里 | 设备损坏 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | 工具摆放位置妥当，注意螺丝拿用 |
|  |  | 9 | 主导轮注油时，锂基脂掉落到制动盘，制动失效 | 溜车伤人 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 小心加油，不得把锂基脂沾在制动盘上 |
|  |  | 10 | 机房使用行车时，作业人员协调好 | 人身伤害 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | 5 |  | 执行《安全操作规程》，加强学习，加强监督 |
|  |  | 11 | 机房使用行车时，控制手柄上总停按钮必须灵敏可靠，防止接触器粘连，行车停不下 | 人身伤害 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 5 |  | 使用前，检查各接触器接触情况，及时处理 |
|  |  | 12 | 设备运行时，调试或擦洗设备 | 人身伤害 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 4 |  | 执行《安全操作规程》，加强学习，加强监督 |
|  |  | 13 | 更换闸瓦时突然开车 | 人身伤害 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 5 |  | 派专人监护、协调好卷扬机房 |
|  |  | 14 | 两人搬抬大的物件，配合不好发生挤压 | 人身伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 搬抬配合好。大的物件不准搬抬 |
|  |  | 15 | 确保制动器蝶形弹簧无开裂 动作约50万次更换，更换时确保蝶形弹簧方向及片数正确 | 溜车伤人 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 5 |  | 专人负责 专人监护 |
|  |  | 16 | 确保制动器蝶形弹簧滑套滑动灵敏 | 溜车伤人 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 5 |  | 专人负责 专人监护 |
|  | 井筒作业 | 1 | 冬季井筒除冰，碎冰掉落 | 伤人 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 自上而下排净一节下一节 |
|  |  | 2 | 井筒检修时上方无防护棚 | 落物伤人 | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | 5 |  | 检修前做好防护 |
|  |  | 3 | 检修罐道轮安全带吊挂不牢固 | 坠落 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 4 |  | 检查系好安全带 |
|  |  | 4 | 检修竖井罐道浮石落入 | 砸伤 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 使用安全伞 |
|  |  | 5 | 井筒作业，防护措施不周 | 坠落 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 必须系好保险带，架梯子 |
|  |  | 6 | 钢丝绳超期使用 | 断绳 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 每周一次详细检查 |
|  |  | 7 | 钢丝绳断丝超标 | 断绳 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 每周一次详细检查 |
|  |  | 8 | 钢丝绳绳径缩小，超标 | 断绳 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 每周一次详细检查 |
|  |  | 9 | 钢丝绳锈蚀严重 | 断绳 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 每周一次详细检查 |
|  |  | 10 | 井筒作业时，在井口及各中段码头门悬挂（井筒有人作业 禁止靠近） | 落物伤人 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 专人放置在明显位置 |
|  |  | 11 | 井筒作业人员和卷扬机工对讲机联系清楚，有问有答确认清楚方可动车 | 伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 派专人监护、协调好卷扬机房 |
|  |  | 12 | 井筒使用电气焊时，防止焊渣和割件掉入井筒 | 火灾和设备损坏 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 检修时做好防护 |
|  |  | 13 | 使用汽油电焊机时，注意防火 防漏电 | 火灾伤人 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  | 派专人监护，带合格二氧化碳灭火器 |
|  |  | 14 | 在井筒禁止双重作业 | 落物伤人 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 派专人监护 |
|  |  | 15 | 更换闸瓦时突然开车 | 挤伤 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 5 |  | 派专人监护、协调好卷扬机房 |
|  | 井架天轮平台作业 | 1 | 在井架天轮平台作业时，地面设好警戒线，专人监护 | 落物伤人 | 0.5 | 2 | 7 | 7 | 5 |  | 派专人监护 |
|  |  | 2 | 作业人员系好安全带，劳保齐全 | 坠落伤人 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2 |  | 安全带系挂牢固 |
|  |  | 3 | 作业工具用绳子系在手腕上 | 坠落伤人 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 工具摆放位置妥当，注意螺丝拿用 |
|  |  | 4 | 使用电气焊时，防止焊渣和割件掉入井筒或地面 | 火灾伤人或设备损坏 | 10 | 6 | 1 | 60 | 4 |  | 制定防止焊渣和割件掉入井筒或地面的措施 |
|  |  | 5 | 在井架天轮平台作业时，禁止双层作业 | 坠落伤人 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 禁止双层作业 |
|  |  | 6 | 导向轮注油时，防止工具和螺栓掉落到轴承里 | 设备损坏 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | 工具摆放位置妥当，注意螺丝拿用 |
|  |  | 7 | 作业人员和卷扬机工协调好，防止误动车 | 坠落伤人 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | 5 |  | 派专人监护、协调好卷扬机房 |
|  |  | 8 | 在井架天轮平台作业抛掷工具、物品 | 落物伤人 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 |  | 禁止抛掷任何物品 |
|  | 电工作业 | 1 | 带电挂接地线 | 触电事故 | 0.1 | 0.5 | 15 | 0.75 | 5 |  | 停电 |
|  |  | 2 | 电缆接头处置不当 | 电气火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 加强检查严格按标准处理接头 |
|  |  | 3 | 误合故障线路电源 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加大检查力度，悬挂警示标志 |
|  |  | 4 | 电缆吊挂过程中,电缆漏电 | 电击 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 4 |  | 停电,戴绝缘手套,穿绝缘鞋 |
|  |  | 5 | 配电柜内加热器未投入，开关电器受潮 | 触电 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 戴绝缘手套,除潮器 |
|  |  | 6 | 停送电时，带负荷误拉合刀闸 | 触电、烧毁开关 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5 | 5 |  | 加强安全培训 |
|  |  | 7 | 行吊电缆运行中摩擦漏电 | 触电伤人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 电缆标准吊挂严禁摩擦 |
|  |  | 8 | 线路接头不规范 | 触电、短路 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |  | 加强巡查，规范接线 |
|  |  | 9 | 带电作业 | 触电 | 6 | 1 | 7 | 42 | 4 |  | 停电或加强安全防护 |
|  |  | 10 | 井筒作业不系安全带 | 坠落伤人 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 4 |  | 系好安全带 |
|  |  | 11 | 开关之间的联线发热老化 | 漏电伤人 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 5 |  | 经常检查、适时更换 |
|  |  | 12 | 高空维修行吊等设备 | 坠落伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 系好安全带 |
|  |  | 13 | 变压器停电后，未放电、验电检修 | 触电 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 14 | 提升机变频器必须先断电再分高压开关，否则容易丢失模块数据，无法正常运行 | 设备损坏 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 15 | 高压配电柜在送电时未先合刀闸再合真空断路器 | 电弧伤人 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 16 | 拉合跌落熔断器时，未用零克杆、未戴绝缘手套和穿绝缘鞋 | 触电事故 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 17 | 机房停电时，未先关闭上位机电源 | 数据丢失 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 18 | 提升机断电前，未先关闭稳压电源 | 导致CPU模块和电源模块损坏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 19 | 分断开关未换成漏电断路器 | 触电事故 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 20 | 提升机监控器断电前，未先关闭电源开关， | 设备损坏 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 21 | 提升机碳刷未进行定期检查更换 | 滑环打火 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 22 | 提升机变流器启动后，冷却风扇未运行 | 变流器烧坏 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 23 | 提升机液压站残压过大 | 溜车伤人 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 24 | 提升机液压站油温检测装置失效 | 溜车伤人 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 25 | 三相电机绝缘测试时，不慎用摇表测相间绝缘 | 电机损坏 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 26 | 春防停送电时，未严格遵守安全操作规程和两票三制 | 触电事故 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 27 | 频繁启动变频器 | 损坏变频器 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 28 | 停电检修，未挂警示标志误合闸 | 触电 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 |  | 挂标示牌、警戒 |
|  | 个体防护 | 1 | 高空作业不系安全带 | 坠落伤人 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 4 |  | 下井人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 |
|  |  | 2 | 不带防尘口罩 | 矽肺 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 下井人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 |
|  |  | 3 | 不带安全背甲 | 伤害 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 下井人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 |
|  |  | 4 | 不带自救器 | 中毒 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 下井人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 |
|  |  | 5 | 不带照明 | 坠井 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 |  | 下井人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 |
|  |  | 6 | 绝缘水靴不合格 | 触电 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 |  | 下井人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 |
|  |  | 7 | 特殊作业无审批 | 安全措施不到位 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 5 |  | 特殊作业必须审批 |
|  | 工具 | 1 | 手电钻等移动电器漏电 | 触电 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 |  | 加强检查，戴绝缘手套 |
|  |  | 2 | 扳手掉入井筒 | 坠落伤人 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 |  | 不用时放入工具袋 |
|  |  | 3 | 电焊机焊把子漏电 | 触电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 |  | 重新更换焊把子 |

| 风险点辨识、评价、管控措施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识模块：地下矿山 |  |  |  | 系统名称：排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元划分 |  | 风险辨识 |  |  | 风险评价 |  |  |  |  |  | 风险控制 |
| 子系统 | 支项 | 序号 | 风险点 | 可能导致的后果 | L | E | C | D | 风险等级 |  | 典型控制措施 |
|  | 泵体 | 1 | 地脚固定螺丝松动 | 水泵损坏 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |  | 检查紧固 |
|  |  | 2 | 填料压盖压不紧影响上水量 | 淹井 | 6 | 6 | 1 | 36 | 4 |  | 检查紧固 |
|  |  | 3 | 轴承缺油 | 损坏轴承 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 检查润滑 |
| 水泵房 |  | 4 | 泵体有油污、脱漆现象 | 设备损坏 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |  | 经常清理 |
|  |  | 5 | 轴承室润滑不良，磨损轴承发热、 | 损坏轴承 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 定期检修、及时检查 |
|  |  | 6 | 弹性联轴器胶垫及垫的磨损严重 | 损坏联轴器 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |  | 检查更换 |
|  |  | 7 | 真空表指示不正确；水泵无法启动 | 淹井 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 检查维修 |
|  |  | 8 | 水泵达不到排水能力 | 淹井 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 维修更换 |
|  |  | 9 | 没有配有同型号的水泵，影响排水工作正常运行 | 淹井 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 配备相同型号 |
|  |  | 10 | 水泵结构部件损坏水泵无法启动 | 淹井 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 更换零部件 |
|  |  | 11 | 泥浆泵三角带断裂 | 造成人员伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 检查更换 |
|  |  | 12 | 泥浆泵缸套、活塞损坏泥浆泵不能正常工作 | 水仓总容积减少 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 |  | 检查更换 |
|  |  | 13 | 泥浆泵变速箱内缺油 | 设备损坏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 检查润滑 |
|  |  | 14 | 泥浆泵隔离油泄露 | 环境污染 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 |  | 及时清理 |
|  |  | 15 | 防水门转动不灵活 | 挤伤 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 |  | 经常润滑 |
|  |  | 16 | 泵房设计不合要求 | 设备损坏及人员伤害 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.05 | 5 |  | 按照要求达到标高 |
|  |  | 17 | 泵房安全出口少于2个 | 造成人员伤害 | 0.1 | 0.5 | 40 | 2 | 5 |  | 增加安全出口 |
|  |  | 1 | 电机轴承磨损严重电机声音出现异常 | 烧毁电机 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 定期检修、及时检查 |
|  |  | 2 | 电机轴承润滑不良 | 加剧轴承磨损或温升异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 定期检修、及时检查 |
|  |  | 3 | 电机绝缘不良 | 触电 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 定期检查 |
|  | 电机 | 4 | 电机无接地 | 漏电触电 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 安全接地 |
|  |  | 5 | 电机轴承缺少润滑 | 轴承损坏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 检查润滑 |
|  |  | 6 | 电机接线柱螺丝松动 | 打火 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 检查紧固 |
|  |  | 1 | 管路接头松动跑水 | 环境污染 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 检查紧固 |
|  |  | 2 | 闸阀损坏或关闭不灵活，影响排水工作正常运行 | 淹井 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 检查维修 |
|  | 管路 | 3 | 管路转换装置损坏，影响排水工作正常运行 | 淹井 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 |  | 检查维修 |
|  |  | 4 | 管路锈蚀严重 | 堵塞管路 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 |  | 检查维修 |
|  |  | 1 | 安全阀失效 | 爆炸伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 定期试验 |
|  | 保护装置 | 2 | 潜污泵叶轮按装时无防护 | 损伤脚和手 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加装护网 |
|  |  | 3 | 水泵与电机之间的联轴器无防护 | 人身伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加装护网 |
|  |  | 4 | 泥浆泵传动轮无护网 | 人身伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加装护网 |
|  |  | 5 | 温控报警装置失效 | 设备损坏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 检查维护 |
|  |  | 1 | 湿手操作电器设施 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 严禁湿手作业 |
|  |  | 2 | 合闸排水时产生电弧 | 电弧打眼 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 加强预防 |
|  | 操作 | 3 | 吸水井缺少盖板人员坠井 | 人身伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 安装盖板 |
|  |  | 4 | 没按规定步骤启动设备 | 设备损坏及伤人 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 |  | 按照步骤启动 |
|  |  | 5 | 启动带病设备 | 设备损坏及伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 维修后启动 |
|  |  | 6 | 绝缘水鞋磨损 | 触电 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 注意劳保使用期限、经常更换 |
|  |  | 7 | 高压包破裂 | 爆炸伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 控制压力不超过10Mp |
|  |  | 8 | 高空更换闸阀不系安全带 | 坠落伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 系安全带 |
|  |  | 9 | 不带背夹 | 受伤 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 佩戴 |
|  |  | 10 | 不带口罩 | 矽肺 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 佩戴 |
|  |  | 11 | 不穿绝缘水鞋 | 触电 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 佩戴 |
|  |  | 12 | 不带照明工具 | 跌倒受伤 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 佩戴 |
|  |  | 13 | 酒后上岗 | 设备损坏及人身伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 严禁酒后上岗 |
|  |  | 14 | 精神不振 | 设备损坏及人身伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 严禁下井 |
|  |  | 15 | 无证上岗 | 设备损坏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 持证上岗 |
|  |  | 16 | 离岗操作 | 设备损坏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 严禁离岗 |
|  |  | 17 | 设备运转时擦拭 | 绞伤 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 运转时严禁擦拭 |
|  |  | 18 | 抢收水泵时，水泵移动 | 人身伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 加强预防 |
|  |  | 19 | 导链挂靠不牢，脱落 | 砸人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 使用前检查 |
|  |  | 20 | 维修水泵时，未挂牌 而误启动 | 人身伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 挂牌 加强监护 |
|  |  | 21 | 不戴耳塞 | 耳聋 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 佩戴耳塞 |
|  |  | 1 | 地面积水、杂物 | 跌倒伤人 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 清理、注意防范 |
|  | 作业环境 | 2 | 水泵房电缆超负荷 | 起火 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强检查 |
|  |  | 3 | 电流过大导致出现电火花 | 起火 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 加强检查 |
|  |  | 4 | 废弃油污机布乱扔 | 起火 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |  | 集中存放处理 |
|  |  | 5 | 防鼠网过高 | 容易摔倒 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 降低高度、提高注意力 |
|  |  | 6 | 电缆老化 破皮 | 火灾 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 |  | 加强检查 |
|  |  | 7 | 配电柜下无绝缘胶垫 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 增加绝缘皮子 |
|  |  | 8 | 配电柜接地不良 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 定期检查 |
|  |  | 9 | 启动柜内开关接触不良 | 火灾 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 定期检查 |
|  |  | 10 | 斜巷安全出口无护栏 | 坠入井筒 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 安装护栏 |
|  |  | 11 | 爬梯扶手松动 锈蚀 | 掉落伤人 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 检查紧固 |
|  |  | 12 | 照明不足 | 跌倒 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 保证充足照明 |
|  |  | 13 | 物品摆放不整齐 | 环境污染 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |  | 正规摆放 |
|  |  | 14 | 没有配有备用水泵，影响排水工作正常运行 | 淹井 | 3 | 1 | 100 | 300 | 2 |  | 保持水泵两用一备 |
|  |  | 1 | 空开潮湿漏电着火 | 火灾 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |  | 加强检查增加防湿措施 |
|  | 自然环境 | 2 | 电缆接头潮湿漏电 | 触电伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 接头时用防水胶布外加热缩管 |
|  |  | 3 | 空开拉闸后带电伤人 | 触电伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 拉闸后验电 |
|  | 水泵房配电室 | 1 | 没有防水门，水大淹配电室 | 漏电起火 | 0.1 | 0.5 | 100 | 5 | 5 |  | 设计安装防水门 |
|  |  | 2 | 采用单路供电系统 | 淹井 | 0.5 | 0.5 | 100 | 5 | 5 |  | 采用双回路供电 |
|  |  | 3 | 电缆沟电缆漏电，进入电缆沟巡查电缆 | 触电伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 每日巡视，及时检修 |
|  |  | 4 | 各配电柜标识不清，拉错闸 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 各柜标识清楚 |
|  |  | 5 | 停送电时、拉合闸的顺序错误 | 弧光伤人 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 6 | 操作工人发现设备异常停车时，带负荷拉闸 | 电击伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 7 | 巡查、抄表时未与带电设备保持带电间隔 | 电击伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 |
|  |  | 8 | 处理电缆漏电等故障，停电未验电；未挂接地 | 触电伤害 | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | 5 |  | 接地验电后作业 |
|  |  | 9 | 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  | 改进防鼠网，放置老鼠进入 |
|  |  | 10 | 各配电柜接地不合格 | 触电 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 5 |  |  |
|  |  | 1 | 水仓底部构造特殊且较滑 | 滑到受伤 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 加强防护 |
| 水仓 |  | 2 | 水仓进水口无篦子 | 垃圾进入水仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 安装篦子 |
|  |  | 3 | 水仓淤泥不及时清理 | 水仓总容积减少 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 定期清理淤泥 |
|  |  | 4 | 水仓内浮石 | 清仓伤人 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | 工作前检查排除 |
|  |  | 5 | 清仓时，淤泥塌陷 | 人员受伤 | 3 | 1 | 7 | 21 | 4 |  | 加强监护 |
|  |  | 6 | 潜污泵漏电 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 使用前检查 |
|  |  | 7 | 高压水管没有把牢 | 人身伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |  | 固定牢固 |
|  |  | 8 | 移动清仓设备 | 人身伤害 | 10 | 1 | 7 | 70 | 4 |  | 注意防范 |
|  |  | 9 | 操作按钮受潮漏电 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |  | 戴绝缘手套 |
|  |  | 10 | 水仓口无标识，人员进入 | 溺亡 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 增加标识 |
|  |  | 11 | 水仓表面油污过多，遇明火 | 发生火灾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 加强防范 |
|  |  | 12 | 接地断、不良、电阻测试不达标，未测试 | 触电 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 |  | 每季度测试 |
|  |  | 1 | 灭火器过期 | 无法使用 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 定期更换 |
|  |  | 2 | 扑救电气火灾拿错灭火器 | 触电伤人 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 分类存放 |
|  | 应急救援 | 3 | 防火沙潮湿 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 定期更换 |
|  |  | 4 | 扑救电气火灾之前没有切断电源或切断错误 | 触电伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 加强培训 |
|  |  | 5 | 防火沙放置不合理 | 延误救援 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 合理存放 |
|  |  | 6 | 消防器材配备不足 | 延误救援 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 4 |  | 配备足够器材 |
|  |  | 1 | 电焊机接地损坏 | 触电伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 使用前检查 |
|  |  | 2 | 电焊机手把线皮破损 | 触电伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 使用前检查 |
|  | 电气焊作业 | 3 | 焊钳损坏，绝缘不良 | 触电伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 使用前检查 |
|  |  | 4 | 电焊工焊接时因通风不良吸入有害气体 | 人身伤害 中毒 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 加强通风 |
|  |  | 5 | 焊接作业时焊帽子破损 | 弧光伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 使用前检查 |
|  |  | 6 | 井下焊接作业时不戴绝缘手套 | 触电伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 佩戴绝缘手套 |
| 检修过程 |  | 7 | 工作服未按规定穿戴皮肤有裸露 | 烧烫伤害 皮肤伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 |  | 按规定穿戴 |
|  |  | 8 | 高空作业时不按规定吊挂安全带或安全带有破损 | 坠落伤人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 |  | 必须系安全带 |
|  |  | 9 | 运输氧气乙炔时掉落受撞击或高温发生爆炸 | 人身伤害 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 5 |  | 专车运输 |
|  |  | 10 | 氧气乙炔管有油污使用时遇明火或电火花发生爆炸 | 人身伤害 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 5 |  | 使用前检查，远离明火 |
|  |  | 11 | 氧气乙炔瓶摆放距离少于5米 | 爆炸伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 保持安全距离 |
|  |  | 12 | 氧气乙炔瓶无防护帽、减震圈倒地 | 爆炸伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 安装防护帽 减震圈 |
|  |  | 13 | 回火装置不好使。产生回火 | 爆炸伤人 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 |  | 用前检查 |