山东省低压电工

安全技术实际操作考试及设备配备标准

（讨论稿）

发布

目录

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 考试科目	3

4 考试成绩及时间	3

5 考试方式	3

5.1 实物考试	3

5.2 实物电子化考试	3

5.3 模拟系统考试	3

6 考试准备	3

7 考试内容	4

7.1 电工安全用具使用（K1）	4

7.1.1 考试项目	4

7.1.2 电工仪表安全使用（K11）	4

7.1.2.1 考核要点	4

7.1.2.2 评分标准	4

7.1.2.3 设备配备	4

7.1.3 电工安全用具使用（K12）	5

7.1.3.1 考核要点	5

7.1.3.2 评分标准	6

7.1.3.3 设备配备:	6

7.1.4 电工安全标志的辨识（K13）	7

7.1.4.1 考核要点	7

7.1.4.2 评分标准	7

7.1.4.3 设备配备	8

7.2 安全操作技术(K2)	8

7.2.1 考试项目	8

7.2.2 电动机单向连续运转接线（带点动控制）（K21）	8

7.2.2.1 考核要点	8

7.2.2.2 评分标准	9

7.2.2.3 设备配备	9

7.2.3 三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作（K22）	11

7.2.3.1 考核要点	11

7.2.3.2 评分标准	12

7.2.3.3 设备配备	13

7.2.4 单相电能表带照明灯的安装及接线（K23）	13

7.2.4.1 考核要点	13

7.2.4.2 评分标准	14

7.2.4.3 设备配备	14

7.2.5 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线（K24）	15

7.2.5.1 考核要点	15

7.2.5.2 评分标准	15

7.2.5.3 设备配备	16

7.3 作业现场安全隐患排除(K3)	16

7.3.1 考试项目	16

7.3.2 判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）	17

7.3.2.1 考核要点	17

7.3.2.2 评分标准	17

7.3.2.3 设备配备	17

7.3.3 排除作业现场存在的安全风险、职业危害（K32）	17

7.3.3.1 考核要点	17

7.3.3.2 评分标准	17

7.3.3.3 设备配备	18

7.4 作业现场应急处置(K4)	18

7.4.1 考试项目	18

7.4.2 触电事故现场的应急处理（K41）	18

7.4.2.1 考核要点	18

7.4.2.2 评分标准	19

7.4.2.3 设备配备	19

7.4.3 单人徒手心肺复苏操作（K42）	19

7.4.3.1 考核要点	19

7.4.3.2 评分标准	20

7.4.3.3 设备配备	21

7.4.4 灭火器的选择和使用（K43）	21

7.4.4.1 考核要点	21

7.4.4.2 评分标准	22

7.4.4.3 设备配备	23

- 山东省低压电工安全技术实际操作考试及设备配备标准（讨论稿）

- 范围

适用于山东省境内特种作业人员低压电工安全技术实际操作考试。

- 规范性引用文件

《特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》

《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》

- 考试科目

低压电工安全技术实际操作考试主要包括四个科目：安全用具使用（K1）、安全操作技术(K2)、作业现场安全隐患排除(K3)和作业现场应急处置(K4)。

- 考试成绩及时间

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格,补考时只进行未及格的考项。考试科目K1、K2、K3和K4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。

考试时间为20分钟，考试科目K1、K2、K3和K4分别用时为3分钟、10分钟、3分钟、4分钟。

- 考试方式

  - 实物考试

根据已给定课题的任务，让考生在提供的实物设备中选择合适的设备完成考试任务，由考评员根据评分标准要求评分。

  - 实物电子化考试

在配备实物设备的基础上，将实物设备已进行电子化改造，由考试终端识别系统根据评分标准要求评分。

  - 模拟系统考试

在配备实物设备的基础上，模拟系统显示已给定课题的测量内容或故障诊断情景以及不同的模拟仪表，让考生选择虚拟仿真仪表并按考题进行模拟操作或选择。考试终端系统自动根据评分标准要求评分。

- 各考试点可以根据需要选择其中一种或多种考试方式，推荐使用实物电子化考试和模拟系统考试。

- 考试准备

——低压电工作业实操考试科目K1、K2、K3和K4应在一个考区分别设立四个分考场进行流水考试完成。K1、K3和K4可与高压电工作业、防爆电气作业实操考试共用。

——应在实操考试入口设置候考区。每个考生均需经过身份验证登陆后方可考试。

——各科目考区除需配备必须的考试设备外，还要配备其它仪表、工具和材料，并一起摆放在展示柜中。仪表、用具和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

——按照每个考试科目中的各考试项目的功能用途确定各项目的作业面积，并根据参加考试人员的预估数量确定各项目的工位数。为确保各考试科目及各考试项目的安全与环境文明，四周设置相应的警戒线和防护设施。

- 考试内容

  - 电工安全用具使用（K1）

    - 考试项目

包括三个独立的考试项目：电工仪表安全使用（K11）、电工安全用具使用（K12）、电工安全标示的辨识（K13）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 电工仪表安全使用（K11）

      - 考核要点

主要考查考生对常用电工仪表的选择和正确使用，考核仪表主要有万用表和兆欧表。

----按给定的测量任务，如电阻的测量、绝缘电阻的测量或导线的通断选择其中一个，让考生选择合适的电工仪表。主要考查考生是否能掌握不同仪表的使用范围及仪表的功能等。

----对所选的电工仪表进行检查。主要考查考生是否有使用前检查仪表的安全意识以及正确判断电工仪表是否有效可用的能力。

----正确使用电工仪表，包括电路线路连接、对测量结果的读取以及使用结束后的仪表的处理等。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工仪表安全使用 | 选用合适的电工仪表 | 20 | 针对考试给定的测量任务，正确选择合适的电工仪表（万用表、兆欧表、钳形电流表、接地电阻测试仪）。表述各种电工仪表的作用，不正确扣10分。扣完为止。 |
|  | 仪表检查 | 20 | 正确检查仪表的外观，未检查外观扣10分；未检查完好性检查， 扣10分。 |
|  | 正确使用仪表 | 50 | 操作步骤违反安全规程扣50分；操作步骤不完整视情况扣5-50分。扣完为止。 |
|  | 对测量结果进行判断 | 10 | 未能对测量的结果进行分析判断，扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：对给定的测量任务，无法正确选择合适的仪表，违反安全操作规范导致自身或仪表处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被测电流回路 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 万用表（数字式） | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 兆欧表（500V） | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 自助式一体考试终端机 |  | 4 | 模拟系统考试用 |
| 5 | 万用表（数字式） | 符合电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 6 | 兆欧表（500V） | 符合电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 7 | 万用表（指针式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 8 | 兆欧表（1000V） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 9 | 兆欧表（2500V） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 10 | 钳形电表（数字式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 11 | 钳形电表（指针式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 12 | 接地电阻测试仪（数字式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 13 | 接地电阻测试仪（指针式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 14 | 1.5V 、9V电池 | 符合电器相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 15 | 电阻箱 | 符合电器相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 16 | 电动机 | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 17 | 考试教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 电工安全用具使用（K12）

      - 考核要点

主要考查考生正确选择和使用电工安全用具，考核的主要安全用具主要有验电笔、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、携带式接地线、防护眼镜、电工钳、螺丝刀等。

----按给定的作业任务，如判断是否带电、低压作业基本绝缘或辅助绝缘选择其一，让考生选择合适的安全用具。主要考查考生能否正确掌握安全用具的使用范围及功能等。

----按给定的作业场景，让考生从安全帽、安全带安全防护用品中选择其中之一并正确穿戴。主要考查考生能否正确掌握个人安全防护用品的选择和使用等。

----考核考生在电工安全用具或个人安全防护用品使用前与使用后的安全意识。主要考查考生在使用前的检查与调整，使之是否满足安全要求；使用后的整理与放置，使之是否符合安全文明作业的要求。此外还可考核相关的安全用具或个人安全防护用品的保养知识。

- 低压电工安全用具和个人安全防护用品选择其中一项进行考试，且安全用具从验电笔、绝缘手套、绝缘鞋中选择一项；个人安全防护用品从安全帽、安全带中选择一项。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压电工安全用具使用 | 选用合适的安全用具 | 40 | 针对考试给定的作业任务，正确选择合适的安全用具（验电笔、绝缘手套、绝缘鞋），选择不正确扣40分。表述各种安全用具的作用，不正确扣20分。扣完为止。 |
|  | 可使用性检查 | 20 | 正确检查外观，未检查外观扣10分。未进行合格证检查，扣10分。未进行可使用性检查，扣20分。扣完为止。 |
|  | 正确使用或穿戴 | 30 | 操作步骤不完整视情况扣5—30分。使用或穿戴不规范扣20-30分。扣完为止。 |
|  | 安全用具的整理与放置 | 10 | 使用后未按规定整理，扣5分。放置与保养不符合要求扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：违反安全操作规范导致自身或安全用具处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压电工个人安全防护用品使用 | 选用合适的个人安全防护用品 | 40 | 针对考试给定的作业场景，正确选择合适的安全防护用品（安全帽、安全带、防护眼镜），选择不正确扣40分。表述各种安全防护用品的作用，不正确扣20分。使用或穿戴不规范扣30分。扣完为止。 |
|  | 可使用性检查 | 20 | 正确检查外观，未检查外观扣10分。未进行合格证检查，扣10分。未进行可使用性检查，扣20分。扣完为止。 |
|  | 正确使用或穿戴 | 30 | 操作步骤不完整视情况扣5—30分。使用或穿戴不规范扣20-30分。扣完为止。 |
|  | 个人防护用品的整理与放置 | 10 | 使用后未按规定整理，扣5分。放置与保养不符合要求扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：违反安全操作规范导致自身或安全用具处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备:

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压验电笔 | 符合电器相关标准 | 4 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 绝缘手套 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 绝缘鞋 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 安全帽 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 安全带 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 6 | 一体考试终端机 |  | 4 | 模拟系统考试用 |
| 7 | 低压验电笔 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 8 | 绝缘手套 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 9 | 绝缘鞋 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 10 | 安全帽 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 11 | 安全带 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 12 | 防护眼镜 | 符合低压电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 13 | 绝缘夹钳 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 14 | 绝缘垫 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 15 | 脚扣 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 16 | 考试教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 电工安全标志的辨识（K13）

      - 考核要点

主要考查考生对国家标准的安全标志和电工作业中常见的安全标志的辨识和使用。考核的安全标志主要有国家规定的常用安全标示包括禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志以及电工常用的安全标志等。

----让考生对指定的安全标志进行用途解释。主要考查考生能否正确掌握安全标志的含义和使用等。

----给定作业场景，让考生正确选择安全标志并布置在合适位置。主要考查考生根据安全标志的含义能否正确选择和使用等。

- 考试可分为指认安全标志图和布置安全标志图两个考试内容，考试时，考试中心随机选择其中一个进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指认安全标志图 | 熟悉常用的安全标志 | 50 | 指认图片上所列的安全标志（5个，其中一个为禁止标志)，错一个扣10分。 |
|  | 安全标志用途解释 | 50 | 能对指定的安全标志（5个）用途进行说明，并解释其用途，错一个扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：禁止标志指认、解释错误，考生该题得零分，终止该项目考试。

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置安全标志图 | 正确布置安全标志 | 50 | 按照指定的作业场景，正确布置相关的安全标志（5个，其中一个为禁止标志）。布置错误一个扣10分。 |
|  | 安全标志用途解释 | 50 | 能对指定的安全标志（5个）用途进行说明，并解释其用途，错一个扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：禁止标志布置、解释错误，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 | 可选配 |
| 2 | 自助式一体考试终端机 | 符合考试要求 | 4 | 模拟系统考试用 |
| 3 | 各种电工安全标志牌（一批） | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 4 | 各种安全标志挂画（一批） | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 安全操作技术(K2)

    - 考试项目

包括五个独立的考试项目：电动机单向连续运转接线（带点动控制）（K21）、三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作（K22）、单相电能表带照明灯的安装及接线（K23）、带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线（K24）、导线的连接（K25）。

- 导线的连接（K25）主要是技术操作，安全内容较少，且单独考核需要大量耗材且很难做到公正评判，该项目可在前面四个考试项目中体现，重点考核考生的看图连接以及导线连接的是否规范。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 电动机单向连续运转接线（带点动控制）（K21）

      - 考核要点

主要考查考生对电动机单向连续运转（带点动控制）电路的理解、识图和动手接线的能力以及安全操作。

----根据给定的电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线连接线路。主要考查考生识图作业和导线连接的能力。

----正确使用控制开关，做到停电、验电、挂标识牌等安全技术要求。主要考查考生安全技术措施是否正确掌握与运用。

----送电试验前，对线路进行检查。主要考查考生是否具有安全预防意识。

----安全文明操作。主要考查考生是否具有个人安全防护意识以及现场环境保护等文明意识。

- 图中虚线为未连接线，1、2、3中其中有两点为故障点。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动机单向连续 运转接线（带点动 控制）电路 | 识图进行线路连接 | 20 | 控制线路中预留两个没连接导线，让考生识图连接，错一个扣10分。接线处露铜超出标准规定，每处扣5分。接线松动每处扣5分。扣完为止。 |
|  | 安全技术措施 | 30 | 拉闸停电未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌，扣20分。停电后未进行验电，扣30分。扣完为止。 |
|  | 送电前检查 | 30 | 已连接线路设置两处故障断点，考生正确使用仪表进行线路检查，错误一处扣20分。操作不规范，扣5--10分。扣完为止。 |
|  | 安全文明操作 | 20 | 未穿长袖工作服，扣5分。未穿绝缘鞋，扣5分。操作结束后,未悬挂“有电危险”标志牌,扣5分。拆除的导线、线盒等未回位，扣5分。工具材料未按规定处于停用状态，且摆放不整齐，扣5分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：操作前未进行停电，立即停止操作，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机单向连续运转（带点动控制）电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 电动机单向连续运转（带点动控制）电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 仿真模拟操作台 | 满足低压安全操作技术的所有考试科目 | 4 | 仿真模拟操作考试 |
| 4 | 漏电断路器(3P) | DZ47LE-63 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 熔断器 | RT14-20 | 5 | 必须配备 |
| 6 | 交流接触器 | CJT1-10 | 1 | 必须配备 |
| 7 | 热继电器 | JR36-20 | 1 | 必须配备 |
| 8 | 控制按钮 | LA4-2H | 1 | 必须配备 |
| 9 | 三相异步电动机 | Y80M1-2 | 1 | 必须配备 |
| 10 | 标志牌 | “禁止合闸，有人工作” | 1 | 必须配备 |
| 11 | 标志牌 | “有电危险” | 1 | 必须配备 |
| 12 | 绝缘鞋（双） | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 13 | 数字万用表 | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 14 | 数字验电笔 | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 15 | 平口螺丝刀 | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 16 | 梅花螺丝刀 | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 17 | 剥线钳 | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 18 | 绝缘夹钳 | 符合低压电器相关标准 | 10 | 必须配备 |
| 19 | 单相电源开关 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 20 | 三相电源开关 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 21 | 组合开关 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 22 | 漏电保护器 | 1P、2P、3P三型号 | 各1 | 必须配备 |
| 23 | 交流接触器 | 3个不同型号 | 各1 | 必须配备 |
| 24 | 热继电器 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 25 | 熔断器 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 26 | 单按钮 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 27 | 组合按钮 | 2、3组合 | 各1 | 必须配备 |
| 28 | 单相电能表 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 29 | 电流互感器 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 30 | 电压表 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 31 | 电流表 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 32 | 三相异步电动机 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 33 | 电机接线盒 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 34 | 开关柜/塑胶板/金属网板 | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 35 | 黄、绿、红三色软硬连接导线 | 符合低压电器相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 36 | 整套电工组合工具 | 符合低压电器相关标准 | 2 | 必须配备 |

- 注：操作用和展示柜内容为K22、K23和K24所共用，以下设备配备表中省略。仿真模拟操作台包含K22、K23和K24操作项目。

    - 三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作（K22）

      - 考核要点

主要考查考生对三相异步电动机正反转运行控制电路的理解、识图和动手接线的能力以及安全操作。

----根据给定的电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线连接线路。主要考查考生识图作业和导线连接的能力。

----正确使用控制开关，做到停电、验电、挂标识牌等安全技术要求。主要考查考生安全技术措施是否正确掌握与运用。

----送电试验前，对线路进行检查。主要考查考生是否具有安全预防意识。

----安全文明操作。主要考查考生是否具有个人安全防护意识以及现场环境保护等文明意识。

- 图中虚线为未连接线，1、2、3中其中有两点为故障点。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相异步电动机正反转运行控制电路 | 识图进行线路连接 | 20 | 控制线路中预留两个没连接导线，让考生识图连接，错一个扣10分。接线处露铜超出标准规定，每处扣5分。接线松动每处扣5分。扣完为止。 |
|  | 安全技术措施 | 30 | 拉闸停电未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌，扣20分。停电后未进行验电，扣30分。扣完为止。 |
|  | 送电前检查 | 30 | 已连接线路设置两处故障断点，考生正确使用仪表进行线路检查，错误一处扣20分。操作不规范，扣5--10分。扣完为止。 |
|  | 安全文明操作 | 20 | 未穿长袖工作服，扣5分。未穿绝缘鞋，扣5分。操作结束后,未悬挂“有电危险”标志牌,扣5分。拆除的导线、线盒等未回位，扣5分。工具材料未按规定处于停用状态，且摆放不整齐，扣5分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：操作前未进行停电，立即停止操作，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备:

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相异步电动机正反转运行控制电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 三相异步电动机正反转运行控制电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 仿真模拟操作台 | 满足低压安全操作技术的所有考试科目 | 4 | 仿真模拟操作考试 |
| 4 | 漏电断路器(3P) | DZ47LE-63 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 熔断器 | RT14-20 | 5 | 必须配备 |
| 6 | 交流接触器 | CJT1-10 | 2 | 必须配备 |
| 7 | 热继电器 | JR36-20 | 1 | 必须配备 |
| 8 | 控制按钮 | SPA4-3H | 1 | 必须配备 |
| 9 | 三相异步电动机 | Y80M1-2 | 1 | 必须配备 |

    - 单相电能表带照明灯的安装及接线（K23）

      - 考核要点

主要考查考生对单相电能表带照明灯电路的理解、识图和动手接线的能力以及安全操作。

----根据给定的电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线连接线路。主要考查考生识图作业和导线连接的能力。

----正确使用控制开关，做到停电、验电、挂标识牌等安全技术要求。主要考查考生安全技术措施是否正确掌握与运用。

----送电试验前，对线路进行检查。主要考查考生是否具有安全防范意识。

----安全文明操作。主要考查考生是否具有个人安全防护意识以及现场环境保护等文明意识。

- 图中虚线为未连接线，1、2、3中其中有两点为故障点。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单相电能表带照明灯电路 | 识图进行线路连接 | 20 | 控制线路中预留两个没连接导线，让考生识图连接，错一个扣10分。接线处露铜超出标准规定，每处扣5分。接线松动每处扣5分。扣完为止。 |
|  | 安全技术措施 | 30 | 拉闸停电未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌，扣20分。停电后未进行验电，扣30分。扣完为止。 |
|  | 送电前检查 | 30 | 已连接线路设置两处故障断点，考生正确使用仪表进行线路检查，错误一处扣20分。操作不规范，扣5--10分。扣完为止。 |
|  | 安全文明操作 | 20 | 未穿长袖工作服，扣5分。未穿绝缘鞋，扣5分。操作结束后,未悬挂“有电危险”标志牌,扣5分。拆除的导线、线盒等未回位，扣5分。工具材料未按规定处于停用状态，且摆放不整齐，扣5分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：	操作前未进行停电，立即停止操作，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电能表带照明灯电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 单相电能表带照明灯电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 仿真模拟操作台 | 满足低压安全操作技术的所有考试科目 | 4 | 仿真模拟操作考试 |
| 4 | 漏电断路器(2P) | DZ47LE-63 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 熔断器 | RT14-20 | 2 | 必须配备 |
| 6 | 螺口节能灯（套） |  | 1 | 必须配备 |
| 7 | 单相电度表 | DD862—4型 | 1 | 必须配备 |

    - 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线（K24）

      - 考核要点

主要考查考生对带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路的理解、识图和动手接线的能力以及安全操作。

----根据给定的电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线连接线路。主要考查考生识图作业和导线连接的能力。

----正确使用控制开关，做到停电、验电、挂标识牌等安全技术要求。主要考查考生安全技术措施是否正确掌握与运用。

----送电试验前，对线路进行检查。主要考查考生是否具有安全防范意识。

----安全文明操作。主要考查考生是否具有个人安全防护意识以及现场环境保护等文明意识。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路 | 识图进行线路连接 | 20 | 控制线路中预留两个没连接导线，让考生识图连接，错一个扣10分。接线处露铜超出标准规定，每处扣5分。接线松动每处扣5分。扣完为止。 |
|  | 安全技术措施 | 30 | 拉闸停电未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌，扣20分。停电后未进行验电，扣30分。扣完为止。 |
|  | 送电前检查 | 30 | 已连接线路设置两处故障断点，考生正确使用仪表进行线路检查，错误一处扣20分。操作不规范，扣5--10分。扣完为止。 |
|  | 安全文明操作 | 20 | 未穿长袖工作服，扣5分。未穿绝缘鞋，扣5分。操作结束后,未悬挂“有电危险”标志牌,扣5分。拆除的导线、线盒等未回位，扣5分。工具材料未按规定处于停用状态，且摆放不整齐，扣5分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：	操作前未进行停电，立即停止操作，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路装置 | 符合低压电器相关标准 | 3 | 电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 仿真模拟操作台 | 满足低压安全操作技术的所有考试科目 | 4 | 仿真模拟操作考试 |
| 4 | 漏电断路器（3P） | DZ47LE-63 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 熔断器 | RT14-20 | 5 | 必须配备 |
| 6 | 交流接触器 | CJT1-10 | 2 | 必须配备 |
| 7 | 热继电器 | JR36-20 | 1 |  |
| 8 | 控制按钮 | SPA4-3H | 1 |  |
| 9 | 电压表 | AC450V | 1 |  |
| 10 | 电流表 | AC0—3A | 1 | 必须配备 |
| 11 | 电流互感器 | LMZJ1—0.5 | 1 | 必须配备 |
| 12 | 三相异步电动机 | Y80M1-2 | 1 | 必须配备 |

  - 作业现场安全隐患排除(K3)

    - 考试项目

包括两个独立的考试项目：判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）、结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业危害（K32）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的作业现场图片或视频，让其正确找出所存在的安全风险、职业危害。

----观察作业现场、图片或视频明确作业任务或用电环境。主要考查考生是否具备对作业现场中的作业任务或用电环境有正确的认识。

----安全风险和职业危害判断。主要考查考生是否具备正确识别和预警安全风险、职业危害的能力。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判断作业现场存在的安全风险、职业危害 | 观察作业现场、图片或视频明确作业任务或用电环境 | 25 | 通过观察作业现场、图片或视频，口述作业任务或用电环境，不正确扣5—25分。 |
|  | 安全风险和职业危害判断 | 75 | 口述其中存在的安全风险及职业危害，指出一个得15分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 |  |
| 2 | 自助式一体考试终端机 | 符合考试要求 | 4 | 模拟屏试用 |
| 3 | 作业现场图片（一批） |  | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 低压电工现场违章作业视频（几段） |  | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 排除作业现场存在的安全风险、职业危害（K32）

      - 考核要点

主要考查考生对已提示出的隐患作业现场图片或视频，做出排除隐患的处理办法。已提示出的隐患作业现场图片或视频主要内容同K31，不同之处就是这里已提示出隐患。

----明确作业任务，做好个人防护。主要考查考生是否掌握现场安全知识和个人防护能力。

----观察作业现场，排除作业现场存在的安全风险。主要考查考生是否具备作业现场的应急安全处置能力。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业危害 | 个人安全意识 | 20 | 未能明确作业任务，做好个人防护，视准备情况扣5-20分。扣完为止。 |
|  | 风险排除 | 50 | 观察作业现场环境，排除作业现场存在的安全风险，每少排除一个，扣15分。若未排除而会影响操作时人身和设备的安全，则扣50分。扣完为止。 |
|  | 安全操作 | 30 | 口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 |  |
| 2 | 自助式一体考试终端机 | 符合考试要求 | 4 | 模拟屏考试用 |
| 1 | 低压电工安全用具（套） |  | 1 | 必须配备 |
| 3 | 作业现场图片（一批） |  | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 低压电工现场违章作业视频（几段） |  | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

- K31和K32共用多媒体教室、计算机投影设备或自助式一体考试终端机。

  - 作业现场应急处置(K4)

    - 考试项目

包括三个独立的考试项目：触电事故现场的应急处理（K41）、单人徒手心肺复苏操作（K42）、灭火器的选择和使用（K43）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 触电事故现场的应急处理（K41）

      - 考核要点

主要考查考生对现场突发触电事故时的应急处理能力。

----根据现场是否能准确判断出是高压触电还是低压触电。主要考查考生根据现场的电气设备或线路能否做出准确判断。

----应急处理的程序是否正确。主要考查考生应急处理时是否先断电，脱离电源的方法是否正确。

----掌握急救过程中的注意事项。主要考查考生在应急处理时是否做到在保护好自己的同时又不造成受害者二次伤害。

- 由考试中心选择低压触电事故现场的应急处理和高压触电事故现场的应急处理之一进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压触电事故现场的应急处理 | 低压触电的判断 | 20 | 口述根据现场如何正确判断低压触电，表述不正确，扣20分。表述不完整，扣5-20分。扣完为止。 |
|  | 应急处理的程序 | 80 | 口述低压触电脱离电源方法不完整扣10-40分，口述注意事项不合适或不完整扣10-40分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：口述脱离电源方法不正确，考生该题得零分，终止该项目考试。

| 考试项目 | 考试内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压触电事故现场的应急处理 | 高压触电的判断 | 20 | 口述根据现场如何正确判断高压触电，表述不正确，扣20分。表述不完整，扣5-20分。扣完为止。 |
|  | 应急处理的程序 | 80 | 口述高压触电脱离电源方法不完整扣10-40分，口述注意事项不合适或不完整扣10-40分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：口述脱离电源方法不正确，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带开关线路 |  | 1 | 必须配备 |
| 2 | 写字台 |  | 1 | 必须配备 |
| 3 | 挑线杆 |  | 1 | 必须配备 |
| 4 | 模拟人 |  | 1 | 必须配备 |
| 5 | 自助式一体考试终端机 |  | 2 | 模拟考试用 |
| 6 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 |  |

    - 单人徒手心肺复苏操作（K42）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的实物模拟人型进行正确的心肺复苏操作。

----抢救程序是否符合要求。主要考查考生是否正确掌握心肺复苏标准操作流程的程序。

----心肺复苏操作的技术要点是否正确。主要考查考生是否掌握正确的通畅气道、口对口呼吸方法、胸外按压方法（包括位置、姿势、力度和频率）以及单人徒手心肺复苏操作的按压与呼吸的互换。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境评估 | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
|  | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
| 意识判断 | 操作者双膝跪于病人右侧，左膝平病人肩部（操作者双膝与双肩同宽）。 | 2 | 拍病人肩部不正确扣1分、呼叫病人不正确扣2分 |
|  | 双手轻拍病人双肩，嘴靠近病人左、右耳旁，同时呼叫“你怎么啦？”（病人无反应）。 | 2 |  |
|  | 确定意识丧失，大声说 “病人无意识，请求协助救助”。解衣扣、松腰带、摆体位、开放气道。 | 5 | 1项不符合要求扣1分 |
| 判断呼吸 | 一看（胸部有无起伏）、二听（耳朵贴近病人面部，听呼吸音），三感觉（有无气流冲击面部），三步骤同时进行，无反应表示呼吸停止，大声说“无呼吸”。 | 10 | 1项不符合要求扣1分 |
| 颈动脉搏动判断 | 操作者右手食指和中指指腹沿患者下颌正中滑至气管喉结部位，再平移向对侧滑动2-3cm，至胸锁乳突肌中段内侧处，判断颈动脉搏动，判断时间大于5秒，小于10秒。未感知颈动脉搏动，大声说“颈动脉无搏动”。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
| 胸外心脏按压 | 确定按压部位：（男性可用两乳头连线中点定位，女性可用1点2指3掌根法定位） 右手中指食指并拢，沿肋缘滑至剑突上两横指，（胸骨中下1/3处）左手掌根放胸骨上，右手掌根放左手背上，右手五指扣住左手，左手五指上翘，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
|  | 利用上身重量垂直下压，胸骨下陷5cm，迅速放松，掌根不离开胸骨，按压与放松时间大致相同，按压频率100次/分以上。每按压30次为一组，反复进行。按压的同时小声数数，“1组，1—24”，大声数“25、26、27、28、29、30”，同时观察面色、口唇有无变化。 | 20 | 1项不符合要求扣2分 |
| 打开气道 | 检查口腔，报告“口腔无异物，无活动性义齿”。 | 2 | 1项不符合要求扣1分 |
|  | 压额抬颌，打开气道。 | 2 | 不符合要求扣2分 |
| 口对口人工呼吸 | 将纱布盖在病人嘴上，左手捏紧病人鼻部，右手拇指、食指捏住病人下颌略向下拉，打开口。深吸一口气，包住病人嘴，吹气至胸廓隆起，（吹气同时要观察胸廓）立即松开左手，让胸廓自然回弹。（吹气2次） | 20 | 1项不符合要求扣5分 |
| 循环操作 | 口述说明：需要重复上述胸外心脏按压与人工呼吸操作，完成5个循环，胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2。 | 10 | 不口述说明扣10分 |
| 再次判断 | 全部操作完成后，再次判断呼吸及颈动脉搏动（判断方法及要求同前）。并大声说“病人呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功”。 | 5 | 1项不符合要求扣2分 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教室 | >=50m2 | 1 |  |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 4 | 考试终端机 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 5 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 6 | 一次性纱布 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 酒精 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |

    - 灭火器的选择和使用（K43）

      - 考核要点

主要考查考生是否能正确对不同火灾类型进行判断，然后选择不同类型的灭火器并正确操作。火灾类型有安全生产过程中常见的普通火灾、电气火灾、油罐火灾等；灭火器类型有安全生产现场常备的二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器等。

----火情判断。根据火情正确判断风向，并选择合适的灭火器。

----准备工作。检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管等，并迅速赶赴火场。主要考查考生是否有灭火前的安全检查意识。

----灭火操作。站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环；手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。

----检查确认。检查灭火效果；确认火源熄灭；将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用；报告灭火情况。

----清点收拾工具，清理现场。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火情判断 | 根据火情正确判断风向，并选择合适的灭火器。 | 15 | 风向判断错误扣15分。灭火器选择错误扣15分。扣完为止。 |
| 准备工作 | 检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管，并迅速赶赴火场。 | 10 | 未检查灭火器扣5分。压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管漏检查一项扣2分。赶赴火场动作迟缓扣5分。扣完为止。 |
| 灭火操作 | 站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环。 | 20 | 未站在火源上风口扣20分。灭火距离不对扣10分。未迅速拉下安全环扣5分。扣完为止。 |
|  | 手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。 | 25 | 未侧身对准火源根部扫射扣10分。未由近及远灭火扣10分。在灭火材料喷完前未迅速撤离火场扣10分。火未熄灭就停止操作扣10分。扣完为止。 |
| 检查确认 | 检查灭火效果；确认火源熄灭。 | 10 | 未检查灭火效果扣10分。未确认火源熄灭扣10分。扣完为止。 |
|  | 将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用。 | 10 | 未放到指定位置扣5分。未注明已使用扣5分。 |
|  | 报告灭火情况。 | 5 | 未报告扣5分。 |
| 现场清理 | 清理 | 5 | 未清理工具、现场扣5分 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 手提式泡沫灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 4 | 火盆 |  | 3 | 必须配备 |
| 5 | 棉纱 |  | 若干 | 必须配备 |
| 6 | 柴油 |  | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 仿真模拟手提式二氧化碳灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 8 | 仿真模拟手提式泡沫灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 9 | 仿真模拟手提式干粉灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 10 | 多媒体投影设备(套) | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 11 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 12 | 安全帽 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 13 | 工作服 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 14 | 保护手套 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 15 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |