山东省高处安装、维护、拆除

安全技术实际操作考试及设备配备标准

（讨论稿）

发布

目录

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 考试科目	3

4 考试成绩及时间	3

5 考试方式	3

5.1 实物考试	3

5.2 实物电子化考试	3

5.3 模拟系统考试	3

6 考试准备	4

7 考试内容	4

7.1 安全用具使用（K1）	4

7.1.1 考试项目	4

7.1.2 安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使（K11）	4

7.1.2.1 考核要点	4

7.1.2.2 评分标准	4

7.1.2.3 设备配备	5

7.2 安全操作技术(K2)	5

7.2.1 考试项目	5

7.2.2 平台搭设与拆除（K21）	5

7.2.2.1 考核要点	5

7.2.2.2 评分标准	6

7.2.2.3 设备配备	6

7.2.3 操作吊篮进行清洗作业（K22）	7

ZLP630	9

7.2.4 操作单人吊具进行清洗作业（K23）	9

7.2.4.1 考核要点	9

7.2.4.2 评分标准	10

7.2.4.3 设备配备	10

7.3 作业现场安全隐患排除(K3)	10

7.3.1 考试项目	10

7.3.2 零部件判废（K31）	10

7.3.2.1 考核要点	10

7.3.2.2 评分标准	11

7.3.2.3 设备配备	11

7.4 作业现场应急处置(K4)	11

7.4.1 考试项目	11

7.4.2 单人徒手心肺复苏操作（K41）	11

7.4.2.1 考核要点	11

7.4.2.2 评分标准	12

7.4.2.3 设备配备	13

7.4.3 创伤包扎（K42）	13

7.4.3.1 考核要点	13

7.4.3.2 评分标准	14

7.4.3.3 设备配备	15

- 山东省高处安装、维护、拆除安全技术实际操作考试及设备配备标准（讨论稿）

- 范围

适用于山东省境内特种作业人员高处安装、维护、拆除安全技术实际操作考试。

- 规范性引用文件

《特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》

《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》

- 考试科目

高处安装、维护、拆除安全技术实际操作考试主要包括四个科目：安全用具使用（K1）、安全操作技术(K2)、作业现场安全隐患排除(K3)和作业现场应急处置(K4)。

- 考试成绩及时间

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格,补考时只进行未及格的考项。考试科目K1、K2、K3和K4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。

考试时间为20分钟，考试科目K1、K2、K3和K4分别用时为3分钟、10分钟、3分钟、4分钟。

- 考试方式

  - 实物考试

根据已给定课题的任务，让考生在提供的实物设备中选择合适的设备完成考试任务，由考评员根据评分标准要求评分。

  - 实物电子化考试

在配备实物设备的基础上，将实物设备已进行电子化改造，由考试终端识别系统根据评分标准要求评分。

  - 模拟系统考试

在配备实物设备的基础上，模拟系统显示已给定课题的测量内容或故障诊断情景以及不同的模拟仪表，让考生选择虚拟仿真仪表并按考题进行模拟操作或选择。考试终端系统自动根据评分标准要求评分。

各考试点可以根据需要选择其中一种或多种考试方式，推荐使用实物电子化考试和模拟系统考试。

- 考试准备

——高处安装、维护、拆除作业实操考试科目K1、K2、K3和K4应在一个考区分别设立四个分考场进行流水考试完成。K1、K3和K4可与登高架设作业实操考试共用。

——应在实操考试入口设置候考区。每个考生均需经过身份验证登陆后方可考试。

——各科目考区除需配备必须的考试设备外，还要配备其它仪表、工具和材料，并一起摆放在展示柜中。仪表、用具和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

——按照每个考试科目中的各考试项目的功能用途确定各项目的作业面积，并根据参加考试人员的预估数量确定各项目的工位数。为确保各考试科目及各考试项目的安全与环境文明，四周设置相应的警戒线和防护设施。

- 考试内容

  - 安全用具使用（K1）

    - 考试项目

包括一个独立的考试项目：安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使用（K11）。

    - 安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使（K11）

      - 考核要点

主要考查考生对登高架设作业安全用具的选择和正确使用，安全用具主要有安全帽、安全带、防滑鞋。

----安全帽的佩戴。

----安全带的选择和系挂。

----防滑鞋的选择和使用。

注：考试可分为安全带和安全帽、防滑鞋两个考试内容,系统随机选择一个进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全身式安全带的佩戴和使用 | 使用前检查 | 20 | 未检查扣20分。检查方法不规范扣10分。扣完为止。 |
|  | 穿戴安全带 | 30 | 方法不正确扣10分。肩带、胸带和腿带各带位置不正确，每处扣10分。扣完为止。 |
|  | 调整安全带 | 30 | 调整肩部、腿部和胸部，调整顺序不正确扣20分。每部位调整的过松或过紧扣10分。扣完为止。 |
|  | 安全带的使用 | 20 | 口述：安全带的使用方法。不足5点，每少一点错误扣10分。出现严重错误扣20分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全帽和防滑鞋的穿戴和使用 | 安全帽佩戴 | 20 | 安全帽选择不合适扣10分。使用前未检查扣20分。 |
|  |  | 40 | 未戴安全帽扣40分。未系安全帽下颚带扣15分，安全帽衬调整不合适扣5--15分。佩戴不规范扣10分。 |
|  | 防滑鞋穿戴 | 20 | 防滑鞋选择不合适扣10分。使用前未检查扣20分。 |
|  |  | 20 | 未穿防滑鞋扣20分。未系鞋带扣10分。鞋带未系紧扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 | 符合安全相关规范 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 安全帽 | 符合安全相关规范 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 防滑鞋 | 符合安全相关规范 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 自助式一体考试终端机 |  | 4 | 模拟系统考试用 |
| 5 | 实操教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 安全操作技术(K2)

    - 考试项目

包括三个独立的考试项目：平台搭设与拆除（K21）、操作吊篮进行清洗作业（K22）、操作单人吊具进行清洗作业（K23）。

    - 平台搭设与拆除（K21）

      - 考核要点

主要考查考生对平台搭设与拆除的安全操作。

----挑选轮子。主要考查考生能否选择合适的轮子。

----搭设立杆。主要考查考生是否具有搭设立杆的安全操作技能。

----搭设扫地杆。主要考查考生是否具有搭设扫地杆的安全操作技能。

----搭设纵、横向水平杆。主要考查考生是否具有搭设纵、横向水平杆的安全操作技能。

----搭设斜撑。主要考查考生是否具有搭设纵、横向水平杆的安全操作技能。

----设置操作层防护。主要考查考生是否具有高处作业的安全防护意识。

----拆除。主要考查考生是否具有平台的安全拆除技能。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台搭设与拆除 | 挑选轮子 | 10 | 选用不正确的，每个扣2分。 |
|  | 搭设立杆 | 10 | 立杆选用不合适的每处扣2分。连接不合理的每处扣2分。扣完为止。 |
|  | 搭设扫地杆 | 10 | 未设置扫地杆的扣10分。设置不合理的每处扣2分。扣完为止。 |
|  | 搭设纵向水平杆 | 10 | 设置不合理的每处扣2分。扣完为止。 |
|  | 搭设横向水平杆 | 10 | 设置不合理的每处扣2分。扣完为止。 |
|  | 搭设斜撑 | 10 | 设置不合理的每处扣2分。扣完为止。 |
|  | 设置操作层防护 | 20 | 未设置挡脚板扣5分。挡脚板设置不正确的，每处扣1分。脚手板未满铺的扣2分。未设置防护栏杆的扣3分。防护栏杆设置不正确的，每处扣1分。扣完为止。 |
|  | 拆除 | 20 | 按先搭后拆、后搭先拆的要求，违规操作扣 20分 |
| 合计 |  | 100 |  |

否定项：操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动平台（套） |  | 1 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 平台杆件钢管 | Ф48×3.5；3米和6米 | 若干 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 扣件 | 符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定 | 若干 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 脚手板 | 符合相关质量要求 | 若干 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 爬梯 | 符合安全相关规范 | 1 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 6 | 鹰架刹制轮 | 4系列“4404733”型号 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 7 | 安全帽 | 符合安全相关规范 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 8 | 安全带 | 符合安全相关规范 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 9 | 自助式一体考试终端机 |  | 4 | 模拟系统考试用 |
| 10 | 安全保护绳 | 符合安全相关规范 | 4 | 必须配备 |
| 11 | 紧口工作服 | 符合安全相关规范 | 4 | 必须配备 |
| 12 | 操作场地 | 不小于50 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 操作吊篮进行清洗作业（K22）

      - 考核要点

主要考查考生对操作吊篮进行清洗作业的安全操作。

----安全警戒与检查。主要考查考生是否具有安全防范意识，能正确设置安全警戒区，检查吊篮各部件的安全状况，并进行空载试验。

----进入吊篮并做好安全防护。主要考查考生是否具有个人安全防范意识，携带清洗作业工具进入吊篮，系好安全带。

----操作吊篮并完成清洗作业任务。主要考查考生是否具有其安全操作技能。

----安全撤出吊篮。主要考查考生是否具有操作结束后的安全文明收尾工作，撤出吊篮时应携带作业工具，避免遗落。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作吊篮进行清洗作业 | 安全警戒 | 5 | 未设置安全警戒区的扣5分。 |
|  | 安全检查 | 35 | 检查悬挂机构、钢丝绳、吊篮作业平台、提升机、安全锁、电气系统、安全带、安全绳等部件，未检查扣25分；检查不到位的，每处扣5分。未按规定进行空载试验的，扣10分。扣完为止。 |
|  | 操作吊篮 | 50 | 进入吊篮位置不正确的，扣5分。未按要求达到指定位置的，扣5分。未完成清洗作业任务的，扣10分。上升、下降操作吊篮未保持平衡的，分别扣15分。扣完为止。 |
|  | 收尾工作 | 10 | 撤出吊篮时，未携带或遗落清洗作业工具的扣5分。未关闭吊篮电源的，扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

否定项：操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整套电动吊篮 | - ZLP630 | 1 | 必须配备 |
| 2 | 电子化整套吊篮 | 符合考试要求 | 1 | 模拟三维考试用 |
| 3 | 3D头盔 |  |  | 模拟三维考试用 |
| 4 | 考试终端检测器 |  |  | 模拟三维考试用 |
| 5 | 安全帽 | 符合安全相关规范 | 3 | 必须配备 |
| 6 | 安全带 | 符合安全相关规范 | 2 | 必须配备 |
| 7 | 安全绳 | 符合安全相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 8 | 紧口工作服 | 符合安全相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 9 | 配套工具 |  | 1 | 必须配备 |
| 10 | 警戒锥桶 |  | 若干 | 必须配备 |
| 11 | 操作场地 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 操作单人吊具进行清洗作业（K23）

      - 考核要点

主要考查考生对操作单人吊具进行清洗作业的安全操作。

----安全警戒与检查。主要考查考生是否具有安全防范意识，能正确设置安全警戒区，检查吊具相关部件的安全状况，选择固定点并连接牢固，工作绳与柔性导轨须分别固定。

----坐入吊板并做好安全防护。主要考查考生是否具有个人安全防范意识，入吊板时，先系好安全带，垫好衬垫，再挂上清洗用具坐入吊板。

----操作吊板并完成清洗作业任务。主要考查考生是否具有其安全操作技能。

----安全撤出吊板。主要考查考生是否具有操作结束后的安全文明收尾工作。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作单人吊具进行清洗作业 | 安全警戒 | 5 | 未设置安全警戒区的扣5分。 |
|  | 安全检查 | 35 | 检查挂点装置、座板装置、工作绳、柔性导轨 (安全绳）、自锁器、下降器、连接器等部件，未检查扣25分；检查不到位的，每处扣5分。工作绳与柔性导轨未分别固定的，扣10分。扣完为止。 |
|  | 操作吊板 | 50 | 坐入吊板步骤不正确的，扣15分。未按要求达到指定位置的，扣10分。未完成清洗作业任务的，扣10分。上升、下降操作吊板未保持平衡的，分别扣10分。扣完为止。 |
|  | 收尾工作 | 10 | 撤出吊板后，未收齐吊具相关部件的，扣5分；未收齐清洗用具并清理作业现场的，扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

否定项：	操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整套单人吊具 |  | 1 | 必须配备 |
| 2 | 电子化整套单人吊具 | 符合考试要求 | 1 | 模拟三维考试用 |
| 3 | 3D头盔 |  |  | 模拟三维考试用 |
| 4 | 考试终端检测器 |  |  | 模拟三维考试用 |
| 5 | 操作场地 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 作业现场安全隐患排除(K3)

    - 考试项目

包括一个独立的考试项目：零部件判废（K31）。

    - 零部件判废（K31）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的高处作业零部件进行观察分析，让其正确判断是否存在缺陷或达到报废标准，并说明原因。

----钢丝绳安全隐患排除，并进行原因分析。主要考查考生根据钢丝绳磨损、断股、 锈蚀、麻心挤出、断丝、硬弯等问题，判断其是否存在缺陷或达到报废标准，并说明原因。

----卷扬机构摩擦盘、片安全隐患排除除，并进行原因分析。主要考查考生根据卷扬机构摩擦盘、片磨损严重、冒顶外漏、磨损不匀等问题，判断其是否存在缺陷或达到报废标准，并说明原因。

注：考试时系统随机为考生选择2件进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零部件判废 | 查找问题 | 60 | 查找问题不正确每一项扣30分。扣完为止。 |
|  | 原因分析 | 40 | 不能说明原因的，每一项扣20分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | 磨损、断股、 锈蚀、麻心挤出、断丝、硬弯等 | 各1 | 必须配备 |
| 2 | 钢丝绳 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 3 | 卷扬机构摩擦盘(片) | 严重损坏 | 2 | 必须配备 |
| 4 | 卷扬机构摩擦盘(片) | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 提升机 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 6 | 安全锁 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 7 | 悬挂机构 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 8 | 电气控制箱 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 9 | 限位开关 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 10 | 限位挡板 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 11 | 配重铁 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 12 | 真空吸盘 | 符合相关规范 |  | 必须配备 |
| 13 | 刹车片 | 符合相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 14 | 整套模拟三维仿真设备 | 符合考试要求 | 1 | 模拟考试用 |
| 15 | 考试终端机 | 符合考试要求 | 1 | 模拟考试用 |
| 16 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 作业现场应急处置(K4)

    - 考试项目

包括两个独立的考试项目：单人徒手心肺复苏操作（K41）、创伤包扎（K42）。

注：考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 单人徒手心肺复苏操作（K41）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的实物模拟人型进行正确的心肺复苏操作。

----抢救程序是否符合要求。主要考查考生是否正确掌握心肺复苏标准操作流程的程序。

----心肺复苏操作的技术要点是否正确。主要考查考生是否掌握正确的通畅气道、口对口呼吸方法、胸外按压方法（包括位置、姿势、力度和频率）以及单人徒手心肺复苏操作的按压与呼吸的互换。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境评估 | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
|  | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
| 意识判断 | 操作者双膝跪于病人右侧，左膝平病人肩部（操作者双膝与双肩同宽）。 | 2 | 拍病人肩部不正确扣1分、呼叫病人不正确扣2分 |
|  | 双手轻拍病人双肩，嘴靠近病人左、右耳旁，同时呼叫“你怎么啦？”（病人无反应）。 | 2 |  |
|  | 确定意识丧失，大声说 “病人无意识，请求协助救助”。解衣扣、松腰带、摆体位、开放气道。 | 5 | 1项不符合要求扣1分 |
| 判断呼吸 | 一看（胸部有无起伏）、二听（耳朵贴近病人面部，听呼吸音），三感觉（有无气流冲击面部），三步骤同时进行，无反应表示呼吸停止，大声说“无呼吸”。 | 10 | 1项不符合要求扣1分 |
| 颈动脉搏动判断 | 操作者右手食指和中指指腹沿患者下颌正中滑至气管喉结部位，再平移向对侧滑动2-3cm，至胸锁乳突肌中段内侧处，判断颈动脉搏动，判断时间大于5秒，小于10秒。未感知颈动脉搏动，大声说“颈动脉无搏动”。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
| 胸外心脏按压 | 确定按压部位：（男性可用两乳头连线中点定位，女性可用1点2指3掌根法定位） 右手中指食指并拢，沿肋缘滑至剑突上两横指，（胸骨中下1/3处）左手掌根放胸骨上，右手掌根放左手背上，右手五指扣住左手，左手五指上翘，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
|  | 利用上身重量垂直下压，胸骨下陷5cm，迅速放松，掌根不离开胸骨，按压与放松时间大致相同，按压频率100次/分以上。每按压30次为一组，反复进行。按压的同时小声数数，“1组，1—24”，大声数“25、26、27、28、29、30”，同时观察面色、口唇有无变化。 | 20 | 1项不符合要求扣2分 |
| 打开气道 | 检查口腔，报告“口腔无异物，无活动性义齿”。 | 2 | 1项不符合要求扣1分 |
|  | 压额抬颌，打开气道。 | 2 | 不符合要求扣2分 |
| 口对口人工呼吸 | 将纱布盖在病人嘴上，左手捏紧病人鼻部，右手拇指、食指捏住病人下颌略向下拉，打开口。深吸一口气，包住病人嘴，吹气至胸廓隆起，（吹气同时要观察胸廓）立即松开左手，让胸廓自然回弹。（吹气2次） | 20 | 1项不符合要求扣5分 |
| 循环操作 | 口述说明：需要重复上述胸外心脏按压与人工呼吸操作，完成5个循环，胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2。 | 10 | 不口述说明扣10分 |
| 再次判断 | 全部操作完成后，再次判断呼吸及颈动脉搏动（判断方法及要求同前）。并大声说“病人呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功”。 | 5 | 1项不符合要求扣2分 |
|  |  | 合计100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教室 | >=50m2 | 1 |  |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 4 | 考试终端机 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 5 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 6 | 一次性纱布 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 酒精 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |

    - 创伤包扎（K42）

      - 考核要点

主要考查考生是否掌握创伤包扎的操作技能，及时对受创伤人员进行正确的处理。

----操作前的准备。主要考查考生对伤情的判断。

----创口止血。主要考查考生是否有创口止血技能。

----包扎固定。主要考查考生是否有包扎固定技能。

----搬运。主要考查考生是否有搬运技能。

- 考试时系统随机为考生选择右前臂绷带加压包扎止血、头顶皮肤裂伤三角巾帽式包扎法、右胫腓骨闭合性骨折夹板固定和脊柱损伤铲式担架搬运四个考试内容之一进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创伤包扎之右前臂绷带加压包扎止血 | 操作前准备 | 20 | 未向伤者表明身份扣2分。未安慰伤者并告知其配合检查与救治扣1—3分。未检查伤者头面部、胸腹部及四肢，每少一项扣2分。未表明伤情扣5分。未选择所需物品或选择错误扣10分。所选物品每缺一件扣2分。扣完为止。 |
|  | 包扎止血 | 60 | 未进行冲洗消毒清创扣60分。冲洗液体量不足扣5分。消毒擦拭方法不正确扣10分。擦拭棉签少于3根扣5分。纱布层数不足扣5分。违反无菌原则扣5分。包扎范围不正确扣10分。包扎不整扣5分。包扎不均扣5分。未抬高患肢扣5分。扣完为止。 |
|  | 综合评价 | 20 | 操作不熟练扣5分。配合不默契扣5分。操作不当造成损伤扣5分。不符合无菌原则一处扣2分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创伤包扎之头顶皮肤裂伤三角巾帽式包扎法 | 操作前准备 | 20 | 未向伤者表明身份扣2分。未安慰伤者并告知其配合检查与救治扣1—3分。未检查伤者头面部、胸腹部及四肢，每少一项扣2分。未表明伤情扣5分。未选择所需物品或选择错误扣10分。所选物品每缺一件扣2分。扣完为止。 |
|  | 包扎 | 60 | 未使用无菌纱布覆盖伤口扣60分。覆盖伤口纱布少于2块扣5分。覆盖位置不正确扣5分。违反无菌原则扣5分。包扎范围不正确扣10分。底缘压眉弓或距眉弓大于2CM扣5分。顶角拉至枕部时未加压扣5分。未在枕骨结节下交叉扣5分。打结不在额部中央扣5分。三角巾边缘压迫耳廓扣5分。无拉紧动作扣5分。顶部三角巾无张力或松动扣5分。扣完为止。 |
|  | 综合评价 | 20 | 操作不熟练扣5分。配合不默契扣5分。操作不当造成损伤扣5分。不符合无菌原则一处扣2分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创伤包扎之右胫腓骨闭合性骨折夹板固定 | 操作前准备 | 20 | 未向伤者表明身份扣2分。未安慰伤者并告知其配合检查与救治扣1—3分。未检查伤者头面部、胸腹部及四肢，每少一项扣2分。未表明伤情扣5分。未选择所需物品或选择错误扣10分。所选物品每缺一件扣2分。扣完为止。 |
|  | 骨折固定 | 60 | 未暴露患肢、去除鞋袜扣60分。夹板长度不足扣5分。未加棉垫扣10分。棉垫放置位置错误扣5分。未牵引抬高患肢扣5分。绷带捆扎在关节上扣5分。捆扎距离不均匀扣5分。绷带打结未在夹板面扣5分。过松过紧均扣5分。绷带扎完后，未进行伤肢末端检查扣20分。扣完为止。 |
|  | 综合评价 | 20 | 操作不熟练扣5分。配合不默契扣5分。操作不当造成损伤扣10分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创伤包扎之脊柱损伤铲式担架搬运 | 操作前准备 | 20 | 未向伤者表明身份扣2分。未安慰伤者并告知其配合检查与救治扣1—3分。未检查伤者头面部、胸腹部及四肢，每少一项扣2分。未表明伤情扣5分。未选择所需物品或选择错误扣10分。所选物品每缺一件扣2分。扣完为止。 |
|  | 搬运 | 60 | 患者放置位置不正确扣20分。担架置入方式不正确扣20分。放置担架时，未保持脊柱无扭转扣20分。未使用固定带固定扣10分。医生看不到患者面部扣10分。扣完为止。 |
|  | 综合评价 | 20 | 操作不熟练扣5分。配合不默契扣5分。操作不当造成损伤扣10分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教室 | >=50m2 | 1 | 必须配备 |
| 2 | 1:1模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 实物考试用 |
| 3 | 电子化1:1模拟人 | 符合考试要求 | 2 | 电子化考试用 |
| 4 | 考试终端机 | 符合考试要求 | 2 | 电子化考试用 |
| 5 | 血压计 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 6 | 三角巾 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 7 | 担架 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 8 | 约束带 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 9 | 双氧水 | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 10 | 碘伏 | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 11 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 12 | 棉垫 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 13 | 纱布 | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 14 | 绷带 | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |