山东省熔化焊接与热切割

安全技术实际操作考试及设备配备标准

（讨论稿）

发布

目  录

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 考试科目	3

4 考试成绩及时间	3

5 考试方式	3

5.1 实物考试	3

5.2 实物电子化考试	3

5.3 模拟系统考试	3

6 考试准备	4

7 考试内容	4

7.1 安全用具使用（K1）	4

7.1.1 考试项目	4

7.1.2 焊条电弧焊劳动防护用品的选用（K11）	4

7.1.2.1 考核要点	4

7.1.2.2 评分标准	4

7.1.2.3 设备配备	4

7.1.3 二氧化碳焊劳动防护用品的选用（K12）	5

7.1.4 氩弧焊劳动防护用品的选用（K13）	5

7.1.5 气焊（割）劳动防护用品（K14）	5

7.2 安全操作技术(K2)	5

7.2.1 考试项目	5

7.2.2 焊条电弧焊安全操作技术（K21）	6

7.2.2.1 考核要点	6

7.2.2.2 评分标准	6

7.2.2.3 设备配备	6

7.2.3 二氧化碳焊安全操作技术（K22）	8

7.2.4 氩弧焊安全操作技术（K23）	8

7.2.5 气焊（割）安全操作技术（K24）	8

7.3 作业现场安全隐患排除(K3)	8

7.3.1 考试项目	9

7.3.2 判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）	9

7.3.2.1 考核要点	9

7.3.2.2 评分标准	9

7.3.2.3 设备配备	9

7.4 作业现场应急处置(K4)	10

7.4.1 考试项目	10

7.4.2 单人徒手心肺复苏操作（K41）	10

7.4.2.1 考核要点	10

7.4.2.2 评分标准	10

7.4.2.3 设备配备	11

7.4.3 灭火器的选择和使用（K42）	12

7.4.3.1 考核要点	12

7.4.3.2 评分标准	12

7.4.3.3 设备配备	13

- 山东省熔化焊接与热切割安全技术实际操作考试及设备配备标准（讨论稿）

- 范围

适用于山东省境内特种作业人员熔化焊接与热切割安全技术实际操作考试。

- 规范性引用文件

《特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》

《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》

- 考试科目

熔化焊接与热切割安全技术实际操作考试主要包括四个科目：安全用具使用（K1）、安全操作技术(K2)、作业现场安全隐患排除(K3)和作业现场应急处置(K4)。

- 考试成绩及时间

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格，补考时只进行未及格的考项。考试科目K1、K2、K3和K4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。

考试时间为20分钟，考试科目K1、K2、K3和K4分别用时为3分钟、10分钟、3分钟、4分钟。

- 考试方式

  - 实物考试

根据已给定课题的任务，让考生在提供的实物设备中选择合适的设备完成考试任务，由考评员根据评分标准要求评分。

  - 实物电子化考试

在配备实物设备的基础上，将实物设备已进行电子化改造，由考试终端识别系统根据评分标准要求评分。

  - 模拟系统考试

在配备实物设备的基础上，模拟系统显示已给定课题的测量内容或故障诊断情景以及不同的模拟仪表，让考生选择虚拟仿真仪表并按考题进行模拟操作或选择。考试终端系统自动根据评分标准要求评分。

- 各考试点可以根据需要选择其中一种或多种考试方式，推荐使用实物电子化考试和模拟系统考试。

- 考试准备

——熔化焊接与热切割作业实操考试科目K1、K2、K3和K4应在一个考区分别设立四个分考场进行流水考试完成。K1、K3和K4可与压力焊作业实操考试共用。

——应在实操考试入口设置候考区。每个考生均需经过身份验证登陆后方可考试。

——各科目考区除需配备必须的考试设备外，还要配备其它仪表、工具和材料，并一起摆放在展示柜中。仪表、用具和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

——按照每个考试科目中的各考试项目的功能用途确定各项目的作业面积，并根据参加考试人员的预估数量确定各项目的工位数。为确保各考试科目及各考试项目的安全与环境文明，四周设置相应的警戒线和防护设施。

- 考试内容

  - 安全用具使用（K1）

    - 考试项目

包括焊条电弧焊劳动防护用品的选用（K11）、二氧化碳焊劳动防护用品的选用（K12）、氩弧焊劳动防护用品的选用（K13）、气焊（割）劳动防护用品的选用（K14）。

- 考试时根据考生所报项目系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 焊条电弧焊劳动防护用品的选用（K11）

      - 考核要点

主要考查考生对常用劳动防护用品的选择和正确使用，考核仪表主要有主要有防护面罩、护目镜、防尘口罩及防毒面罩、塞栓式耳塞、防护工作服、焊工手套、工作鞋及鞋盖、安全帽、安全带等。

----劳动防护用品的正确选择。主要考查考生是否能根据不同劳动防护用品的使用功能进行有效选择。

----正确穿戴劳动防护用品。主要考查考生能否正确掌握个人安全防护用品的选择和使用等。

- 考试时系统随机为考生抽取一个劳动防护用品考试项目进行穿戴考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳动防护用品的选择 | 选择劳动防护用品 | 40 | 从已提供的劳动防护用品中进行选择，每选错一项扣5分。 |
| 劳动防护用品的穿戴 | 正确穿戴劳动防护用品 | 60 | 未正确穿戴劳动防护用品，每错误一个扣10分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长袖工作服 | 棉质 | 4 | 必须配备 |
| 2 | 焊工皮手套 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 3 | 手提面罩 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 4 | 头戴面罩 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 5 | 护目镜 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 6 | 塞栓式耳塞 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 7 | 防尘口罩 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 8 | 防毒面具 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 9 | 长袖化纤工作服 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 10 | 短袖棉质工作服 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 11 | 防火安全带 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 12 | 安全帽 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 13 | 电焊防护鞋 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 14 | 脚盖 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 15 | 帆布手套 |  | 1 | 必须配备 |
| 16 | 棉纱手套 |  | 1 | 必须配备 |
| 17 | 棉质工作帽子 |  | 1 | 必须配备 |
| 18 | 化纤工作帽子 |  | 1 | 必须配备 |
| 19 | 绝缘鞋 |  | 1 | 必须配备 |
| 20 | 劳动工作鞋 | 带钢包头皮鞋 | 1 | 必须配备 |
| 21 | 劳动工作鞋 | 不带钢包头皮鞋 | 1 | 必须配备 |
| 22 | 解放鞋 |  | 1 | 必须配备 |
| 23 | 塑料凉鞋 |  | 1 | 必须配备 |
| 24 | 自助式一体考试终端机 |  | 4 | 模拟考试用 |
| 25 | 实操教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 二氧化碳焊劳动防护用品的选用（K12）

内容同焊条电弧焊劳动防护用品的选用（K11）。在操作中所不同的就是K11为焊条电弧焊劳动防护用品，K12为二氧化碳焊劳动防护用品。

    - 氩弧焊劳动防护用品的选用（K13）

内容同焊条电弧焊劳动防护用品的选用（K11）。在操作中所不同的就是K11为焊条电弧焊劳动防护用品，K13为氩弧焊劳动防护用品。

    - 气焊（割）劳动防护用品（K14）

内容同焊条电弧焊劳动防护用品的选用（K11）。在操作中所不同的就是K11为焊条电弧焊劳动防护用品，K14为气焊（割）劳动防护用品。

  - 安全操作技术(K2)

    - 考试项目

包括四个独立的考试项目：焊条电弧焊安全操作技术（K21）、二氧化碳焊安全操作技术（K22）、氩弧焊安全操作技术（K23）、气焊（割）安全操作技术（K24）。

- 考试时根据考生所报项目系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 焊条电弧焊安全操作技术（K21）

      - 考核要点

主要考查考生对焊条电弧焊安全操作技术的掌握。

----按要求正确穿戴好劳动防护用品。主要考查考生安全用具的选择与使用，是否具有个人安全防范意识。

----开展焊前检查工作。主要考查考生对设备的安全防范措施是否落实。

----焊机运行情况检查。主要考查考生对设备的运行状况是否具有安全防范意识。

----按照焊接安全操作规程进行正确操作。主要考查考生是否具有焊条电弧焊的安全操作技能。

----焊接结束后的收尾工作。主要考查考生是否具有环境保护和安全文明作业的意识。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊条电弧焊安全操作技术 | 焊前检查 | 30 | 进行焊前检查工作，对电源线、二次线的绝缘及防护，焊机的外壳及工作台的保护接地，焊机裸露导电部位的防护，焊件接地、焊钳绝缘等进行检查，未检查每项扣5分。扣完为止。 |
|  | 焊机运行情况检查 | 30 | 穿戴焊工手套，规范操作、接通电源开关，面部正对开关送电扣10分。未 检查送电后焊机运转情况扣10分。扣完为止。 |
|  | 焊接安全操作 | 30 | 按照焊接安全操作规程进行操作，未进行电流调节扣5分。焊件放置不平稳、牢固扣5分。未戴焊工手套更换焊条扣10分。姿势不规范、左右摆动扣20分.不戴护目镜清理焊渣扣5分。扣完为止。 |
|  | 焊后场地清理 | 10 | 工作结束，检查场地，灭绝火种，切断电源， 将焊件、工机具、剩余焊材摆放到指定地点， 清理现场环境卫生等，未进行每项扣5分。扣完为止。 |
| 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 未穿戴防护手套或焊工防护鞋，不准继续操作，以及未戴绝缘手套送（停）电，考生该题得零分，终止该项目考试。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：未穿戴防护手套或焊工防护鞋，以及未戴绝缘手套送（停）电，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7—400S | 4 | 必须配备 |
| 2 | 氩弧焊机 | WS--400 | 1 | 必须配备 |
| 3 | 逆变式CO2保护焊机 | NBC--350 | 1 | 必须配备 |
| 4 | 焊炬 | 符合国家相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 5 | 割炬 | 符合国家相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 6 | 乙炔回火防止器 | 符合国家相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 7 | 氧气瓶及压力表 | 符合国家相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 8 | 乙炔并及压力表 | 符合国家相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 9 | 氧气胶管 | 符合国家相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 10 | 乙炔胶管 | 符合国家相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 11 | 长袖工作服 | 棉质 | 4 | 必须配备 |
| 12 | 焊工皮手套 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 13 | 手提面罩 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 14 | 头戴面罩 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 15 | 护目镜 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 16 | 塞栓式耳塞 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 17 | 防尘口罩 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 18 | 防毒面具 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 19 | 长袖化纤工作服 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 20 | 短袖棉质工作服 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 21 | 防火安全带 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 22 | 安全帽 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 23 | 电焊防护鞋 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 24 | 脚盖 | 符合焊工要求 | 4 | 必须配备 |
| 25 | 清渣锤 |  | 4 | 必须配备 |
| 26 | 钢丝刷 |  | 4 | 必须配备 |
| 26 | 绝缘鞋 |  | 1 | 必须配备 |
| 28 | 带钢包头工作鞋 |  | 1 | 必须配备 |
| 29 | 棉纱手套 |  | 1 | 必须配备 |
| 30 | 棉质工作帽子 |  | 1 | 必须配备 |
| 31 | 手工电弧焊仿真实操模拟装置 |  | 4 | 仿真模拟考试用 |
| 32 | 操作场地 | 每工位不小于3 m2 | 4 | 必须配备 |

    - 二氧化碳焊安全操作技术（K22）

本考试项目主要考查考生对二氧化碳焊安全操作技术的掌握。

考核要点、评分标准和设备配备如同焊条电弧焊安全操作技术（K21）。在操作中所不同的就是K21为焊条电弧焊，K22为二氧化碳焊。

    - 氩弧焊安全操作技术（K23）

本考试项目主要考查考生对氩弧焊安全操作技术的掌握。

考核要点、评分标准和设备配备如同焊条电弧焊安全操作技术（K21）。在操作中所不同的就是K21为焊条电弧焊，K23为氩弧焊。

    - 气焊（割）安全操作技术（K24）

本考试项目主要考查考生对气焊（割）安全操作技术的掌握。

考核要点、评分标准和设备配备如同焊条电弧焊安全操作技术（K21）。在操作中所不同的就是K21为焊条电弧焊，K24为气焊（割）。

  - 作业现场安全隐患排除(K3)

    - 考试项目

包括一个独立的考试项目：判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）。

    - 判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的作业现场图片或视频，让其正确找出所存在的安全风险、职业危害。

----认真观看考官提供的作业现场、图片或视频。主要考查考生是否具备对作业现场中的作业任务或用电环境有正确的认识。

----指出其中存在的安全风险和和职业危害，主要考查考生是否具备正确识别和预警安全风险、职业危害的能力。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判断作业现场存在的安全风险、职业危害 | 观察作业现场、图片或视频明确作业任务或用电环境 | 25 | 通过观察作业现场、图片或视频，口述作业任务或用电环境，不正确扣5—25分。 |
|  | 安全风险和职业危害判断 | 75 | 口述其中存在的安全风险及职业危害，指出一个得15分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 | 计算机投影考试用 |
| 2 | 自助式一体考试终端机 | 符合考试要求 | 4 | 模拟屏考试用 |
| 3 | 作业现场图片（一批） |  | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 现场违章作业视频（几段） |  | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 损坏的焊钳 |  | 1 | 必须配备 |
| 6 | 破损的焊把线 |  | 1 | 必须配备 |
| 7 | 没有配置回火装置的乙炔表 |  | 1 | 必须配备 |
| 8 | 一个简易的工具箱 |  | 1 | 必须配备 |
| 9 | 金属支架 |  | 1 | 必须配备 |
| 10 | 扳手 |  | 1 | 必须配备 |
| 11 | 油漆桶 |  | 1 | 必须配备 |
| 12 | 汽油桶 |  | 1 | 必须配备 |
| 13 | 氧气瓶 |  | 1 | 必须配备 |
| 14 | 乙炔瓶 |  | 1 | 必须配备 |
| 15 | 坏的焊接设备 |  | 1 | 必须配备 |
| 16 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 作业现场应急处置(K4)

    - 考试项目

包括两个独立的考试项目：单人徒手心肺复苏操作（K41）、灭火器的选择和使用（K42）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 单人徒手心肺复苏操作（K41）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的实物模拟人型进行正确的心肺复苏操作。

----抢救程序是否符合要求。主要考查考生是否正确掌握心肺复苏标准操作流程的程序。

----心肺复苏操作的技术要点是否正确。主要考查考生是否掌握正确的通畅气道、口对口呼吸方法、胸外按压方法（包括位置、姿势、力度和频率）以及单人徒手心肺复苏操作的按压与呼吸的互换。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境评估 | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
|  | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
| 意识判断 | 操作者双膝跪于病人右侧，左膝平病人肩部（操作者双膝与双肩同宽）。 | 2 | 拍病人肩部不正确扣1分、呼叫病人不正确扣2分 |
|  | 双手轻拍病人双肩，嘴靠近病人左、右耳旁，同时呼叫“你怎么啦？”（病人无反应）。 | 2 |  |
|  | 确定意识丧失，大声说 “病人无意识，请求协助救助”。解衣扣、松腰带、摆体位、开放气道。 | 5 | 1项不符合要求扣1分 |
| 判断呼吸 | 一看（胸部有无起伏）、二听（耳朵贴近病人面部，听呼吸音），三感觉（有无气流冲击面部），三步骤同时进行，无反应表示呼吸停止，大声说“无呼吸”。 | 10 | 1项不符合要求扣1分 |
| 颈动脉搏动判断 | 操作者右手食指和中指指腹沿患者下颌正中滑至气管喉结部位，再平移向对侧滑动2-3cm，至胸锁乳突肌中段内侧处，判断颈动脉搏动，判断时间大于5秒，小于10秒。未感知颈动脉搏动，大声说“颈动脉无搏动”。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
| 胸外心脏按压 | 确定按压部位：（男性可用两乳头连线中点定位，女性可用1点2指3掌根法定位） 右手中指食指并拢，沿肋缘滑至剑突上两横指，（胸骨中下1/3处）左手掌根放胸骨上，右手掌根放左手背上，右手五指扣住左手，左手五指上翘，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
|  | 利用上身重量垂直下压，胸骨下陷5cm，迅速放松，掌根不离开胸骨，按压与放松时间大致相同，按压频率100次/分以上。每按压30次为一组，反复进行。按压的同时小声数数，“1组，1—24”，大声数“25、26、27、28、29、30”，同时观察面色、口唇有无变化。 | 20 | 1项不符合要求扣2分 |
| 打开气道 | 检查口腔，报告“口腔无异物，无活动性义齿”。 | 2 | 1项不符合要求扣1分 |
|  | 压额抬颌，打开气道。 | 2 | 不符合要求扣2分 |
| 口对口人工呼吸 | 将纱布盖在病人嘴上，左手捏紧病人鼻部，右手拇指、食指捏住病人下颌略向下拉，打开口。深吸一口气，包住病人嘴，吹气至胸廓隆起，（吹气同时要观察胸廓）立即松开左手，让胸廓自然回弹。（吹气2次） | 20 | 1项不符合要求扣5分 |
| 循环操作 | 口述说明：需要重复上述胸外心脏按压与人工呼吸操作，完成5个循环，胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2。 | 10 | 不口述说明扣10分 |
| 再次判断 | 全部操作完成后，再次判断呼吸及颈动脉搏动（判断方法及要求同前）。并大声说“病人呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功”。 | 5 | 1项不符合要求扣2分 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教室 | >=50m2 | 1 |  |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 4 | 考试终端机 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 5 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 6 | 一次性纱布 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 酒精 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |

    - 灭火器的选择和使用（K42）

      - 考核要点

主要考查考生是否能正确对不同火灾类型进行判断，然后选择不同类型的灭火器并正确操作。火灾类型有安全生产过程中常见的普通火灾、电气火灾、油罐火灾等；灭火器类型有安全生产现场常备的二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器等。

----火情判断。根据火情正确判断风向，并选择合适的灭火器。

----准备工作。检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管等，并迅速赶赴火场。主要考查考生是否有灭火前的安全检查意识。

----灭火操作。站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环；手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。

----检查确认。检查灭火效果；确认火源熄灭；将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用；报告灭火情况。

----清点收拾工具，清理现场。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火情判断 | 根据火情正确判断风向，并选择合适的灭火器。 | 15 | 风向判断错误扣15分。灭火器选择错误扣15分。扣完为止。 |
| 准备工作 | 检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管，并迅速赶赴火场。 | 10 | 未检查灭火器扣5分。压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管漏检查一项扣2分。赶赴火场动作迟缓扣5分。扣完为止。 |
| 灭火操作 | 站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环。 | 20 | 未站在火源上风口扣20分。灭火距离不对扣10分。未迅速拉下安全环扣5分。扣完为止。 |
|  | 手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。 | 25 | 未侧身对准火源根部扫射扣10分。未由近及远灭火扣10分。在灭火材料喷完前未迅速撤离火场扣10分。火未熄灭就停止操作扣10分。扣完为止。 |
| 检查确认 | 检查灭火效果；确认火源熄灭。 | 10 | 未检查灭火效果扣10分。未确认火源熄灭扣10分。扣完为止。 |
|  | 将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用。 | 10 | 未放到指定位置扣5分。未注明已使用扣5分。 |
|  | 报告灭火情况。 | 5 | 未报告扣5分。 |
| 现场清理 | 清理 | 5 | 未清理工具、现场扣5分 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 手提式泡沫灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 4 | 火盆 |  | 3 | 必须配备 |
| 5 | 棉纱 |  | 若干 | 必须配备 |
| 6 | 柴油 |  | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 仿真模拟手提式二氧化碳灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 8 | 仿真模拟手提式泡沫灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 9 | 仿真模拟手提式干粉灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 10 | 多媒体投影设备(套) | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 11 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 12 | 安全帽 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 13 | 工作服 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 14 | 保护手套 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 15 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |